代码解析与优化建议

导出日期: 2026年3月31日

User 1

仔细阅读代码，解释这两份代码在做什么？有什么用？尤其是解释下面函数的作用，并且告诉我如何提高规划器的规划速度，我现在电机运行的太慢了，下面的函数需要告诉我完整的注释解析：static float update_time_scale(const JointMoveJPlanner_t *jp, const float q_fb[3], const float v_fb[3], float scale_prev) { const float q_tol[3] = {0.03f, 0.03f, 0.03f}; // rad const float v_tol[3] = {0.20f, 0.20f, 0.20f}; // rad/s

const float lambda = 0.3f;      // 速度误差权重
const float k = 1.5f;           // 收缩强度
const float scale_min = 0.15f;  // 最小时间缩放
const float alpha = 0.10f;      // 一阶滤波系数

float eq_n = 0.0f;
float ev_n = 0.0f;
float z, scale_raw, scale;

for (int i = 0; i < 3; i++)
{
    float eq = fabsf(jp->q_ref[i] - q_fb[i]) / q_tol[i];
    float ev = fabsf(jp->v_ref[i] - v_fb[i]) / v_tol[i];

    if (eq > eq_n) eq_n = eq;
    if (ev > ev_n) ev_n = ev;
}

z = eq_n + lambda * ev_n;

scale_raw = scale_min + (1.0f - scale_min) / (1.0f + k * z);

scale = scale_prev + alpha * (scale_raw - scale_prev);

if (scale < scale_min) scale = scale_min;
if (scale > 1.0f)      scale = 1.0f;

return scale;

}

GPT 1

我已经仔细阅读了你上传的两份代码（algorithm_task.c 和 joint_movej_planner.c），下面我给你详细解析它们的功能、尤其是你关注的 update_time_scale 函数，并提供一些提高规划器运行速度的建议。

一、代码整体功能概述

1. joint_movej_planner.c

这是关节空间 MoveJ（Joint MoveJ）规划器的核心实现，主要功能：

- 初始化规划器

- void JointMoveJ_Init(JointMoveJPlanner_t *jp)

  - 将规划器结构体清零

  - 状态设为 JP_IDLE

- 启动一次 MoveJ 规划

- bool JointMoveJ_Start(JointMoveJPlanner_t *jp, const float q0[6], const float q1[6], ...)

  - 输入起点、终点关节角、最大速度/加速度约束、关节限位

  - 计算每个关节的位移 dq = q1 - q0

  - 计算统一标量进度 s(t) 的最大速度 vs_max 和加速度 as_max（保证所有关节同步且不超限）

  - 内部使用 标量轨迹 TrajTimeSync 来生成 s(t)

  - 输出各关节参考位置 q_ref 和速度 v_ref

  - 状态更新为 JP_RUNNING 或 JP_DONE/JP_FAULT

- 周期更新 MoveJ 规划器

- bool JointMoveJ_Update(JointMoveJPlanner_t *jp, float dt)

  - 每个控制周期调用

  - 根据内部标量轨迹 s(t) 更新每个关节参考位置和速度

  - 若轨迹完成则置状态为 JP_DONE

- 停止规划器

- void JointMoveJ_Stop(JointMoveJPlanner_t *jp)

  - 停掉内部轨迹，状态设为 JP_ABORT

  - 参考速度清零

核心思想：不是每个关节独立轨迹，而是用一个统一的标量进度 s(t) 来驱动所有关节，实现同步 MoveJ 轨迹【7†source】。

2. algorithm_task.c

这是一个 RTOS 线程任务（AlgorithmTask），主要功能：

- 订阅关节反馈

  - 从 dm_arm_feedback_pub topic 读取当前关节角度和速度（前三个关节有效）

  - 存入 g_q_fb[] 和 g_v_fb[]

- 周期性执行 MoveJ 规划

  - 当收到新目标时：

  - if (g_movej_cmd_pending) { MoveJ_StartFromCurrentFeedback(); }

  - 每个周期计算时间缩放：

  - g_scale = update_time_scale(&g_movej, g_q_fb, g_v_fb, g_scale);
dt_eff = dt_real * g_scale;
JointMoveJ_Update(&g_movej, dt_eff);

  - 将 q_ref / v_ref 发送给控制器

- 功能特点

  - 利用 Kalman 滤波对关节角度进行滤波

  - 支持动态调整 MoveJ 速度（通过 update_time_scale）

二、update_time_scale 函数详细解析

函数原型：

static float update_time_scale(const JointMoveJPlanner_t *jp,
                               const float q_fb[3],
                               const float v_fb[3],
                               float scale_prev)

功能

- 动态调节 MoveJ 规划器的时间缩放因子 scale，即根据当前关节位置/速度与规划参考值的偏差来放慢或加快轨迹，使轨迹跟随更平滑。

- 输出的 scale 用于控制 dt_eff = dt_real * scale，最终影响关节运动速度。

参数解释

| 参数 | 含义 |
| --- | --- |
| jp | MoveJ 规划器对象，包含当前关节参考位置 q_ref 和速度 v_ref |
| q_fb[3] | 当前前三个关节的反馈角度 |
| v_fb[3] | 当前前三个关节的反馈速度 |
| scale_prev | 上一次计算得到的时间缩放因子（用于一阶滤波平滑） |

内部变量解释

const float q_tol[3] = {0.03f, 0.03f, 0.03f}; // 位置允许误差(rad)
const float v_tol[3] = {0.20f, 0.20f, 0.20f}; // 速度允许误差(rad/s)
const float lambda = 0.3f;      // 速度误差权重
const float k = 1.5f;           // 收缩强度
const float scale_min = 0.15f;  // 最小时间缩放
const float alpha = 0.10f;      // 一阶滤波系数

核心计算步骤

- 计算位置和速度误差归一化

for (int i = 0; i < 3; i++)
{
    float eq = fabsf(jp->q_ref[i] - q_fb[i]) / q_tol[i];
    float ev = fabsf(jp->v_ref[i] - v_fb[i]) / v_tol[i];

    if (eq > eq_n) eq_n = eq;  // 取最大位置误差
    if (ev > ev_n) ev_n = ev;  // 取最大速度误差
}

- eq_n：最大归一化位置误差

- ev_n：最大归一化速度误差

- 组合误差

z = eq_n + lambda * ev_n;

- 综合位置和速度误差，速度误差占比由 lambda 调整

- 计算原始时间缩放

scale_raw = scale_min + (1.0f - scale_min) / (1.0f + k * z);

- 当误差大时，scale_raw 会减小（即减慢轨迹）

- 当误差小，scale_raw 接近 1（正常速度）

- k 控制收缩强度，scale_min 控制最慢速度

- 一阶滤波平滑

scale = scale_prev + alpha * (scale_raw - scale_prev);

- 避免 scale 突变，保持平滑过渡

- 限制输出范围

if (scale < scale_min) scale = scale_min;
if (scale > 1.0f)      scale = 1.0f;

- 返回缩放因子

return scale;

总结：该函数是 动态速度调整器，根据关节实际跟随误差实时调节 MoveJ 执行速度。

三、如何提高规划器速度（电机运行太慢）

目前你的规划器速度慢，原因主要是：

- update_time_scale 会根据误差减速，如果位置/速度跟踪误差大，scale 会被限制在较低值（比如 0.15）。

- MoveJ 本身的速度/加速度受限于 vmax / amax。

- alpha（一阶滤波）可能使 scale 更新较慢。

- 任务周期 vTaskDelay(1) 对应约 1ms，可能影响控制响应速度。

优化建议

- 调整参数

  - 增大允许误差：

  - q_tol = {0.05, 0.05, 0.05};
v_tol = {0.5, 0.5, 0.5};

  - 允许较大误差可以减少减速触发。

  - 减小 k 或增大 lambda：

    - k 太大 → 误差稍大就减速

    - lambda 太小 → 速度误差影响小

  - 增大 alpha：

    - 当前 0.10f → 可改为 0.3~0.5，加快 scale 响应

- 提高关节最大速度/加速度

- g_vmax = {3.0, 3.0, 3.0, ...};
g_amax = {5.0, 5.0, 5.0, ...};

  - 在 JointMoveJ_Start() 中，vs_max 和 as_max 由这些约束决定

- 优化控制周期

  - 减少 vTaskDelay() 延迟或使用更高频率任务

  - 确保 dt_real 能精确反映真实周期

- 检查电机跟随能力

  - 如果电机本身无法跟上轨迹，即使调节 scale 也无法提速，需要提升硬件带宽或 PID 增益。

四、总结

- update_time_scale 的作用是 根据关节误差动态调节时间缩放，保证轨迹跟随平滑。

- 电机运行慢的原因主要在于：

  - scale_min 和误差导致减速

  - vmax/amax 限制

  - 滤波参数 alpha 导致响应慢

- 提高速度的方法：

  - 调整误差容忍和滤波参数

  - 提高关节最大速度/加速度

  - 优化控制周期与任务调度

我可以帮你画一张动态时间缩放曲线示意图，让你直观理解 scale 如何随误差变化并影响速度，这样更容易调整参数。

你希望我画吗？

User 2

这是执行器部分的控制代码，联合上面的代码分析规划器与执行器的关系，以及时间放缩因子的影响和update_time_scale的作用

GPT 2

我先把三部分串起来：规划器线程、执行器线程、以及 update_time_scale 对它们耦合的影响。接下来我会按“数据流→控制律→为什么会慢→怎么改”来分析，并把关键函数逐段解释清楚。

GPT 3

我已经把耦合关系理顺了。核心不是“规划器单独慢”，而是这里实际上形成了一个闭环：执行器的跟踪误差会反过来让规划器自己减速，所以慢速往往是“执行器跟不上 → 误差变大 → 时间放缩变小 → 规划器继续放慢”的结果。

GPT 4

把三份代码放在一起看，你这个系统不是“规划器单独生成轨迹，执行器单独去跑”那么简单，而是一个带反馈自适应降速的闭环 MoveJ 系统：

- joint_movej_planner.c 负责生成关节空间参考轨迹 q_ref / v_ref，本质是统一标量进度 s(t) 驱动所有关节同步运动。fileciteturn3file1

- algorithm_task.c 是规划线程：读取执行器反馈 q_fb / v_fb，在每个周期里先算 update_time_scale()，再用 dt_eff = dt_real * g_scale 去推进规划器，所以它不是固定速度跑轨迹，而是会根据跟踪误差自己放慢或恢复。fileciteturn3file0

- DMmotor.txt 是执行器线程：它订阅规划器发布的 movej_ref_pub，拿到 q_ref / v_ref 后，结合实际反馈，算出 vel_cmd 并发给电机。与此同时，它又把滤波后的真实位置速度发布回 dm_arm_feedback_pub，给规划器下一周期继续判断误差。fileciteturn3file2

所以三者关系可以概括成一句话：

执行器跟不上 → 反馈误差变大 → update_time_scale() 把 g_scale 压小 → 规划器每周期前进更少 → 参考轨迹变慢 → 执行器更容易追上。 fileciteturn3file0turn3file2

1. 规划器和执行器是怎么串起来的

规划器端在做什么

JointMoveJ_Start() 并不是给每个关节单独规划一条轨迹，而是先计算每个关节位移 dq[i] = q1[i] - q0[i]，然后根据各关节的 vmax / amax 换算出统一标量进度 s(t) 的全局最大速度 vs_max 和最大加速度 as_max。之后，所有关节都靠：

- q_ref[i] = q0[i] + dq[i] * s

- v_ref[i] = dq[i] * sdot

来同步更新。也就是说，真正被规划的是“总进度”，不是 3 个关节各自独立的时间轴。fileciteturn3file1

在 algorithm_task 里，规划线程每个周期会：

- 从 dm_arm_feedback_pub 里取前三轴反馈；

- 有新目标时，从当前反馈位置启动 MoveJ；

- 若 JP_RUNNING，先调用 update_time_scale()；

- 用 dt_eff = dt_real * g_scale 更新规划器；

- 把 q_ref / v_ref 连同 q_fb / v_fb 一起发布到 movej_ref_pub。fileciteturn3file0

这意味着：规划器每次更新走多远，不只取决于固定周期 dt_real，还取决于动态缩放因子 g_scale。 fileciteturn3file0

执行器端在做什么

执行器线程 DMmotorTask_Entry() 每周期先做两件事：

- dm_feedback_cache_update()：把电机实际位置/速度做中值滤波和死区处理后，发布为 dm_arm_feedback_pub；

- 订阅 movej_ref_pub，如果收到新的轨迹参考，就调用 DMmotor_apply_movej_ref()。fileciteturn3file2

DMmotor_apply_movej_ref() 对前三轴的控制逻辑是：

- 位置命令：pos_cmd[i] = ref->q_ref_rad[i]

- 速度命令： vel_cmd[i] = |v_ref| + Kp_track * |pos_err| + Kv_track * |vel_err|

- 然后再做：

  - 最小跟随速度 v_min_follow = 0.2

  - 最大执行速度 v_max_exec = 3.0

  - 最后发 pos_ctrl(..., pos_cmd, vel_cmd) 给驱动器。fileciteturn3file2

所以执行器不是纯位置模式，也不是标准 PID。它更像一个：

“位置目标 + 速度前馈 + 误差追赶增益”

的跟踪器。q_ref 决定你要去哪里，v_ref 决定你大致该跑多快，位置/速度误差再额外加一点追赶速度。fileciteturn3file2

2. 时间放缩因子 g_scale 到底影响了什么

关键在这句：

dt_eff = dt_real * g_scale;
JointMoveJ_Update(&g_movej, dt_eff);

它的物理意义不是“直接给电机降速”，而是：

让规划器内部的时间流逝变慢。 fileciteturn3file0

因为 JointMoveJ_Update() 最终是调用内部标量轨迹更新 s, sdot，再算出新的 q_ref / v_ref。如果你传进去的 dt 变小了，那么本周期 s 前进得就更少，sdot 也会对应更小，于是：

- q_ref 前进更慢

- v_ref 更小

- 整条轨迹执行时间变长 fileciteturn3file1turn3file0

所以：

- g_scale = 1.0：按原始规划速度跑

- g_scale = 0.5：规划器相当于半速推进

- g_scale = 0.15：规划器几乎被压成“很慢的爬行”状态 fileciteturn3file0

这也是你现在感觉“电机运行太慢”的直接原因之一：
不是只有执行器慢，而是规划器自己也在因为误差而主动缩时间轴。 fileciteturn3file0turn3file2

3. update_time_scale() 的真正作用

它本质上是一个跟踪误差驱动的自适应时间缩放器。目标不是让轨迹更快，而是避免“规划器跑得太快，执行器根本追不上”。fileciteturn3file0

我按完整注释方式给你重写一遍：

static float update_time_scale(const JointMoveJPlanner_t *jp,
                               const float q_fb[3],
                               const float v_fb[3],
                               float scale_prev)
{
    // 位置误差容忍度。误差等于 0.03 rad 时，归一化后 eq=1
    const float q_tol[3] = {0.03f, 0.03f, 0.03f};   // rad

    // 速度误差容忍度。误差等于 0.20 rad/s 时，归一化后 ev=1
    const float v_tol[3] = {0.20f, 0.20f, 0.20f};   // rad/s

    // 速度误差在综合误差中的权重
    const float lambda = 0.3f;

    // 误差对时间缩放的收缩强度，越大越容易因为误差而减速
    const float k = 1.5f;

    // 最小时间缩放，防止缩到 0，规划器至少保留 15% 速度
    const float scale_min = 0.15f;

    // 一阶低通滤波系数，避免 scale 突然跳变
    const float alpha = 0.10f;

    float eq_n = 0.0f;   // 三个关节中的最大归一化位置误差
    float ev_n = 0.0f;   // 三个关节中的最大归一化速度误差
    float z, scale_raw, scale;

    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        // 当前关节位置误差，按容忍度归一化
        float eq = fabsf(jp->q_ref[i] - q_fb[i]) / q_tol[i];

        // 当前关节速度误差，按容忍度归一化
        float ev = fabsf(jp->v_ref[i] - v_fb[i]) / v_tol[i];

        // 用“最大值”而不是平均值：任何一个关节误差大，都会拖慢整体
        if (eq > eq_n) eq_n = eq;
        if (ev > ev_n) ev_n = ev;
    }

    // 综合误差：位置误差 + 速度误差加权
    z = eq_n + lambda * ev_n;

    // 原始缩放值：
    // z=0 时，scale_raw=1
    // z 越大，scale_raw 越接近 scale_min
    scale_raw = scale_min + (1.0f - scale_min) / (1.0f + k * z);

    // 对 scale 做一阶滤波，避免一周期快、一周期慢导致抖动
    scale = scale_prev + alpha * (scale_raw - scale_prev);

    // 限幅，保证 scale 始终在 [scale_min, 1.0]
    if (scale < scale_min) scale = scale_min;
    if (scale > 1.0f)      scale = 1.0f;

    return scale;
}

这个函数的控制含义

它做了三件事：

第一，看误差有多大。
拿当前参考值 q_ref / v_ref 和执行器反馈 q_fb / v_fb 比，计算归一化误差。fileciteturn3file0

第二，找最差的那个关节。
不是平均误差，而是取三轴里的最大值。也就是说，只要某一轴明显跟不上，整个轨迹都会被降速。这个策略很保守，但很稳。fileciteturn3file0

第三，把误差映射成时间缩放。
误差越大，scale_raw 越靠近 scale_min，规划器就越慢；误差越小，scale_raw 越接近 1，规划器逐渐恢复全速。最后再经过一阶滤波，避免速度突变。fileciteturn3file0

4. 为什么它会让你“感觉电机特别慢”

结合执行器代码看，慢通常来自下面几层叠加。

第一层：规划器主动减速

这是最直接的。
只要某一轴位置误差超过大约 0.03 rad，或速度误差超过大约 0.20 rad/s，综合误差 z 就会上升，g_scale 会开始往下掉。最小甚至能掉到 0.15。fileciteturn3file0

这意味着规划器内部每次只走原本 15% 的时间步长，整条轨迹会明显拉长。fileciteturn3file0turn3file1

第二层：执行器反馈本身带滤波和死区

执行器发布给规划器的反馈，不是原始编码器值，而是：

- 位置：5 点中值滤波

- 位置死区

- 速度死区 fileciteturn3file2

这会带来两个影响：

- 反馈有相位滞后：尤其是中值滤波，会让规划器看到的 q_fb 比真实位置慢半拍。

- 小速度/小位移会被吃掉：死区把微小变化直接置零，低速跟踪时可能让规划器误以为执行器没动。 fileciteturn3file2

这两件事都会增大 update_time_scale() 看到的误差，从而进一步压低 g_scale。fileciteturn3file0turn3file2

第三层：执行器虽然在追赶，但本质上还是“跟参考跑”

DMmotor_apply_movej_ref() 的速度命令是：

|v_ref| + Kp*|位置误差| + Kv*|速度误差|

也就是说，执行器想跑快，首先得有足够大的 v_ref。但 v_ref 恰恰又是规划器算出来的；一旦规划器被 g_scale 压慢，v_ref 本身就会变小。fileciteturn3file2turn3file1turn3file0

因此这套系统的行为是：

- 执行器跟不上 → 误差变大

- 误差变大 → 规划器把 v_ref 变小

- v_ref 变小 → 执行器收到的基准速度更小

- 最终整体看起来越来越“保守” fileciteturn3file0turn3file2

5. 这套结构的优点和代价

优点是很明显的：

- 不容易冲过头

- 电机跟不上时系统会自保

- 多关节同步更稳

- 不需要把执行器带宽调到很激进也能工作 fileciteturn3file1turn3file0

代价也很明显：

- 任何一轴慢，全部轴一起慢

- 反馈滤波和死区会把“慢”的感觉放大

- 参数偏保守时，系统会过度降速

- 轨迹时间不再是固定的，实际执行时间会被动态拉长 fileciteturn3file0turn3file2

6. 你现在这套代码里，我认为最关键的几个“慢”的根源

根源 1：scale_min = 0.15f 太保守

这意味着最坏情况下你允许规划器降到 15% 速度，这个下限非常低。只要执行器某段时间跟踪偏差大，轨迹就会被拉得很长。fileciteturn3file0

根源 2：误差容忍度偏紧

q_tol = 0.03 rad 大约 1.7°，v_tol = 0.20 rad/s 也不算宽。对一个含滤波、死区、RTOS 调度延迟的执行层来说，这样的阈值容易频繁触发降速。fileciteturn3file0turn3file2

根源 3：最大值策略过于保守

你不是取平均误差，而是取最差关节误差 max()。
这意味着只要一轴有噪声、摩擦大、方向符号不一致，全部关节都会一起慢。fileciteturn3file0

根源 4：执行器反馈有滤波滞后

dm_feedback_cache_update() 里对位置做了 5 窗口中值滤波，再死区归零。这个反馈再发给规划器。对于自适应缩时来说，滤波滞后会被解释成“跟不上”。fileciteturn3file2

根源 5：执行层虽然有跟踪增益，但没有真正启用注释里说的 PID

代码里声明了 execute_track_movej_planner_pid 和 PID 参数，但实际没启用，真正执行的是一个简化的 vel_cmd = |v_ref| + ... 逻辑。也就是说，现在的执行层跟踪能力没有你注释写得那么强。fileciteturn3file2

7. 我建议你怎么改，才会“明显变快”

我按优先级给你。

第一优先级：先改 update_time_scale() 的保守程度

最直接的改法：

const float q_tol[3] = {0.05f, 0.05f, 0.05f};
const float v_tol[3] = {0.40f, 0.40f, 0.40f};

const float lambda = 0.2f;
const float k = 0.8f;
const float scale_min = 0.40f;
const float alpha = 0.25f;

这样做的效果：

- 误差容忍更大，不会轻易降速

- 即便降速，也不会掉到 0.15 那么低

- alpha 变大后，恢复速度更快，不会长时间趴在低速区

如果你只是想先“跑快一点看看”，这是最值得先试的一步。依据就是当前时间放缩的全部收缩逻辑都在这组参数里。fileciteturn3file0

第二优先级：把“最大误差”改成“更温和的误差聚合”

你现在是：

eq_n = max(eq_i)
ev_n = max(ev_i)

可以改成 RMS 或平均值，例如：

float eq_sum = 0.0f, ev_sum = 0.0f;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    float eq = fabsf(jp->q_ref[i] - q_fb[i]) / q_tol[i];
    float ev = fabsf(jp->v_ref[i] - v_fb[i]) / v_tol[i];
    eq_sum += eq * eq;
    ev_sum += ev * ev;
}
eq_n = sqrtf(eq_sum / 3.0f);
ev_n = sqrtf(ev_sum / 3.0f);

这样不会因为一轴瞬时差一点点，就把全部关节一起拖慢。
这是结构性优化，比单纯调参更有效。你现在的 max() 是非常保守的同步策略。fileciteturn3file0

第三优先级：减小反馈链路滞后

因为规划器是拿执行器发布的反馈来做时间缩放判断，而反馈又经过：

- 中值滤波

- 死区处理 fileciteturn3file2

你可以试：

- 把位置中值窗口从 5 改成 3

- 降低 POS_DEADBAND_RAD

- 降低 VEL_DEADBAND_RAD_S

- 或者给 update_time_scale() 用“原始反馈”而不是“重滤波反馈”

这一步非常关键，因为你现在的时间缩放其实是“基于滤波后的误差”在缩，不一定反映真实电机能力。fileciteturn3file2turn3file0

第四优先级：增强执行器跟踪能力

现在执行层核心是：

vel_cmd = |v_ref| + Kp_track*|pos_err| + Kv_track*|vel_err|

并且限幅到 v_max_exec = 3.0f。fileciteturn3file2

可以尝试：

- 适当提高 Kp_track

- 适当提高 Kv_track

- 适当提高 v_max_exec

- 或真正启用你注释里预留的 PID 跟踪器

因为只要执行层更容易跟上，误差就会下降，g_scale 自然回升。换句话说，提速不一定只能改规划器，也可以从执行器减误差来间接提速。 fileciteturn3file2turn3file0

第五优先级：检查时间单位是否一致

这里我建议你务必核实一下：

float dt_real = algorithm_task_dt;   // 如果 dwt_get_delta 返回 ms
dt_eff = dt_real * g_scale;
JointMoveJ_Update(&g_movej, dt_eff);

而代码里又定义了：

#define DT (0.001f) // 1ms 控制周期

这提示我：algorithm_task_dt 的单位你自己也不完全确定。
如果 TrajTimeSync_Update() 期望的是“秒”，而你传的是“毫秒”，或反过来，整个轨迹时基都会不对。这个问题不是我能从当前三份代码里完全确认的，因为 TrajTimeSync_Update() 没贴出来，但它非常值得你优先核实。fileciteturn3file0turn3file1

8. 一句话总结 update_time_scale() 在系统里的定位

它不是普通的“速度倍率”，而是：

一个基于执行器跟踪误差的规划器时间轴调度器。

它的作用是：

- 执行器跟得上时，让规划器按正常节拍推进；

- 执行器跟不上时，主动把规划时间轴压缩，降低 q_ref / v_ref 的推进速度，防止轨迹继续把执行器甩开。fileciteturn3file0turn3file2turn3file1

因此它是规划器和执行器之间最关键的耦合点。

9. 你现在最实用的改法

如果你现在目标很明确，就是“别这么慢，先跑快一点”，我建议你先只改这一版：

static float update_time_scale(const JointMoveJPlanner_t *jp,
                               const float q_fb[3],
                               const float v_fb[3],
                               float scale_prev)
{
    const float q_tol[3] = {0.05f, 0.05f, 0.05f};
    const float v_tol[3] = {0.40f, 0.40f, 0.40f};

    const float lambda = 0.2f;
    const float k = 0.8f;
    const float scale_min = 0.40f;
    const float alpha = 0.25f;

    float eq_n = 0.0f;
    float ev_n = 0.0f;
    float z, scale_raw, scale;

    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        float eq = fabsf(jp->q_ref[i] - q_fb[i]) / q_tol[i];
        float ev = fabsf(jp->v_ref[i] - v_fb[i]) / v_tol[i];

        if (eq > eq_n) eq_n = eq;
        if (ev > ev_n) ev_n = ev;
    }

    z = eq_n + lambda * ev_n;

    scale_raw = scale_min + (1.0f - scale_min) / (1.0f + k * z);

    scale = scale_prev + alpha * (scale_raw - scale_prev);

    if (scale < scale_min) scale = scale_min;
    if (scale > 1.0f)      scale = 1.0f;

    return scale;
}

这版通常会比你现在明显更快，因为： - 不容易触发减速 - 减速后最低也不会太慢 - 恢复全速更快 fileciteturn3file0

你要是愿意，我下一步可以直接给你一版“更适合当前执行器的 update_time_scale() 重构版本”，包括： 1. 改成 RMS 误差而不是 max，
2. 加上“只允许慢慢减速、快速恢复”的非对称逻辑，
3. 顺手把 DMmotor_apply_movej_ref() 也一起联调。

User 3

根据所有的运行流程和反馈流程，给我一些运行流程图和算法反馈流程图或者一些互相影响的图，给我对应的mermaid代码即可

GPT 5

下面给你 4 份可以直接粘贴到 Mermaid 渲染器里的图：分别是总体运行流程图、规划器—执行器闭环反馈图、update_time_scale() 算法流程图、以及相互影响关系图。这些图是按你给出的 algorithm_task.c、joint_movej_planner.c 和执行器代码整理的。fileciteturn1file0

1）总体运行流程图

flowchart TD
    A[系统启动] --> B[AlgorithmTask_Entry 初始化]
    A --> C[DMmotorTask_Entry 初始化]

    B --> B1[JointMoveJ_Init]
    B --> B2[设置关节限位]
    B --> B3[订阅 dm_arm_feedback_pub]
    B --> B4[发布 movej_ref_pub]

    C --> C1[使能电机]
    C --> C2[初始化关节反馈滤波器]
    C --> C3[订阅 movej_ref_pub]
    C --> C4[发布 dm_arm_feedback_pub]

    B4 --> D[AlgorithmTask 周期循环]
    C4 --> E[DMmotorTask 周期循环]

    D --> D1[读取关节反馈 q_fb / v_fb]
    D1 --> D2{反馈是否有效}
    D2 -- 否 --> D13[等待下周期]
    D2 -- 是 --> D3[若有新目标则 MoveJ_StartFromCurrentFeedback]

    D3 --> D4{g_movej.state == JP_RUNNING?}
    D4 -- 否 --> D11{JP_DONE / JP_FAULT?}
    D11 -- JP_DONE --> D12[保持终点参考或空闲]
    D11 -- JP_FAULT --> D14[报错]
    D11 --> D13

    D4 -- 是 --> D5[调用 update_time_scale]
    D5 --> D6[计算 dt_eff = dt_real * g_scale]
    D6 --> D7[JointMoveJ_Update]
    D7 --> D8[生成 q_ref / v_ref]
    D8 --> D9[发布 movej_ref_pub]
    D9 --> D13[延时 1ms]

    E --> E1[更新电机原始反馈]
    E1 --> E2[中值滤波 + 死区处理]
    E2 --> E3[发布 dm_arm_feedback_pub]
    E3 --> E4[订阅 movej_ref_pub]
    E4 --> E5{收到新 seq?}
    E5 -- 否 --> E9[延时 1ms]
    E5 -- 是 --> E6{ref.valid?}
    E6 -- 否 --> E9
    E6 -- 是 --> E7[DMmotor_apply_movej_ref]
    E7 --> E8[下发 pos_ctrl(pos_cmd, vel_cmd)]
    E8 --> E9[延时 1ms]

    E9 --> E
    D13 --> D

2）规划器—执行器闭环反馈流程图

flowchart LR
    T1[上位机/任务下发目标 q_target] --> P1[AlgorithmTask]
    P1 --> P2[MoveJ_StartFromCurrentFeedback]
    P2 --> P3[JointMoveJ_Start]
    P3 --> P4[统一标量进度 s(t)]
    P4 --> P5[生成 q_ref / v_ref]

    P5 --> PUB1[发布 movej_ref_pub]
    PUB1 --> E1[DMmotorTask 接收参考]

    E1 --> E2[读取 q_ref / v_ref]
    E2 --> E3[读取实际反馈 pos_fdb / vel_fdb]
    E3 --> E4[计算 pos_err / vel_err]
    E4 --> E5[生成 vel_cmd]
    E5 --> E6[发送 pos_ctrl 到电机]

    E6 --> M1[电机/机械臂实际运动]
    M1 --> F1[采集电机反馈]
    F1 --> F2[中值滤波 + 死区]
    F2 --> PUB2[发布 dm_arm_feedback_pub]

    PUB2 --> P6[AlgorithmTask 接收 q_fb / v_fb]
    P6 --> P7[update_time_scale]
    P7 --> P8[更新 g_scale]
    P8 --> P9[dt_eff = dt_real * g_scale]
    P9 --> P10[JointMoveJ_Update]
    P10 --> P5

    style P7 fill:#ffe6cc,stroke:#d79b00,stroke-width:2px
    style E4 fill:#dae8fc,stroke:#6c8ebf,stroke-width:2px
    style E5 fill:#dae8fc,stroke:#6c8ebf,stroke-width:2px

3）update_time_scale() 算法流程图

flowchart TD
    A[输入: jp, q_fb[3], v_fb[3], scale_prev] --> B[初始化参数]
    B --> B1[q_tol = 0.03 rad]
    B --> B2[v_tol = 0.20 rad/s]
    B --> B3[lambda = 0.3]
    B --> B4[k = 1.5]
    B --> B5[scale_min = 0.15]
    B --> B6[alpha = 0.10]

    B6 --> C[eq_n = 0, ev_n = 0]
    C --> D[for i = 0..2]

    D --> E[eq = abs(q_ref - q_fb) / q_tol]
    E --> F[ev = abs(v_ref - v_fb) / v_tol]
    F --> G[eq_n = max(eq_n, eq)]
    G --> H[ev_n = max(ev_n, ev)]
    H --> I{还有关节吗?}
    I -- 是 --> D
    I -- 否 --> J[z = eq_n + lambda * ev_n]

    J --> K[scale_raw = scale_min + (1 - scale_min) / (1 + k * z)]
    K --> L[scale = scale_prev + alpha * (scale_raw - scale_prev)]
    L --> M{scale < scale_min?}
    M -- 是 --> N[scale = scale_min]
    M -- 否 --> O{scale > 1.0?}
    N --> P[返回 scale]
    O -- 是 --> Q[scale = 1.0]
    O -- 否 --> P
    Q --> P

4）相互影响关系图

flowchart TB
    A[执行器跟踪能力] --> B[位置误差 pos_err]
    A --> C[速度误差 vel_err]

    B --> D[update_time_scale 误差输入]
    C --> D

    D --> E[g_scale]
    E --> F[dt_eff]
    F --> G[规划器推进速度]
    G --> H[q_ref / v_ref 变化快慢]

    H --> I[执行器收到参考]
    I --> J[vel_cmd = |v_ref| + Kp*|pos_err| + Kv*|vel_err|]
    J --> K[电机实际运动]

    K --> L[反馈滤波/死区]
    L --> M[q_fb / v_fb]
    M --> B
    M --> C

    N[增大 q_tol / v_tol] --> D
    O[减小 k] --> D
    P[增大 scale_min] --> E
    Q[增大 alpha] --> E
    R[增大 Kp_track / Kv_track] --> J
    S[减小反馈滤波滞后] --> M

    style D fill:#ffe6cc,stroke:#d79b00,stroke-width:2px
    style E fill:#ffe6cc,stroke:#d79b00,stroke-width:2px
    style J fill:#dae8fc,stroke:#6c8ebf,stroke-width:2px

5）时序图：一个控制周期里谁先影响谁

sequenceDiagram
    participant ALG as AlgorithmTask
    participant PLAN as JointMoveJPlanner
    participant TOP1 as movej_ref_pub
    participant DMM as DMmotorTask
    participant MOTOR as Motor
    participant TOP2 as dm_arm_feedback_pub

    TOP2->>ALG: q_fb / v_fb
    ALG->>ALG: update_time_scale(q_ref,v_ref,q_fb,v_fb)
    ALG->>PLAN: JointMoveJ_Update(dt_eff)
    PLAN-->>ALG: 新 q_ref / v_ref
    ALG->>TOP1: 发布 movej_ref

    TOP1->>DMM: q_ref / v_ref / q_fb / v_fb
    DMM->>DMM: 计算 pos_err / vel_err
    DMM->>DMM: 计算 vel_cmd
    DMM->>MOTOR: pos_ctrl(pos_cmd, vel_cmd)

    MOTOR-->>DMM: 实际位置/速度反馈
    DMM->>DMM: 中值滤波 + 死区
    DMM->>TOP2: 发布 dm_arm_feedback

如果你愿意，我下一条可以继续给你补一套更适合论文/汇报的 Mermaid 图，包括“状态机图”和“误差-缩放因子关系图”。

User 4

补一套更适合论文/汇报的 Mermaid 图，包括“状态机图”和“误差-缩放因子关系图”。

GPT 6

下面给你一套更适合论文 / 汇报的 Mermaid 图，重点是“状态机图”和“误差-缩放因子关系图”，并补了一个“执行层跟踪状态图”和一个“误差—时间缩放—轨迹速度影响图”。这些图对应你代码里的 JointMoveJ_Init / Start / Update / Stop 状态流转，以及 update_time_scale() 的误差驱动时间放缩机制。fileciteturn3file1 fileciteturn3file0

1）MoveJ 规划器状态机图（适合论文正文）

stateDiagram-v2
    [*] --> JP_IDLE : JointMoveJ_Init()

    JP_IDLE --> JP_RUNNING : JointMoveJ_Start() 成功
    JP_IDLE --> JP_DONE : JointMoveJ_Start()\n所有关节 dq≈0
    JP_IDLE --> JP_FAULT : 起点/终点越界\n或 vmax/amax 非法\n或内部轨迹启动失败

    JP_RUNNING --> JP_RUNNING : JointMoveJ_Update(dt_eff)\n轨迹未结束
    JP_RUNNING --> JP_DONE : JointMoveJ_Update()\n内部轨迹结束
    JP_RUNNING --> JP_FAULT : TrajTimeSync_Update() 失败
    JP_RUNNING --> JP_ABORT : JointMoveJ_Stop()

    JP_DONE --> JP_DONE : 持续输出终点 q_ref= q1\nv_ref = 0
    JP_ABORT --> [*]
    JP_FAULT --> [*]

2）系统级状态机图（规划器线程 + 执行器反馈闭环）

stateDiagram-v2
    [*] --> 等待反馈有效

    等待反馈有效 --> 待机 : 已收到前三轴有效反馈
    待机 --> 启动规划 : 收到新 MoveJ 目标
    启动规划 --> 规划运行中 : MoveJ_StartFromCurrentFeedback() 成功
    启动规划 --> 待机 : 启动失败

    规划运行中 --> 时间放缩评估 : 每个控制周期
    时间放缩评估 --> 轨迹推进 : update_time_scale()
    轨迹推进 --> 发布参考 : JointMoveJ_Update(dt_eff)
    发布参考 --> 执行器跟踪 : 发布 movej_ref_pub

    执行器跟踪 --> 电机实际运动 : pos_ctrl(pos_cmd, vel_cmd)
    电机实际运动 --> 反馈滤波 : 读取电机 pos/vel
    反馈滤波 --> 回传反馈 : 中值滤波 + 死区
    回传反馈 --> 时间放缩评估 : 发布 dm_arm_feedback_pub

    规划运行中 --> 到位保持 : g_movej.state == JP_DONE
    规划运行中 --> 故障 : g_movej.state == JP_FAULT

    到位保持 --> 待机 : 保持终点或切回空闲
    故障 --> [*]

3）误差-缩放因子关系图（适合论文解释 update_time_scale）

这个图表达的是代码中的核心函数关系：

- eq_n = max_i |q_ref - q_fb| / q_tol

- ev_n = max_i |v_ref - v_fb| / v_tol

- z = eq_n + lambda * ev_n

- scale_raw = scale_min + (1 - scale_min)/(1 + k*z)

- 再经过一阶滤波得到 scale。fileciteturn3file0

flowchart TD
    A[输入误差] --> A1[位置误差归一化\n eq_i = |q_ref - q_fb| / q_tol]
    A --> A2[速度误差归一化\n ev_i = |v_ref - v_fb| / v_tol]

    A1 --> B1[取最大位置误差\n eq_n = max eq_i]
    A2 --> B2[取最大速度误差\n ev_n = max ev_i]

    B1 --> C[构造综合误差\n z = eq_n + lambda * ev_n]
    B2 --> C

    C --> D[非线性时间缩放映射\n scale_raw = scale_min + (1-scale_min)/(1+k*z)]
    D --> E[一阶滤波\n scale = scale_prev + alpha*(scale_raw-scale_prev)]
    E --> F[限幅\n scale ∈ [scale_min, 1.0]]

    F --> G[得到时间放缩因子 g_scale]
    G --> H[dt_eff = dt_real * g_scale]
    H --> I[规划器推进速度改变]
    I --> J[q_ref / v_ref 变化速度改变]

4）误差-缩放因子“趋势示意图”（适合 PPT / 论文配图）

这个图不是严格数学绘图，而是表达趋势：
误差越大，scale_raw 越小，并逐渐逼近 scale_min；误差越小，缩放因子越接近 1。这个趋势与 update_time_scale() 的分式结构完全一致。fileciteturn3file0

xychart-beta
    title "Normalized Error z 与 Time Scale 的关系趋势图"
    x-axis "综合误差 z" 0 --> 8
    y-axis "时间缩放 scale_raw" 0.1 --> 1.0
    line "scale_raw(z)" [1.0, 0.73, 0.57, 0.47, 0.40, 0.35, 0.31, 0.29, 0.27]

5）带滤波的一阶缩放动态示意图（体现 alpha 的作用）

这张图适合解释：
即使 scale_raw 因误差变化而突然下降，最终输出 scale 也不会立刻突变，而是通过一阶滤波慢慢靠近。代码里这一步就是：

scale = scale_prev + alpha * (scale_raw - scale_prev)。fileciteturn3file0

xychart-beta
    title "scale_raw 与滤波后 scale 的动态变化示意"
    x-axis "控制周期 k" 0 --> 8
    y-axis "scale" 0.1 --> 1.0
    line "scale_raw" [1.0, 1.0, 0.45, 0.40, 0.38, 0.70, 0.85, 0.95, 1.0]
    line "filtered_scale" [1.0, 1.0, 0.95, 0.90, 0.85, 0.83, 0.84, 0.86, 0.87]

6）执行层跟踪状态图（适合汇报“执行器如何影响规划器”）

这个图突出执行器线程的内部逻辑：
收到 q_ref / v_ref 后，不是直接照搬，而是结合 pos_err / vel_err 算 vel_cmd，再作用到电机；而执行结果又经滤波反馈给规划器，最终影响下一次时间放缩。fileciteturn3file2turn3file0

stateDiagram-v2
    [*] --> 等待参考轨迹

    等待参考轨迹 --> 接收参考 : 收到新 movej_ref.seq
    接收参考 --> 检查有效性 : ref.valid?
    检查有效性 --> 等待参考轨迹 : 无效参考
    检查有效性 --> 计算跟踪误差 : 有效参考

    计算跟踪误差 --> 计算速度命令 : pos_err = q_ref - q_fb\nvel_err = v_ref - v_fb
    计算速度命令 --> 速度限幅 : vel_cmd = |v_ref| + Kp|pos_err| + Kv|vel_err|
    速度限幅 --> 发送电机命令 : 限制在 [v_min_follow, v_max_exec]
    发送电机命令 --> 电机运动
    电机运动 --> 反馈滤波
    反馈滤波 --> 发布反馈
    发布反馈 --> 等待参考轨迹

7）互相影响关系图（适合作为论文“机制总结图”）

这个图专门强调你系统的核心闭环机理：
执行器误差 不只影响本周期控制，还会通过反馈链路进入 update_time_scale()，进而改变下一周期规划器推进速度。fileciteturn3file2turn3file0turn3file1

flowchart LR
    A[规划器参考轨迹\n q_ref / v_ref] --> B[执行器跟踪控制]
    B --> C[电机实际运动]
    C --> D[反馈采集]
    D --> E[中值滤波 + 死区]
    E --> F[反馈量 q_fb / v_fb]

    F --> G[误差计算\n q_ref-q_fb, v_ref-v_fb]
    G --> H[update_time_scale]
    H --> I[时间放缩因子 g_scale]
    I --> J[dt_eff = dt_real * g_scale]
    J --> K[JointMoveJ_Update]
    K --> A

    L[执行器带宽不足] --> G
    M[反馈滤波滞后] --> G
    N[误差容忍度 q_tol/v_tol] --> H
    O[收缩强度 k] --> H
    P[滤波系数 alpha] --> H

    style H fill:#ffe6cc,stroke:#d79b00,stroke-width:2px
    style I fill:#ffe6cc,stroke:#d79b00,stroke-width:2px
    style B fill:#dae8fc,stroke:#6c8ebf,stroke-width:2px

8）论文版“控制层次结构图”

这张很适合放在论文“系统架构”章节，用来说明你的系统不是单层控制，而是：

- 上层：MoveJ 轨迹规划

- 中层：时间放缩自适应

- 下层：执行器跟踪

- 底层：电机本体与反馈闭环。fileciteturn3file1turn3file0turn3file2

flowchart TB
    U[目标关节角 q_target] --> P1[上层：MoveJ 轨迹规划器]
    P1 --> P2[统一标量进度 s(t)]
    P2 --> P3[生成参考 q_ref / v_ref]

    P3 --> A1[中层：时间放缩调节]
    A1 --> A2[g_scale]
    A2 --> A3[修正规划推进 dt_eff]

    A3 --> E1[下层：执行器跟踪控制]
    E1 --> E2[pos_cmd / vel_cmd]
    E2 --> M[电机与机械臂本体]

    M --> F1[位置/速度反馈]
    F1 --> F2[滤波与死区处理]
    F2 --> A1

    style P1 fill:#d5e8d4,stroke:#82b366,stroke-width:2px
    style A1 fill:#ffe6cc,stroke:#d79b00,stroke-width:2px
    style E1 fill:#dae8fc,stroke:#6c8ebf,stroke-width:2px
    style M fill:#f8cecc,stroke:#b85450,stroke-width:2px

如果你愿意，我下一条可以继续给你补两类更“论文味”的图：
一类是 “控制框图（经典论文 block diagram 风格）”，另一类是 “参数敏感性图（k、alpha、q_tol、v_tol 对系统响应的影响图）”。