六轴机械臂逆解分析

导出日期: 2026年3月26日

User 1

我是一名嵌入式系统开发工程师，最近在研究在STM32上面部署六轴机械臂正逆运动学解算代码，这分代码是我使用C语言在PC端运行测试的六轴机械臂正逆运动学解算代码，请你分析这份代码逆运动学解算的逻辑和思路方法，以及对于多解判断和期间奇异解筛选的方法

GPT 1

我先按“整体求解链路 → 前三轴几何求解 → 后三轴姿态分解 → 多解/奇异处理 → 代码层面的优缺点和上板建议”来拆解这份代码。先给你结论：这套逆解是一个典型的 6 轴机械臂解析解框架，核心思路是“腕心分离 + 前三轴定位 + 后三轴定姿 + FK 回代验解 + 代价函数选最优”，结构上很适合移植到 STM32。

GPT 2

我已经把主逆解链路梳理清楚了。后面我会重点解释两件你最关心的事：一是这份代码的解析逆运动学是怎么拆问题的，二是它对多解和奇异解不是简单“报错”，而是做了“保留候选 + 打标记 + 回代验证 + 代价惩罚选最优”的处理。

GPT 3

这份代码的逆运动学不是数值迭代法，而是解析几何法。它的总思路很清晰：先用标准 DH 参数建立正运动学模型，再把逆解拆成“前三轴决定腕心位置”和“后三轴决定末端姿态”两部分，最后把所有候选解做限位过滤、FK 回代验证、代价函数排序，选出最合适的一组。主入口 IK_Solve_All() 的执行顺序就是：目标位姿转 R06 + pw、求全部 q1~q3、再逐组求 q4~q6、关节限位检查、FK 回代验解、根据 q_last 选最优。fileciteturn0file0

先看它的建模基础。arm_sdh_table[6] 定义了 6 轴机械臂的标准 DH 参数，每节连杆都有 theta_offset / d / a / alpha，正运动学通过 SDH_Build_T() 生成单节 4×4 齐次变换矩阵，再在 SDH_ForwardKinematics() 中连乘得到 T06。随后 T06_ToPose6D() 从总变换中提取位置和旋转矩阵，并先用 NormalizeRotationMatrix3x3() 做一次 Gram-Schmidt 正交化，再转欧拉角输出。这个“先正交化再转角”的处理对 STM32 上 float 精度很有价值，能抑制连续乘法带来的旋转矩阵漂移。fileciteturn0file0

这套逆解最核心的第一步，是从末端位姿反推出腕心位置。函数 IK_TargetPoseToR06Pw() 先统一得到目标旋转矩阵 R06，如果用户没直接给 3×3 旋转矩阵，就把 YAW/PITCH/ROLL 转成 R06；然后用
pw = p06 - R06 * wrist_offset
把工具末端位置换算成腕心位置。这样做的几何意义是：末端执行器的安装偏置被剥掉了，前三轴只需要负责把腕心送到指定位置，后三轴只负责把姿态补回来。fileciteturn0file0

前三轴逆解逻辑：先肩型，再肘型

IK_Solve_Q123_All() 是前三轴的解析解核心。它先从 DH 参数中提取 d1, a2, d2, a3, d3, d4，再把 ds = d2 + d3 作为“肩部偏置”。对目标腕心 pw = [xw, yw, zw]，先计算底座平面投影半径 rho = sqrt(xw^2 + yw^2)。这里先解 q1，本质是在平面内求两种肩型：左肩/右肩。代码推导的是
rho^2 = R^2 + ds^2，
所以 R = ±sqrt(rho^2 - ds^2)，正负号对应两组 q1。这就是第一层多解来源。fileciteturn0file0

如果 rho < |ds|，说明腕心在几何上根本到不了，代码直接认为不可达并返回 0 个前三轴解；如果 rho ≈ |ds|，则两种肩型塌缩成同一组，这被标成 q1 奇异。这时代码不强行随机取角，而是优先沿用 q_last[0] 作为保持连续性的角度，没有上一次解时才退到 0。这是一个很实用的“奇异点保持连续”策略，适合实际控制。fileciteturn0file0

解完 q1 后，再在对应的平面里解 q2/q3。这段代码没有直接把第三连杆看成单纯长度 a3，而是把 a3 和腕部偏置 d4 合成为一个等效长度
Lf = sqrt(a3^2 + d4^2)，
并定义辅助角
psi = atan2(d4, a3)。
然后通过
D = (X^2 + Z^2 - a2^2 - Lf^2) / (2*a2*Lf)
得到 cos(t3 + psi)，再用 acos(D) 拆出两组肘型。这个做法本质上是把“第 3 节长度 + 第 4 节轴向偏置”的组合，重新变成一个二维 2R 几何问题，所以解法非常干净。fileciteturn0file0

这里的第二层多解就是肘上 / 肘下两组。对每个 q1 分支，都能得到两组 q2/q3，因此前三轴最多有 2 × 2 = 4 组候选。代码里 q123_set[4][3] 就是为这个数量准备的。fileciteturn0file0

后三轴逆解逻辑：用 R36 分离姿态

前三轴求完后，代码通过 IK_Build_R03_From_Q123() 用正运动学重建 R03，然后在 IK_Solve_Q456_All() 中计算
R36 = R03^T * R06。
这一步的几何意义是：把目标末端姿态投影到 3 号坐标系下，剩下的姿态就只由 4、5、6 轴解释。也就是说，前三轴负责“把手腕送到位置”，后三轴负责“在腕部把方向摆正”。fileciteturn0file0

IK_Solve_Q456_All() 里已经把腕部旋转矩阵元素和关节关系写死了，例如
R33 = cos(q5)，
R31 = sin(q5)cos(q6)，
R32 = -sin(q5)sin(q6)，
R13 = -cos(q4)sin(q5)，
R23 = -sin(q4)sin(q5)。
因此它先由
s5_abs = sqrt(R36[6]^2 + R36[7]^2)
判断 sin(q5) 的绝对值，再得到两组 q5：一组 sin(q5)>0，一组 sin(q5)<0。对应地，q4/q6 也各有一组，因此后三轴最多给出 2 组腕翻转解。fileciteturn0file0

所以总体上，这份程序的理论多解数量是：

- q1：2 组肩型

- q2/q3：2 组肘型

- q4/q5/q6：2 组腕翻转型

合起来最多 8 组解析候选解。IK_Solve_All() 正是按这个逻辑把 q123 和 q456 组合成完整候选，再逐个筛选。fileciteturn0file0

它是怎么处理“多解判断”的

这份代码不是只求一个解，而是显式地保留所有分支，并且给每个分支打“状态标记”。具体来说：

- flag_q1[2]：记录肩型是否奇异

- flag_q23[4]：记录肘型是否奇异

- flag_q456[2]：记录腕部是否奇异

- 最终每个 IKCandidate_t 都有 flag[3]，分别继承这三类状态。fileciteturn0file0

也就是说，这套代码对“多解”的态度不是“先算一个，再看行不行”，而是“先把所有几何分支枚举出来，再统一过滤和排序”。这种结构非常适合工程使用，因为你能保留所有可能姿态，然后根据当前任务选择“最近的、最平滑的、避开奇异的”那一个。fileciteturn0file0

它是怎么做“奇异解筛选”的

这份代码里其实有两类“奇异”：

第一类是姿态表示奇异，出现在 RotMatToEulerAngle()。当 |R[6]| ≈ 1 时，也就是 Z-Y-X 欧拉角的 pitch 接近 ±90°，欧拉角存在万向锁问题。代码在这里做了专门分支处理，把 A=0 固定，再由矩阵元素反推另外两个角。这一层只是“欧拉角表达奇异”，不是机械臂逆解本体的奇异。fileciteturn0file0

第二类才是运动学奇异，主要有三种：

- q1 奇异：rho ≈ |ds|，左右肩两支退化成一支。代码用 q_last[0] 保持连续，并把状态记为 -1。fileciteturn0file0

- q2/q3 奇异：|D| ≈ 1，即肘部完全伸直或完全折叠，两组肘型合并。代码仍然生成两组结果，但都打 flag_q23 = -1。fileciteturn0file0

- q5 奇异：s5_abs <= EPS，即 q5 = 0 或 pi，此时 q4 和 q6 耦合，不能唯一分离。代码分别构造两种“代表解”：

  - 固定 q4 = q_last[3]，反求 q6

  - 固定 q6 = q_last[5]，反求 q4
并把两组都标记为 flag_q456 = -1。这是非常典型的腕部奇异连续化处理。fileciteturn0file0

需要强调：这份代码对奇异解并不是直接丢弃，而是采用了软惩罚 + 验证策略。也就是：

- 先保留

- 再打奇异标记

- 再做关节限位过滤

- 再用 FK 回代验证误差

- 最后在代价函数里给奇异解一个很大的惩罚项 singular_penalty = 1000。fileciteturn0file0

这种做法的好处是：如果在某个任务点附近只有奇异附近解可用，程序不会直接“无解”，而是还能给出一组连续可用的候选；但如果存在非奇异解，代价函数会优先选非奇异那组。这个策略比“遇奇异直接剔除”更适合连续轨迹控制。fileciteturn0file0

它真正的“筛选链路”是怎样的

IK_Solve_All() 生成完整候选后，真正的筛选不是一步，而是三层：

第一层，关节限位过滤。IK_Check_JointLimit() 检查每个关节是否在 limit->min/max 之间，超出就把 valid=0。fileciteturn0file0

第二层，FK 回代验证。IK_Evaluate_Solution_Error() 会把候选关节角重新做正运动学，和目标位姿比较位置误差与姿态误差；姿态误差不是简单减欧拉角，而是通过
theta = acos((trace(Rerr)-1)/2)
求两个旋转矩阵之间的最小夹角。这个做法比欧拉角差值稳健得多，特别能避免 ±π 跳变和欧拉角耦合带来的误判。然后 IK_Solution_Validate() 用 pos_tol 与 ori_tol 判定是否通过。fileciteturn0file0

第三层，代价函数选最优解。IK_Select_Best() 会对每个有效候选计算
cost = Σ w[j] * dq[j]^2 + 奇异惩罚，
其中 dq[j] 是相对 q_last 的角度差，前 3 轴权重更大 {3,3,2,1,1,1}，意味着程序更倾向于让肩肘少动、整条轨迹更平顺；若某个候选包含奇异标记，则额外加上 1000 的大惩罚。最后选 cost 最小的那组作为 q_best。fileciteturn0file0

从测试程序可以看出它的设计目标

algorithm_task.c 里的 IKSOLVE() 已经把这套 IK 当成连续轨迹求解器来验证了：先用 q_init=[0,0,0,0,0,0] 做 FK 得到起点，再构造 100 个笛卡尔直线插值点，姿态保持不变，逐点调用 IK_Solve_All()，并且每求出一个点的最优解，就把它拷贝到 q_last 里作为下一个点的“历史姿态”。这说明 q_last 在这套算法里不是可有可无的，而是专门用来做分支连续性保持、奇异处稳定过渡、避免解跳变的关键输入。fileciteturn0file1turn0file0

另外你这份测试里 wrist_offset = {0,0,0}，等于默认把 TCP 和腕心重合了，所以验证阶段实际上避开了工具偏置影响；限位、位置容差、姿态容差也都接上了，说明整套流程已经很接近嵌入式实机运行的形态。fileciteturn0file1turn0file0

这套逆解方法的优点

这份代码的优点很明显：

- 解析解为主，计算量比数值迭代小，适合 STM32。fileciteturn0file0

- 把多解显式枚举，工程上比“只算一个”更可靠。fileciteturn0file0

- 奇异点不硬拒绝，而是通过 q_last 保持连续。fileciteturn0file0

- 最终用 FK 回代验解，能挡住解析公式、浮点误差、分支误选导致的假解。fileciteturn0file0

- 姿态误差用旋转矩阵角误差，比比较欧拉角更稳。fileciteturn0file0

- 旋转矩阵正交化对单精度 MCU 很友好。fileciteturn0file0

你需要注意的几个工程细节

第一，这份代码对奇异解目前是“惩罚，不是严格剔除”。所以它更准确地说是“奇异优先级降低”，而不是“奇异筛除”。如果你的控制系统要求绝不经过奇异点，那就要在 valid 阶段直接把 flag[k] < 0 的候选淘汰，而不是只在 cost 里加罚分。fileciteturn0file0

第二，q2/q3 和 q4/q5/q6 的奇异分支里，代码有时会保留两组几乎等价甚至重复的候选，这在数值上是正常的，但在工程上最好再做一步候选去重，比如当两组关节角每轴差都小于某个阈值时，只保留一组。这样能减少后续排序和调试噪声。fileciteturn0file0

第三，如果外部直接传入 target->R，当前 IK_TargetPoseToR06Pw() 会直接使用它，没有像 FK 输出那样先正交化一次；而在 STM32 上，传感器或上位机给的旋转矩阵不一定完全正交。为了稳健，建议在进入 IK 前也对 target->R 做一次 NormalizeRotationMatrix3x3()。fileciteturn0file0

用一句话概括这份逆解

你这份代码的逆运动学本质上是：

基于标准 DH 的 6 轴解析逆解，采用“腕心分离”把问题拆成位置与姿态两部分；多解通过肩型/肘型/腕翻转三层分支完整枚举；奇异解通过 q_last 连续化、flag 标记、FK 回代和代价惩罚来处理，而不是简单丢弃。 fileciteturn0file0turn0file1

如果你愿意，我下一步可以继续帮你把这份代码进一步整理成一份更适合 STM32 工程落地的说明，包括：
“各公式对应的几何图解”、“8 组解的物理意义表”、“奇异区判据总结”和“适合中断/任务线程部署的优化建议”。

User 2

解释一下这份代码文件是在做什么？有没有涉及机械臂运动规划和轨迹规划的部分？我之前的代码已经完美完成了六轴机械臂的正逆运动学解算，并且每次都能得到目标姿态点的一组最优解，现在我不知道如和让我的机械臂优雅的运动到目标姿态，我找到了这份代码文件，希望从中获得灵感

GPT 4

我先把它当成“机器人控制壳层”而不是“纯运动学库”来看了。结论先说：这份代码有运动控制组织逻辑，但几乎没有真正意义上的轨迹规划算法；它更像是“接收目标 → 调 IK/FK → 选一组关节角 → 按统一到达时间发给各关节驱动器”。

GPT 5

这份代码文件本质上不是“六轴机械臂运动学求解器”，而是一个机械臂整机控制封装层：把 6 个关节电机、夹爪、FK/IK 求解器、命令队列、使能/回零/复位这些功能包装成一个 DummyRobot 类，对外提供 MoveJ、MoveL、Homing、Resting、SetJointSpeed 等接口。它依赖你已经有的 DOF6Kinematic 运动学库来算 FK/IK，但自己更关注“怎么把算出来的目标关节角发给电机执行”。fileciteturn1file0

你可以把这份代码理解成 4 层：

- 硬件层：CtrlStepMotor 控每个关节步进/伺服，DummyHand 控夹爪 CAN 通信。fileciteturn1file0

- 运动学层：dof6Solver->SolveFK() 和 dof6Solver->SolveIK()，这部分不是它自己实现的，而是调用外部 6dof_kinematic.h。fileciteturn1file0

- 动作执行层：MoveJ() / MoveL() 负责把目标姿态变成目标关节角，并计算每轴速度。fileciteturn1file0

- 命令调度层：CommandHandler 负责解析串口/USB 命令、排队、顺序执行、可中断执行、急停。fileciteturn1file0

这份代码具体在做什么

1) MoveJ()：关节空间点到点运动

MoveJ(j1...j6) 做的事很直接：

- 先检查 6 个目标关节角是否超限。

- 计算目标与当前关节角的差值 deltaJoints。

- 找出变化量最大的那一轴。

- 用这条“最慢轴/最长轴”反推出总运动时间 time。

- 再按同一个总时间，为其他轴分配各自速度 dynamicJointSpeeds。

- 最后不立刻发命令，而是更新 targetJoints，等 MoveJoints() 真正下发给每个电机。fileciteturn1file0

这说明它有一个很明确的思想：让所有关节尽量同时到达目标点。这已经属于最基础的“时间同步”控制了，比每轴各跑各的要好很多，看起来也会更协调。fileciteturn1file0

2) MoveJoints()：把关节目标真正发给电机

MoveJoints() 循环 6 个关节，调用
SetAngleWithVelocityLimit(target - initPose, dynamicJointSpeeds)。
也就是说，这里不是自己算插补点，而是把“目标角 + 速度限制”交给底层电机控制器。fileciteturn1file0

这很关键：
平滑不平滑，很大一部分取决于 CtrlStepMotor 内部怎么做速度/加速度控制。
从这份文件里能看到它设置了加速度 SetAcceleration()，也有速度限制，但看不到底层是否用了梯形速度、S 曲线还是别的轮廓，所以不能说这里实现了完整轨迹规划，只能说它调用了一个可能带速度/加速度约束的底层执行器。fileciteturn1file0

3) MoveL()：名字叫直线运动，但其实不是完整的笛卡尔直线轨迹

这是这份代码里最值得你注意的地方。

MoveL(x,y,z,a,b,c) 看起来像“末端直线运动”，但它实际上做的是：

- 把目标位姿 pose6D 丢给 SolveIK()。

- 得到最多 8 组逆解 ikSolves.config[i]。

- 过滤掉超关节限位的解。

- 在剩下的解里，挑一组离当前关节角最近的解。

- 然后直接调用 MoveJ() 跑过去。fileciteturn1file0

所以它并没有做下面这些真正的 MoveL 必要动作：

- 没有在笛卡尔空间对起点到终点做线性插值；

- 没有逐采样点调用 IK；

- 没有保证 TCP 沿直线走；

- 没有做姿态连续插值；

- 没有做笛卡尔速度规划。fileciteturn1file0

因此，这个 MoveL() 更准确地说是：
“给定目标位姿，选一组最近的逆解，然后做一次关节空间点到点运动。”
它可以到目标姿态，但末端轨迹通常不是直线。fileciteturn1file0

有没有涉及机械臂运动规划和轨迹规划？

有一点，但不完整。

有的部分

这份代码里确实包含了少量“运动规划味道”的东西：

- 逆解择优：MoveL() 会在 8 组 IK 解中选一组离当前姿态最近的。这样能减少大幅翻腕、突然跳支路。fileciteturn1file0

- 关节同步到达：MoveJ() 根据最大关节位移反推总时间，再给其他轴分配速度，目的是同时到达。fileciteturn1file0

- 速度/加速度约束：SetJointSpeed() 和 SetJointAcceleration() 给关节执行器设置约束。fileciteturn1file0

- 命令模式与队列：顺序执行、可中断执行、连续轨迹模式、急停、FIFO。这个更像调度策略。fileciteturn1file0

没有的部分

但它没有实现你现在真正需要的“优雅运动”核心算法：

- 没有 轨迹插补（joint interpolation / Cartesian interpolation）；

- 没有 梯形速度规划 或 S 曲线规划 的显式实现；

- 没有 多段轨迹拼接/blending；

- 没有 时间参数化；

- 没有 避障规划；

- 没有 jerk 限制；

- 没有真正的 笛卡尔直线/圆弧轨迹生成。fileciteturn1file0

特别是 COMMAND_CONTINUES_TRAJECTORY 这个名字很像“连续轨迹模式”，但在这份文件里它实际只做了两件事：

- 把加速度调高；

- 把 jointSpeedRatio 调成 0.3。fileciteturn1file0

它并没有看到真正的“连续轨迹生成器”。所以这个模式更像一个参数档位，不是完整的连续轨迹规划器。fileciteturn1file0

这份代码能给你什么灵感

如果你已经“完美完成了 FK/IK，并且每次都能拿到一组最优解”，那你下一步确实不该停留在“能到”，而该进入“怎么走得好看”。这份代码最值得借鉴的不是 IK，而是这三点：

1) 先做“同步到达”

你已经能求出目标关节角 q_target，那第一步就可以学这份代码：

- 计算 dq = q_target - q_current

- 找 max(|dq_i| / vmax_i) 对应的总时间 T

- 其他轴按同一 T 反推速度

这样至少保证 6 轴协调，不会一根轴先到、另一根轴慢吞吞补尾巴。fileciteturn1file0

2) 逆解不要只看“能不能到”，还要看“离当前近不近”

它在 MoveL() 里挑选“当前关节角最近”的那组 IK，这一点很工程化。
因为“最优解”不一定总是“最适合连续运动的解”，实际控制中你通常更需要：

- 与当前姿态最连续；

- 不突然翻腕；

- 不接近关节限位；

- 不接近奇异。fileciteturn1file0

3) 命令队列和中断模式很实用

CommandHandler 的顺序模式、可中断模式、急停，其实是上层动作系统很重要的一部分。即使你后面做了高质量轨迹规划，也还是需要这样的“动作调度壳层”。fileciteturn1file0

但你真正需要补上的，是“轨迹层”

你现在最缺的，不是再找一个逆解文件，而是补一层：

方案 A：先做关节空间轨迹规划

这是最适合 STM32、实现难度最低、效果立竿见影的路线。

流程是：

- IK 求目标关节角 q_target

- 计算每轴起点 q0、终点 q1

- 为每轴做 梯形速度 或 S 曲线 规划

- 用统一周期（比如 1 ms / 2 ms）采样得到每时刻 q(t)

- 下发给电机闭环执行

优点：

- 最容易落地；

- 运算量小；

- 平滑度比“直接给目标角”好很多；

- STM32 很适合。

这也是我最建议你先做的。

方案 B：做真正的笛卡尔 MoveL

如果你希望末端“优雅地沿直线走到目标姿态”，那就不能像这份代码一样只对终点做一次 IK。你需要：

- 起点位姿 P0,R0，终点位姿 P1,R1

- 对位置做线性插值 P(s)=P0+s(P1-P0)

- 对姿态做连续插值（欧拉角线性不太好，最好四元数 slerp）

- 每个采样点都调用 IK

- 每次 IK 以上一时刻关节角为参考，选最近分支

- 得到一串连续关节轨迹，再加速度平滑

这才是真正的 MoveL。

方案 C：多段路径做 blending

如果你以后想做“经过多个目标点但不停顿”，需要在段与段之间加过渡，不然每个点都会停一下。常见做法是：

- 关节空间圆滑过渡

- 笛卡尔空间圆角/blend radius

- 速度前瞻 look-ahead

这份代码里的 COMMAND_CONTINUES_TRAJECTORY 还远没做到这一步。fileciteturn1file0

我对这份文件的直接判断

一句话总结：

它不是轨迹规划代码，而是一个“机械臂控制框架 + IK 选解 + 关节同步下发”的代码。
它能给你的灵感是：

- 如何组织机器人控制类；

- 如何把 IK、关节限位、最近解选择接进控制流程；

- 如何做命令模式和队列；

- 如何让各轴尽量同步到达。fileciteturn1file0

但它不能直接回答你现在最核心的问题：
“如何让机械臂优雅地运动到目标姿态。”

这个问题真正需要的是：

- 轨迹生成

- 时间参数化

- 速度/加速度/jerk 约束

- 连续分支选择

- 必要时的 笛卡尔插补

给你的最实际建议

你已经有稳定 IK 了，下一步最合适的是按这个顺序做：

先实现一个关节空间 S 曲线规划器：

- 输入：q_current, q_target, vmax, amax, jmax

- 输出：周期采样的 q(t), dq(t), ddq(t)

然后把你现有 IK 放在前面：

- 单点目标：pose_target -> IK -> q_target -> S 曲线执行

- 直线目标：pose0 -> pose1 做笛卡尔插补，每点 IK，再做局部平滑

这样你很快就能从“能到”升级成“走得顺、走得稳、看起来高级”。

你要是愿意，我可以下一步直接按你现在 STM32 的场景，给你写一个适合单片机落地的六轴机械臂关节空间 S 曲线/梯形速度规划框架，并告诉你怎么把你现有的 IK 接进去。

User 3

做真正的笛卡尔 MoveL轨迹规划和严格的直线或者某种曲线的轨迹规划，是否会增加STM32单片机的运算时间？降低整体的运算速度？如果为了避免单片机规划时间过长导致机械臂控制不及时，应该选用什么方案实现六轴机械臂安全到达目标姿态？

GPT 6

我先不泛泛而谈，直接结合你这几份代码看“在你当前架构里，哪种规划会压垮 STM32，哪种不会”。核心结论先给你：真正的笛卡尔 MoveL 确实会增加计算量，但在 STM32 上通常不是“算不动”，真正容易出问题的是把 IK、插补、步进脉冲/总线通信全都塞进同一个高实时周期里。

GPT 7

我再把两处关键细节抠清楚：一是你现在这套 IK + q_last 连续选解 已经很适合做在线笛卡尔插补；二是你找到的那份 DummyRobot::MoveL() 实际只是“终点 IK + 选最近支路 + MoveJ”，它并没有承担真正的笛卡尔轨迹生成。这个区别决定了 STM32 上该把算力花在哪。

GPT 8

会增加，但不一定会把 STM32 拖慢到不可用。关键不在“能不能算”，而在于你把哪些计算放进了多快的实时周期里。

结合你现在这几份代码，我先给结论：

- 真正的笛卡尔 MoveL / 曲线轨迹规划，一定比“终点做一次 IK，然后 MoveJ 过去”更耗算力。

- 但对 6 轴解析 IK 来说，STM32 通常还能承受；真正危险的是把“轨迹生成 + 每点 IK + 电机控制 + 通信”全部塞进 1 ms 甚至更快 的控制周期里。

- 对“安全到达目标姿态”这件事，最稳妥的主方案通常不是全程严格笛卡尔，而是：
大部分动作用关节空间轨迹规划，只有必须走直线/曲线的工艺段才启用笛卡尔轨迹。

先说你这份代码给出的一个重要信号

你找到的 DummyRobot::MoveL()，其实不是真正的 MoveL。
它只是：

- 对目标位姿做一次 IK

- 从 8 组解里选一组离当前姿态最近的

- 然后调用 MoveJ() 去跑关节点到点运动 fileciteturn3file0

而 MoveJ() 做的是按最大关节位移反推总时间，再给各关节分配速度，让 6 轴尽量同时到达。这是“时间同步的关节空间点到点”，不是笛卡尔直线插补。fileciteturn3file0

你自己的 STM32main.txt 里那个 IKSOLVE() 才更接近真正的笛卡尔轨迹验证：
它先 BuildLinearPose() 生成直线上的 100 个笛卡尔点，然后逐点做 IK，并把上一点的 q_best 作为下一点的 q_last，用来保持分支连续。fileciteturn3file1turn3file2

这正好说明了一个事实：

真正的 MoveL 的额外计算量，主要来自“轨迹上的每个采样点都要做一次 IK”。

为什么真正的笛卡尔 MoveL 更耗时

因为它比 MoveJ 多了三层事：

1. 要先生成几何路径

比如直线：

- 位置：P(s) = P0 + s(P1 - P0)

- 姿态：要插值，不是只看终点

你现在测试代码里的 BuildLinearPose() 只是位置直线，姿态固定不变，这已经是最省的一种情况了。fileciteturn3file1

2. 路径上每个采样点都要做 IK

不是终点 1 次，而是 N 次。

如果 100 个采样点，每点都做一次：

- 腕心分离

- q1/q2/q3 多解

- q4/q5/q6 多解

- 限位过滤

- 奇异标记

- 候选打分

- 最优解选择

你的 IK 主流程本身就是这么干的。fileciteturn3file2

3. 还要做时间参数化

真正要“优雅”，不只是几何直线，还要有：

- 速度限制

- 加速度限制

- 最好还有 jerk 限制

这部分比单纯几何插值又多一层计算。

会不会降低整体控制速度

会，但是否“影响控制及时性”，取决于你的系统架构。

不会出大问题的情况

如果你这样分层：

- 电机脉冲/伺服内环：1 kHz ~ 20 kHz

- 关节轨迹插补：100 ~ 500 Hz

- 笛卡尔轨迹规划 / IK：20 ~ 200 Hz，或者启动动作前一次性预计算

那 STM32 通常是能做的。

容易出问题的情况

如果你把“整段轨迹的逐点 IK”直接塞进实时线程里反复跑，就容易卡。

你现在 AlgorithmTask_Entry() 里每次循环都调用 IKSOLVE()，而 IKSOLVE() 内部本身又循环 100 个点逐点 IK，最后线程只 vTaskDelay(1)。这个结构如果直接拿去做在线控制，明显太重了。fileciteturn3file1

也就是说，不是 MoveL 天生算不动，而是不能用“整段重算 + 高频循环”这种写法在线跑。

对 STM32 来说，哪种方案最适合“安全到达目标姿态”

我给你一个很明确的工程建议：

方案选择原则

方案 A：关节空间轨迹规划

适合 80% 以上的普通动作。
也是我最推荐你先落地的。

流程：

- 目标位姿做一次 IK，得到 q_target

- 用你现有的“最近支路 / 最优解”逻辑选解

- 从 q_current -> q_target 做关节空间轨迹规划

- 用梯形速度或 S 曲线下发

优点：

- 计算量最小

- 实现简单

- 很稳

- 不容易因奇异点/笛卡尔插补导致局部爆速

- 最适合 STM32 实时执行

缺点：

- 末端不保证走直线

对于“安全到目标姿态”，这是首选默认方案。

方案 B：真正的笛卡尔 MoveL

只用于确实需要 TCP 走直线的工艺段，比如：

- 插孔

- 焊接

- 打胶

- 抓取接近

- 避障贴边

流程：

- 笛卡尔空间生成直线/曲线路径

- 做弧长或时间参数化

- 按采样点生成中间位姿

- 每点调用 IK

- 每点以上一时刻关节角为 q_last 选最近分支

- 再做关节速度/加速度约束检查

- 下发给执行层

这时计算量会明显上升，但如果你把它放在 较低频插补层 或者启动前预计算，STM32 仍然可以做。

方案 C：混合方案

这是工业上最像样、也最适合你当前阶段的方案。

规则很简单：

- 普通搬运：MoveJ

- 接近工件最后一小段：MoveL

- 离开工件后：再切回 MoveJ

这样你只在必要的几十毫米、几百个采样点上做笛卡尔 IK，整机压力会小很多。

如果你担心 STM32 规划太慢，最该怎么做

不是放弃 MoveL，而是改变执行方式。

最推荐的实现架构

第 1 层：高速实时层

周期：50 us ~ 1 ms

职责：

- 发步进脉冲 / 更新伺服目标

- 读取编码器 / 电流 / 状态

- 急停

- 看门狗

这一层不要做 IK，不要做整段轨迹规划。

第 2 层：轨迹插补层

周期：2 ms ~ 10 ms

职责：

- 输出下一时刻的关节目标 q_ref

- 输出 dq_ref / ddq_ref

- 做关节 S 曲线 / 梯形速度

如果是笛卡尔 MoveL，也是在这一层按路径前进一个小步，而不是在高速层里整段重算。

第 3 层：任务规划层

事件触发或 20~50 ms

职责：

- 接收“去哪个姿态”

- 选择 MoveJ / MoveL / 曲线

- 做一次终点 IK 或预生成一小段 path buffer

- 检查是否接近奇异/限位

这一层可以慢一点。

对你当前代码，最现实的建议

你现在已经有：

- 稳定 FK/IK

- 多解选择

- q_last 连续选支路

- 奇异标记和惩罚机制 fileciteturn3file2

这已经非常适合做在线 MoveL 了。
所以你下一步不要一上来就做“全功能工业级轨迹器”，而应该这么走：

第一阶段：先做安全的 MoveJ 轨迹

直接上：

- 关节空间梯形速度 或

- 关节空间 7 段 S 曲线

这是收益最大、风险最小的一步。

这样你马上就能从“能到”升级成“走得顺”。

第二阶段：再做低速的真正 MoveL

但要限制使用范围：

- 只做短距离

- 低速

- 固定姿态或简单姿态插值

- 每个采样点都以上一时刻关节角做 q_last

- 一旦出现连续多点 IK 失败、接近奇异、关节速度超限，就自动降级或停止

你现在的 IK 已经支持用 q_last 保持连续，并且在腕奇异时也会优先保留与上一时刻接近的自由度，这正适合连续插补。fileciteturn3file2

第三阶段：做曲线和前瞻

等前两步稳定后，再考虑：

- 圆弧

- B 样条

- 多段 blend

- look-ahead

这一层不是“先活下来”必须的。

如果目标是“安全到达”，我建议你这样定策略

默认动作

MoveJ + 关节 S 曲线

原因：

- 算力小

- 轨迹平滑

- 不容易超算力预算

- 对 STM32 友好

- 容易加安全限制

只有这些情况才启用 MoveL

- 末端必须严格直线

- 接近障碍物或工件

- 工艺要求 TCP 路径可控

启用 MoveL 时的安全措施

- 低速运行

- 小步长采样

- q_last 连续选解

- 关节限位预检查

- 奇异距离阈值检查

- 每步关节速度/加速度限幅

- 连续失败立即停机或退回 MoveJ

一句最实用的话

为了避免 STM32 规划时间过长导致控制不及时，不要把“真正的笛卡尔轨迹规划”当成默认移动方式。
最合理的工程方案是：

默认 MoveJ（关节空间 S 曲线）保证稳、快、安全；需要工艺直线时，再用低速 MoveL，并把 IK/插补放在较低频层或提前预计算。

这就是 6 轴机械臂在资源受限 MCU 上最稳妥的路线。

你要的话，我下一步可以直接给你一套 适合 STM32 的三层控制架构 + MoveJ/MoveL 状态机设计，或者直接写一个 六轴机械臂关节空间 S 曲线规划器框架。

User 4

我们先做方案A，并且思考在dummy_robot代码文件中，是否有是实现方案A值得借鉴的地方？方案选择原则 方案 A：关节空间轨迹规划

适合 80% 以上的普通动作。 也是我最推荐你先落地的。

流程：

目标位姿做一次 IK，得到 q_target

用你现有的“最近支路 / 最优解”逻辑选解

从 q_current -> q_target 做关节空间轨迹规划

用梯形速度或 S 曲线下发

优点：

计算量最小

实现简单

很稳

不容易因奇异点/笛卡尔插补导致局部爆速

最适合 STM32 实时执行

缺点：

末端不保证走直线

对于“安全到目标姿态”，这是首选默认方案。

GPT 9

我先把 dummy_robot 里和方案 A 最相关的部分抽出来：MoveJ 的时间同步逻辑、MoveL 里的 IK 选最近支路、以及底层电机接口里速度/加速度约束是怎么接进去的。然后我会直接给你一个“哪些值得借鉴，哪些不能照搬”的结论。

GPT 10

我已经把“能借鉴”和“不能照搬”的边界理清了。最关键的一点是：dummy_robot 里值得学的是动作组织方式，不是它的 MoveJ 数学本身；它现在做的是“同步到达 + 限速下发”，还不是完整的关节轨迹规划。

GPT 11

可以，先做方案 A 是最稳的路线。

直接说结论：dummy_robot 里有不少地方值得借鉴，但主要是“控制框架”和“同步思想”，不是完整的轨迹规划实现。
如果你要做真正适合 STM32 的方案 A，最合理的做法是：

保留 dummy_robot 的“目标解选择 + 限位检查 + 同步到达 + 模式切换 + 急停/阻塞控制”这些工程壳层，替换掉它现在过于简化的 MoveJ 速度分配，改成你自己的“关节空间梯形速度 / S 曲线规划器”。 fileciteturn5file0

一、dummy_robot 里最值得借鉴的地方

1) 先算目标，再统一执行，这个分层是对的

DummyRobot 把 currentJoints、targetJoints、dynamicJointSpeeds 分开维护，MoveJ() 负责“生成目标和速度参数”，MoveJoints() 负责“真正把命令发给各关节执行器”。这个分层很适合你后面接入自己的轨迹规划器。fileciteturn5file0

这意味着你以后完全可以改成：

- PlanMoveJ()：从 q_current -> q_target 生成轨迹参数

- TrajectoryTick()：每 1~5 ms 输出当前采样点 q_ref

- MoveJoints(q_ref)：只负责把这一时刻参考关节角发给驱动器

也就是说，dummy_robot 的接口组织方式值得保留。

2) “所有轴尽量同时到达”的同步思想，值得保留

MoveJ() 里面先算 deltaJoints = target - current，再找变化量最大的那一轴，用它反推出总时间 time，最后给其他轴按同一总时间分配 dynamicJointSpeeds。这其实就是一个很朴素但很实用的同步到达思想。fileciteturn5file0

对方案 A 来说，这个思路非常重要。哪怕你以后换成梯形速度或 S 曲线，核心仍然应该是：

- 先得到每轴各自所需时间

- 再做全轴同步

- 让 6 轴尽量同起同停

这一点值得直接继承。

3) 每轴独立加速度基准，值得借鉴

SetJointAcceleration() 不是给 6 个轴一个完全相同的加速度，而是按 DEFAULT_JOINT_ACCELERATION_BASES 做缩放后分别设置。fileciteturn5file0

这个思路很工程化，因为 6 轴机械臂各关节的：

- 减速比不同

- 惯量不同

- 力矩余量不同

- 允许加速度也不同

所以你做方案 A 时，一定不要全轴共用一组 vmax/amax/jmax。
至少应当做到：

- vmax[6]

- amax[6]

- 最好还有 jmax[6]

dummy_robot 在这点上是对的。

4) 模式切换的概念值得保留

SetCommandMode() 里区分了顺序点位、可中断点位、连续轨迹、调参模式，并且会联动调整 jointSpeedRatio 和加速度档位。虽然它的“连续轨迹”并不是真正的轨迹规划，但这种动作模式管理本身很有价值。fileciteturn5file0

对你来说，后面完全可以发展成：

- SAFE_MOVE：低速、低加速度

- NORMAL_MOVE：普通搬运

- FAST_MOVE：较高速度，但仍限 jerk

- APPROACH_MOVE：接近工件时限速

- HOMING_MOVE：单独参数

这个壳层比单纯写一个 moveJ() 更重要。

5) 命令队列、阻塞/可中断、急停，很值得借鉴

CommandHandler 里已经有：

- 队列

- 顺序执行

- 可中断执行

- EmergencyStop()

这说明它把“运动控制”视为一个有状态的动作系统，不是单次函数调用。fileciteturn5file0

方案 A 落地到 STM32 时，这种动作状态机非常重要，因为你后面一旦有轨迹规划，就一定要管理：

- 正在规划

- 正在运行

- 已完成

- 被打断

- 急停

- 轨迹非法

- IK 失败

这一层 dummy_robot 是值得学的。

二、dummy_robot 里哪些地方不能照搬

1) 它的 MoveJ() 不是轨迹规划器

这一点最关键。

MoveJ() 只是：

- 算总位移

- 估总时间

- 算每轴限速

- 把最终目标角一次性交给电机驱动器 fileciteturn5file0

它没有显式生成：

- 位置轨迹 q(t)

- 速度轨迹 dq(t)

- 加速度轨迹 ddq(t)

也就是说，它本身不是“梯形速度规划器”，更不是“S 曲线规划器”。

所以如果你想做方案 A，不能只复制它的 MoveJ() 然后以为已经有轨迹规划了。
你真正要加的是“时间参数化 + 周期采样”。

2) MoveJoints() 更像“带速度限制的目标下发”，不是插补执行

MoveJoints() 对每个关节调用 SetAngleWithVelocityLimit(target, dynamicJointSpeeds)。fileciteturn5file0

这说明平滑性主要依赖底层 CtrlStepMotor 内部怎么处理这个“目标角 + 速度限制”。
如果底层没有真正做加减速轮廓，只是简单限速，那机械臂动作不会足够优雅。

所以你不能把“底层电机接口自带限速”当成完整轨迹控制。

3) 它的 MoveL() 里，IK 选解逻辑可以借鉴，但实现不够好

MoveL() 会：

- 调一次 SolveIK()

- 过滤越限解

- 从合法解中选一组离当前关节最接近的

- 然后转成 MoveJ() 执行 fileciteturn5file0

这其中“从多解里选当前最近支路”这个思想是好的。
但这个实现里 lastJoint6D 是一个刚初始化的空对象，并没有真正把“上一时刻关节角”传给 IK 求解器，所以它并没有充分利用“连续选支路”的优势。fileciteturn5file0

而你自己的 IK 代码其实已经做得更好：
IK_Select_Best() 会基于 q_last、关节角差权重以及奇异惩罚来选最优解；你的 IKSOLVE() 测试里也明确把每个点的 q_best 回写给 q_last 以保持轨迹连续。fileciteturn5file3turn5file4

所以这部分不是向 dummy_robot 学，而是反过来应该用你的 IK 逻辑替换它。

4) COMMAND_CONTINUES_TRAJECTORY 不是“真正连续轨迹”

这个模式里只是把加速度调高，同时把 jointSpeedRatio 改成 0.3。fileciteturn5file0

它没有做：

- 多段轨迹拼接

- 前瞻

- jerk 连续

- 段间 blend

所以你不能把这个模式理解成“已经有连续轨迹算法”，它只是一个速度/加速度档位。

三、对方案 A，dummy_robot 能给你的真正灵感是什么

我建议你把它拆成两部分看：

可以直接借鉴的

- currentJoints / targetJoints 这套状态管理

- 关节限位预检查

- 目标支路选择后再执行

- 同步到达思想

- 每轴独立速度/加速度能力参数

- 模式切换

- 队列、阻塞、可中断、急停框架 fileciteturn5file0

必须自己重写的

- MoveJ() 里的轨迹数学

- MoveJoints() 的执行策略

- 实时周期内的轨迹采样器

- 段间过渡和平滑性保证

四、你现在最适合的方案 A 实现方式

结合你现有 IK，我建议你这样落地。

第一步：保留你自己的 IK 选优

你的代码已经有：

- 全部候选解枚举

- 关节限位检查

- FK 回代验解

- q_last 连续性代价

- 奇异惩罚选优 fileciteturn5file3

所以方案 A 前半段应该继续是：

target_pose -> IK_Solve_All(...) -> q_target

这一步不需要学 dummy_robot。

第二步：新增一个真正的关节轨迹规划器

这里才是重点。

你现在要做的是：

q_current -> q_target
生成一条随时间变化的关节轨迹，而不是像 dummy_robot 那样只算一个目标和一个速度。

最建议的起步版本是：

版本 1：同步梯形速度

每个轴定义：

- q0

- q1

- vmax[i]

- amax[i]

先算每轴独立最短时间，再取最大值作为全轴总时间 T_sync，然后把其他轴按这个时间重新缩放。
这其实就是把 dummy_robot 的“同步到达”思想升级成真正带加速度约束的同步轨迹。fileciteturn5file0

版本 2：同步 S 曲线

在梯形速度稳定之后，再把每轴升级成 jerk 限制的 7 段 S 曲线。
这个更平滑，但第一阶段没必要一步到位。

第三步：把 MoveJoints() 改成“周期采样下发”

你以后不要再一次性：

SetAngleWithVelocityLimit(target, vmax)

而是每 1~5 ms 做一次：

- 根据当前轨迹时间 t

- 计算每轴 q_ref(t)

- 可选计算 dq_ref(t)

- 下发当前采样点

这样机械臂“优雅运动”的来源就变成了你自己的轨迹器，而不是完全依赖底层驱动器。

五、如果你现在就想最小代价开工，我建议这么改

你可以先做一个“过渡版方案 A”：

过渡版

保留 dummy_robot 的组织方式，但把 MoveJ() 改成两层：

PrepareMoveJ(q_target)

做这些事：

- 用你自己的 IK 求 q_target

- 检查限位

- 计算 dq

- 计算同步总时间 T

- 为每轴生成梯形参数

- 保存到 trajectory_state

TrajectoryTick(dt)

周期执行：

- 更新时间 t += dt

- 计算 6 轴当前参考值 q_ref

- 调 MoveJoints(q_ref)

这样你几乎不动整体框架，只替换核心控制算法。

六、我给你的明确判断

一句话总结：

dummy_robot 最值得借鉴的是“工程组织方式”，不是“轨迹规划数学”。

它对方案 A 真正有价值的点是：

- 关节空间作为默认运动空间

- 目标和执行分离

- 同步到达思想

- 每轴独立能力参数

- 模式/队列/急停这套状态机框架 fileciteturn5file0

但它不够的地方也很明确：

- 没有显式时间轨迹

- 没有真正的梯形/S 曲线

- MoveL 不是实际笛卡尔轨迹

- 连续轨迹模式只是参数档位，不是算法 fileciteturn5file0

而你自己的 IK 代码，尤其是基于 q_last 的最优解选择，实际上比 dummy_robot 在“目标关节角选择”这一步更成熟，应该保留并作为方案 A 的前端。fileciteturn5file3turn5file4

我给你的落地建议

你现在最合适的路线是：

- 保留你自己的 IK 作为 q_target 求解器

- 借鉴 dummy_robot 的动作状态机和同步思想

- 自己新增一个同步梯形速度规划器

- 等梯形速度稳定后，再升级成 S 曲线

这会是 STM32 上最稳、最容易成功的一步。

下一步我可以直接帮你把这个方案写成一套 STM32 可落地的关节空间梯形速度规划器设计，包括数据结构、状态机、每周期更新公式，以及如何接到你现有 IK_Solve_All() 上。

User 5

不用抄袭或者完全照搬dummy_robot中的代码，我们只借鉴可以使用的思路或者方法，现在结合我的逆解算代码，按照最适合的路线完成一套 STM32 可落地的关节空间梯形速度规划器设计，或者叫做目标点到达规划器设计？我应该如何一步步实现？我应该先写是什么内容？这份STM32KinematicSDH文件，是我的六轴机械臂运动学解算代码文件，下面的函数是关节电机控制接口函数：pos_ctrl(hcan, motor->id, current_angle[3], 10.0f);，可以输入关节预期运行速度和关节目标角度，是一个位置速度控制函数

GPT 12

我先把它收敛成“你明天就能开写”的版本：不是先讲一堆控制理论，而是先定模块边界、控制周期、数据结构，然后从单轴梯形轨迹写起，再扩展到六轴同步，最后再把你现有 IK_Solve_All() 接进去。你这份运动学代码里最值得利用的地方，就是它已经把“目标位姿 → 最优关节角 q_best”这一步做得很完整了。

GPT 13

可以，先不照搬 dummy_robot，只借鉴它“目标求解”和“执行层分离”这个思路。
结合你现在这份运动学代码，最适合 STM32 落地的方案，不是“6 轴各自单独做同步修正”，而是更简单、更稳的一种：

用“单一标量进度 s(t)”驱动 6 轴联合梯形速度轨迹

也就是把整次 MoveJ 看成：

- 起点关节角：q0[6]

- 终点关节角：q1[6]

- 每轴位移：dq[i] = q1[i] - q0[i]

然后不分别给 6 轴规划 6 条独立轨迹，而是规划一条 标量进度曲线 s(t)，范围 0 -> 1：

qi(t)=q0i+dqi⋅s(t)

qi(t)=dqi⋅s(t)

这样做有 4 个很大的好处：

- 所有关节天然同步起停

- 计算量极小，很适合 STM32

- 绝不会出现某轴先到、某轴后到

- 后面从梯形速度升级到 S 曲线时，只要替换 s(t)，整套架构不用推翻

一、为什么这条路线最适合你现在的代码

你这份 STM32KinematicSDH 已经把“目标位姿 -> 最优关节角”做得很完整了：

- IK_Solve_All() 会把目标位姿先转成 R06 + 腕心 pw

- 枚举 q1~q3、q4~q6 的多组候选

- 做关节限位过滤

- 用 FK 回代验证

- 最后按 q_last 的角度变化代价和奇异惩罚选 q_best fileciteturn6file0

而且你的运动学内部统一使用弧度，包括 q[6]、theta_offset、alpha 都是弧度，这非常适合直接接关节空间规划器。fileciteturn6file0

所以你现在最正确的分工应该是：

- IK 层：只负责“给出一个靠谱的 q_target”

- 轨迹层：只负责“从 q_current 平滑走到 q_target”

- 驱动层：只负责“把每个采样时刻的 q_ref, v_ref 发给电机”

也就是说，IK 不要进实时循环反复算，只在收到目标点时算一次。

二、整套 STM32 落地结构

我建议你直接分成 4 个模块。

1. 运动学求目标模块

输入目标位姿 Pose6D_t target

输出目标关节角 q_target[6]

这里直接复用你的：

- IK_Solve_All(...)

- q_last = q_current

- q_best -> q_target fileciteturn6file0

2. 关节空间轨迹规划模块

输入：

- q0[6]

- q1[6]

- vmax[6]

- amax[6]

输出：

- 一条联合同步的梯形速度轨迹 s(t)

3. 周期插补执行模块

固定周期运行，比如：

- 2 ms

- 或 5 ms

每次做：

- 根据当前时间 t 算 s(t), s_dot(t)

- 算 6 轴当前参考：

  - q_ref[i]

  - v_ref[i]

- 调你的接口： pos_ctrl(hcan, motor->id, q_ref_drv, v_ref_drv);

4. 运动状态机模块

至少有：

- IDLE

- PLANNING

- RUNNING

- DONE

- ABORT

- FAULT

这个状态机很重要，不然后面加急停、失败重试、超时、限位保护会很乱。

三、最推荐的轨迹数学：单一标量 s(t)

这是我最建议你先实现的版本。

设：

dqi=q1i−q0i

定义标量进度 s(t)，从 0 到 1。

那么：

qi(t)=q0i+dqis(t)

qi(t)=dqis(t)

qi(t)=dqis(t)

怎么保证每轴不超速不超加速度？

每个关节都有限制：

- |qdot_i| <= vmax[i]

- |qddot_i| <= amax[i]

代入上面公式后：

|s|≤vmaxi|dqi|

|s|≤amaxi|dqi|

所以全局标量轨迹的上限取：

vs,max=minivmaxi|dqi|

as,max=miniamaxi|dqi|

对位移很小的轴，如果 |dq_i| < eps，就跳过，不参与约束。

这样一来，只要 s(t) 满足这个 v_s_max / a_s_max，那么 6 个轴自动全都合法。

这就是它比“每轴单独规划再同步”更适合 STM32 的原因：算得少，而且非常稳。

四、梯形速度轨迹怎么写

因为 s 的总位移固定是 1，所以你只需要给 s 做一个从 0 到 1 的梯形速度规划。

1. 判断是梯形还是三角形

设：

- 最大速度：vs_max

- 最大加速度：as_max

先假设能跑到最大速度：

tacc=vs,maxas,max

sacc=12as,maxtacc2

如果：

2sacc<1

那就是标准梯形速度：

- 加速段

- 匀速段

- 减速段

否则就是三角速度，说明路程太短，根本来不及跑到 vs_max。

2. 梯形速度各段参数

梯形

tacc=vs,maxas,max

sacc=12as,maxtacc2

sflat=1−2sacc

tflat=sflatvs,max

T=2tacc+tflat

三角形

tacc=1as,max

vpeak=as,maxtacc

T=2tacc

3. 在线计算公式

加速段 0 <= t < t_acc

s=12ast2

s=ast

匀速段 t_acc <= t < t_acc+t_flat

s=sacc+vs(t−tacc)

s=vs

减速段

设 td = t - (t_acc + t_flat)

s=sacc+sflat+vstd−12astd2

s=vs−astd

完成段

s=1, s=0

五、你应该先写什么内容

不是先写整套系统，而是按下面顺序。

第一步：先写“单一标量梯形速度发生器”

这是第一份最该写的代码。

文件建议：

- traj_scalar_trap.h

- traj_scalar_trap.c

它只做一件事：

输入：

- distance = 1.0f

- vs_max

- as_max

输出：

- s(t)

- sdot(t)

- done

推荐数据结构

typedef struct
{
    float v_max;      // 标量最大速度
    float a_max;      // 标量最大加速度

    float t_acc;
    float t_flat;
    float t_total;

    float s_acc;      // 加速段走过的s
    float v_peak;     // 实际峰值速度（梯形时= v_max，三角形时< v_max）

    float t;          // 当前运行时间
    uint8_t is_triangle;
    uint8_t active;
} ScalarTrapProfile_t;

推荐接口

void ScalarTrap_Init(ScalarTrapProfile_t *p);

bool ScalarTrap_Start(ScalarTrapProfile_t *p, float v_max, float a_max);

bool ScalarTrap_Update(ScalarTrapProfile_t *p, float dt, float *s, float *sdot);

void ScalarTrap_Stop(ScalarTrapProfile_t *p);

这一步不用碰 IK，不用碰电机，只在 PC 或 STM32 上把 s(t) 打印出来验证。

第二步：写六轴联合 MoveJ 规划器

文件建议：

- joint_movej_planner.h

- joint_movej_planner.c

这层负责：

- 输入 q0[6], q1[6]

- 计算 dq[6]

- 根据每轴限制算 vs_max, as_max

- 启动标量梯形轨迹

- 每周期输出 q_ref[6], v_ref[6]

推荐数据结构

#define JOINT_NUM 6

typedef enum
{
    JP_IDLE = 0,
    JP_RUNNING,
    JP_DONE,
    JP_ABORT,
    JP_FAULT
} JointPlannerState_e;

typedef struct
{
    float q0[JOINT_NUM];
    float q1[JOINT_NUM];
    float dq[JOINT_NUM];

    float vmax[JOINT_NUM];
    float amax[JOINT_NUM];

    float q_ref[JOINT_NUM];
    float v_ref[JOINT_NUM];

    float vs_max;
    float as_max;

    ScalarTrapProfile_t prof;
    JointPlannerState_e state;
} JointMoveJPlanner_t;

关键启动函数

bool JointMoveJ_Start(JointMoveJPlanner_t *jp,
                      const float q0[6],
                      const float q1[6],
                      const float vmax[6],
                      const float amax[6]);

它内部做：

1) 保存起终点

dq[i] = q1[i] - q0[i];

2) 求全局标量限制

vs_max = +INF;
as_max = +INF;

for (i = 0; i < 6; i++)
{
    float adq = fabsf(dq[i]);
    if (adq < 1e-6f) continue;

    vs_max = MIN(vs_max, vmax[i] / adq);
    as_max = MIN(as_max, amax[i] / adq);
}

3) 启动 ScalarTrap_Start()

周期更新函数

bool JointMoveJ_Update(JointMoveJPlanner_t *jp, float dt)
{
    float s, sdot;
    int i;

    if (jp->state != JP_RUNNING) return false;

    if (!ScalarTrap_Update(&jp->prof, dt, &s, &sdot))
    {
        jp->state = JP_FAULT;
        return false;
    }

    for (i = 0; i < 6; i++)
    {
        jp->q_ref[i] = jp->q0[i] + jp->dq[i] * s;
        jp->v_ref[i] = jp->dq[i] * sdot;
    }

    if (!jp->prof.active)
    {
        jp->state = JP_DONE;
    }

    return true;
}

第三步：再写“从目标位姿启动 MoveJ”的封装

这一步才把你的 IK 接进来。

文件建议：

- robot_motion.h

- robot_motion.c

推荐接口

bool Robot_StartMoveJ_FromPose(const Pose6D_t *target_pose);

内部流程：

1) 读取当前关节角 q_current[6]

这个必须来自你的实际反馈角度，不要用上次目标角代替。

2) 调你的 IK

IK_Solve_All(table,
             wrist_offset,
             target_pose,
             q_current,      // q_last 就用当前关节角
             &joint_limit,
             pos_tol,
             ori_tol,
             q_target,
             cand_buf,
             &cand_count);

你这套 IK_Solve_All() 本身已经做了：

- 多解枚举

- 限位过滤

- FK 回代验证

- 基于 q_last 的最优解选择 fileciteturn6file0

所以这里不要重复发明轮子。

3) 启动关节规划器

JointMoveJ_Start(&planner, q_current, q_target, vmax, amax);

六、你的 pos_ctrl() 应该怎么接

你给的接口是：

pos_ctrl(hcan, motor->id, current_angle[3], 10.0f);

你说它可以输入：

- 关节目标角度

- 关节预期运行速度

那它正好适合做轨迹执行层。

推荐执行方式

在一个固定周期任务里，比如 2 ms：

void Motion_Task_2ms(void)
{
    if (planner.state == JP_RUNNING)
    {
        JointMoveJ_Update(&planner, 0.002f);

        for (int i = 0; i < 6; i++)
        {
            float q_cmd = planner.q_ref[i];
            float v_cmd = planner.v_ref[i];

            pos_ctrl(hcan,
                     motor[i].id,
                     JointRadToDriverUnit(i, q_cmd),
                     JointVelRadToDriverUnit(i, fabsf(v_cmd)));
        }
    }
}

两个非常重要的注意点

1) 内部统一用弧度

你的运动学代码内部就是弧度。fileciteturn6file0
所以规划器内部也全部用弧度、弧度每秒。

只在 pos_ctrl() 之前再转换成驱动器需要的单位：

- 度

- rpm

- 脉冲

- 编码器计数

2) 速度参数是传“绝对值”还是“有符号值”

很多伺服的“位置-速度模式”里：

- 位置目标是绝对值

- 速度参数是正的限速值

这时应该传：

fabsf(v_cmd)

如果你的驱动协议要求速度带方向，再传有符号值。
这个要看你底层协议定义。

七、这个方案里最关键的 3 个工程细节

1. 不要在轨迹执行周期里反复算 IK

IK 只在收到目标点时算一次。
你现在的 IK 已经比较完整，候选解生成、奇异标记、最优选解都在 IK_Solve_All() 里做完了。fileciteturn6file0

所以实时周期只干两件事：

- 轨迹采样

- 发 pos_ctrl

这样 STM32 负担最小。

2. 不要在规划器里对关节角反复 WrapToPi

你的 IK 里候选角会做 IK_WrapToPi()，这是为了逆解表达统一。fileciteturn6file0
但轨迹规划阶段最好使用连续关节坐标，不要在运行过程中因为跨过 ±pi 把轨迹跳断。

最稳的做法是：

- 编码器反馈维护连续角 q_current_continuous

- q_target 从 IK 出来后，做一次“选取与当前角最近的等效角”

- 轨迹期间全部使用连续角

3. 起步先用梯形，不要一上来就 S 曲线

因为你现在已经有位置+速度接口，梯形速度先落地非常快。

先实现：

- 能稳定到点

- 不抖

- 不卡

- 各轴同步

等这一步稳了，再把标量 s(t) 从梯形替换为 S 曲线。
你的 6 轴结构和接口都不用推翻。

八、一步步实现顺序，我建议你严格这样来

第 1 周：只写标量梯形轨迹

先写：

- ScalarTrap_Start

- ScalarTrap_Update

测试内容：

- 给 vmax, amax

- 打印 s, sdot

- 看 s 是否从 0 平滑到 1

- 看 sdot 是否先升、再平、再降

第 2 周：写六轴联合 MoveJ 规划器

先不要接 IK，只给固定关节目标：

- q0 = [0,0,0,0,0,0]

- q1 = [0.2,-0.3,0.1,0.5,-0.2,0.4]

测试：

- 每轴 q_ref 是否同步起停

- 每轴 v_ref 是否不超限

- 小位移轴是否自然变慢

第 3 周：接入 pos_ctrl

把 q_ref, v_ref 真正发给 6 个电机。

测试：

- 低速

- 小角度

- 单关节

- 再到多关节联动

第 4 周：接入你的 IK

做：

- Pose6D -> IK_Solve_All -> q_target

- q_current -> q_target 启动规划器

你这里最关键的是把 q_last 直接传当前关节角，这样你的逆解器会优先选和当前姿态连续、并避开奇异罚分更小的那组。fileciteturn6file0

第 5 周：加状态机和保护

加上：

- 目标太近直接完成

- IK 失败拒绝启动

- 轨迹执行超时

- 电机跟踪误差过大报警

- 急停

- 软限位缓冲区

九、你现在最应该先写的第一份代码

如果只让我给你一个最明确的答案：

先写 traj_scalar_trap.c/.h。

因为它是整套方案的核心最小闭环，而且完全不依赖电机、不依赖 IK、不依赖 CAN、不依赖 FreeRTOS。
只要这一步写对了，后面 6 轴联合、IK 接入、pos_ctrl 下发都会变得很顺。

十、我建议你最后形成的接口长这样

// 1) 由目标位姿启动
bool Robot_MoveToPose(const Pose6D_t *target);

// 2) 由目标关节角启动
bool Robot_MoveToJoint(const float q_target[6]);

// 3) 周期调用
void Robot_MotionTick(float dt);

// 4) 停止
void Robot_Stop(void);

其中：

Robot_MoveToPose()

- 读当前关节角

- 调 IK_Solve_All()

- 得到 q_target

- 调 Robot_MoveToJoint()

Robot_MoveToJoint()

- 启动关节空间梯形规划器

Robot_MotionTick()

- 更新 s(t)

- 生成 q_ref, v_ref

- 调 6 次 pos_ctrl()

一句话总结

你现在最适合的方案不是“复杂多轴同步器”，而是：

用你现有 IK_Solve_All() 只求一次 q_target，再用一个“单一标量进度 s(t)”驱动的 6 轴联合梯形速度规划器，把 q_ref 和 v_ref 周期性送进 pos_ctrl()。

这条路线最适合 STM32，最容易先跑起来，也最方便后面升级成 S 曲线。
而且它和你当前的逆解代码是天然匹配的，因为你的逆解已经把“选对目标关节角”这件事做好了。fileciteturn6file0

下一步我可以直接给你写出第一版 traj_scalar_trap.h/.c 和 joint_movej_planner.h/.c 的 C 代码框架。

User 6

我们先一步步实现，请你帮忙编写第一步的实现函数：第 1 周：只写标量梯形轨迹

先写：

ScalarTrap_Start

ScalarTrap_Update

测试内容：

给 vmax, amax

打印 s, sdot

看 s 是否从 0 平滑到 1

看 sdot 是否先升、再平、再降

GPT 14

可以，先把第一步做扎实。

下面这版只做一件事：生成标量进度 s(t) 的梯形/三角速度轨迹。
它不关心机械臂，不关心 IK，也不关心电机。后面你只要把它输出的 s、sdot 接到：

qi(t)=q0i+dqi⋅s(t)

vi(t)=dqi⋅sdot(t)

就行。

1. 头文件 traj_scalar_trap.h

#ifndef TRAJ_SCALAR_TRAP_H
#define TRAJ_SCALAR_TRAP_H

#include 
#include 

typedef struct
{
    float v_max;      // 期望最大速度（标量 s 的速度上限）
    float a_max;      // 期望最大加速度（标量 s 的加速度上限）

    float t_acc;      // 加速时间
    float t_flat;     // 匀速时间
    float t_total;    // 总时间

    float s_acc;      // 加速段结束时的位移
    float v_peak;     // 实际峰值速度（梯形时= v_max，三角形时< v_max）

    float t;          // 当前内部时间
    uint8_t is_triangle;
    uint8_t active;
} ScalarTrapProfile_t;

/**
 * @brief 启动一个从 s=0 到 s=1 的标量梯形/三角速度轨迹
 * @param p       轨迹对象
 * @param v_max   最大速度，必须 > 0
 * @param a_max   最大加速度，必须 > 0
 * @return true   启动成功
 * @return false  参数非法
 */
bool ScalarTrap_Start(ScalarTrapProfile_t *p, float v_max, float a_max);

/**
 * @brief 更新轨迹，输出当前时刻的 s 和 sdot
 *
 * 说明：
 * - 本函数返回的是“当前 p->t 对应的采样值”
 * - 然后内部时间再推进 dt
 * - 这样 Start 后第一次调用 Update，就会先输出 s=0, sdot=0
 *
 * @param p       轨迹对象
 * @param dt      控制周期，建议 > 0
 * @param s       当前位移进度 [0,1]
 * @param sdot    当前速度
 * @return true   输出有效
 * @return false  参数非法
 */
bool ScalarTrap_Update(ScalarTrapProfile_t *p, float dt, float *s, float *sdot);

#endif

2. 源文件 traj_scalar_trap.c

#include "traj_scalar_trap.h"
#include 

#define SCALAR_TRAP_DIST   (1.0f)
#define SCALAR_TRAP_EPS    (1e-6f)

static float clampf(float x, float xmin, float xmax)
{
    if (x < xmin) return xmin;
    if (x > xmax) return xmax;
    return x;
}

bool ScalarTrap_Start(ScalarTrapProfile_t *p, float v_max, float a_max)
{
    float t_acc_try;
    float s_acc_try;

    if ((p == 0) || (v_max <= SCALAR_TRAP_EPS) || (a_max <= SCALAR_TRAP_EPS))
    {
        return false;
    }

    /* 清零关键状态 */
    p->v_max = v_max;
    p->a_max = a_max;
    p->t = 0.0f;
    p->is_triangle = 0;
    p->active = 1;

    /* 先按“能跑到最大速度”的梯形情况尝试 */
    t_acc_try = v_max / a_max;
    s_acc_try = 0.5f * a_max * t_acc_try * t_acc_try;

    if ((2.0f * s_acc_try) < SCALAR_TRAP_DIST)
    {
        /* 标准梯形速度 */
        p->is_triangle = 0;
        p->t_acc = t_acc_try;
        p->s_acc = s_acc_try;
        p->v_peak = v_max;
        p->t_flat = (SCALAR_TRAP_DIST - 2.0f * p->s_acc) / p->v_peak;
        p->t_total = 2.0f * p->t_acc + p->t_flat;
    }
    else
    {
        /* 三角速度：距离太短，来不及跑到 v_max */
        p->is_triangle = 1;
        p->t_acc = sqrtf(SCALAR_TRAP_DIST / a_max);
        p->s_acc = 0.5f * a_max * p->t_acc * p->t_acc;   /* 理论上 = 0.5 */
        p->v_peak = a_max * p->t_acc;
        p->t_flat = 0.0f;
        p->t_total = 2.0f * p->t_acc;
    }

    return true;
}

bool ScalarTrap_Update(ScalarTrapProfile_t *p, float dt, float *s, float *sdot)
{
    float t_now;
    float td;

    if ((p == 0) || (s == 0) || (sdot == 0) || (dt < 0.0f))
    {
        return false;
    }

    /* 如果轨迹已经结束，持续输出终点 */
    if (p->active == 0)
    {
        *s = 1.0f;
        *sdot = 0.0f;
        return true;
    }

    /* 取当前时刻做输出 */
    t_now = p->t;

    if (t_now <= 0.0f)
    {
        *s = 0.0f;
        *sdot = 0.0f;
    }
    else if (t_now < p->t_acc)
    {
        /* 加速段 */
        *s = 0.5f * p->a_max * t_now * t_now;
        *sdot = p->a_max * t_now;
    }
    else if ((p->is_triangle == 0) && (t_now < (p->t_acc + p->t_flat)))
    {
        /* 匀速段，仅梯形存在 */
        *s = p->s_acc + p->v_peak * (t_now - p->t_acc);
        *sdot = p->v_peak;
    }
    else if (t_now < p->t_total)
    {
        /* 减速段 */
        if (p->is_triangle)
        {
            td = t_now - p->t_acc;
            *s = p->s_acc + p->v_peak * td - 0.5f * p->a_max * td * td;
            *sdot = p->v_peak - p->a_max * td;
        }
        else
        {
            td = t_now - (p->t_acc + p->t_flat);
            *s = p->s_acc
               + p->v_peak * p->t_flat
               + p->v_peak * td
               - 0.5f * p->a_max * td * td;
            *sdot = p->v_peak - p->a_max * td;
        }
    }
    else
    {
        /* 完成段 */
        *s = 1.0f;
        *sdot = 0.0f;
        p->active = 0;
        return true;
    }

    /* 数值保护 */
    *s = clampf(*s, 0.0f, 1.0f);
    if (*sdot < 0.0f)
    {
        *sdot = 0.0f;
    }

    /* 推进到下一个周期 */
    p->t += dt;
    if (p->t >= p->t_total)
    {
        p->t = p->t_total;
    }

    return true;
}

3. 最简单的测试代码

这个测试先不放到 FreeRTOS 任务里，先在 PC 或 STM32 串口打印看波形对不对。

#include 
#include "traj_scalar_trap.h"

int main(void)
{
    ScalarTrapProfile_t trap;
    float s, sdot;
    float dt = 0.01f;     // 10 ms
    float t_print = 0.0f;

    /* 这组参数会形成标准梯形速度 */
    if (!ScalarTrap_Start(&trap, 0.8f, 1.6f))
    {
        printf("ScalarTrap_Start failed!\n");
        return -1;
    }

    printf("t_acc=%.4f, t_flat=%.4f, t_total=%.4f, v_peak=%.4f, is_triangle=%d\n",
           trap.t_acc, trap.t_flat, trap.t_total, trap.v_peak, trap.is_triangle);

    while (1)
    {
        if (!ScalarTrap_Update(&trap, dt, &s, &sdot))
        {
            printf("ScalarTrap_Update failed!\n");
            break;
        }

        printf("t=%.3f, s=%.6f, sdot=%.6f\n", t_print, s, sdot);
        t_print += dt;

        if ((trap.active == 0) && (s >= 1.0f))
        {
            break;
        }
    }

    return 0;
}

4. 你应该看到什么现象

用上面这组参数：

- vmax = 0.8

- amax = 1.6

打印出来的结果应该符合这几个特征：

s

- 从 0 开始

- 单调增加

- 平滑到 1

- 最后停在 1

sdot

- 一开始从 0 起步

- 先线性上升

- 中间保持一段常数

- 最后线性下降到 0

这就说明“梯形速度”是对的。

5. 再补一个三角速度测试

把测试改成：

ScalarTrap_Start(&trap, 2.0f, 1.0f);

这时理论上距离太短，速度跑不到 2.0，应该自动退化成三角速度，你会看到：

- is_triangle = 1

- t_flat = 0

- sdot 只会“上升再下降”，没有匀速平台

6. 这个实现为什么适合你后面接 6 轴

因为后面你只需要做：

q_ref[i] = q0[i] + dq[i] * s;
v_ref[i] = dq[i] * sdot;

然后再把 q_ref[i] 和 v_ref[i] 转成你驱动器的单位，送进：

pos_ctrl(hcan, motor->id, target_angle, target_speed);

也就是说，这一版已经是你后面六轴联合 MoveJ 规划器的核心内核了。

7. 两个实现细节提醒你一下

第一，Update() 的输出时刻定义

我这里采用的是：

- 先输出当前 t

- 再把内部时间推进 dt

这样 Start() 后第一次 Update()，会先输出：

- s = 0

- sdot = 0

这个对调试很直观。

第二，内部时间到末尾时持续输出终点

轨迹结束后继续调用 Update()，会稳定输出：

- s = 1

- sdot = 0

这个对状态机衔接比较方便。

下一步最合适的，就是把这个标量轨迹器扩展成“六轴联合 MoveJ 规划器”，也就是根据 q0[6]、q1[6] 自动算出全局 vs_max 和 as_max，再输出 6 轴的 q_ref/v_ref。

User 7

D:_Engineering-build-debug.exe t_acc=0.5000, t_flat=0.7500, t_total=1.7500, v_peak=0.8000, is_triangle=0 t=0.000, s=0.000000, sdot=0.000000 t=0.010, s=0.000080, sdot=0.016000 t=0.020, s=0.000320, sdot=0.032000 t=0.030, s=0.000720, sdot=0.048000 t=0.040, s=0.001280, sdot=0.064000 t=0.050, s=0.002000, sdot=0.080000 t=0.060, s=0.002880, sdot=0.096000 t=0.070, s=0.003920, sdot=0.112000 t=0.080, s=0.005120, sdot=0.128000 t=0.090, s=0.006480, sdot=0.144000 t=0.100, s=0.008000, sdot=0.160000 t=0.110, s=0.009680, sdot=0.176000 t=0.120, s=0.011520, sdot=0.192000 t=0.130, s=0.013520, sdot=0.208000 t=0.140, s=0.015680, sdot=0.224000 t=0.150, s=0.018000, sdot=0.240000 t=0.160, s=0.020480, sdot=0.256000 t=0.170, s=0.023120, sdot=0.272000 t=0.180, s=0.025920, sdot=0.288000 t=0.190, s=0.028880, sdot=0.304000 t=0.200, s=0.032000, sdot=0.320000 t=0.210, s=0.035280, sdot=0.336000 t=0.220, s=0.038720, sdot=0.352000 t=0.230, s=0.042320, sdot=0.368000 t=0.240, s=0.046080, sdot=0.384000 t=0.250, s=0.050000, sdot=0.400000 t=0.260, s=0.054080, sdot=0.416000 t=0.270, s=0.058320, sdot=0.432000 t=0.280, s=0.062720, sdot=0.448000 t=0.290, s=0.067280, sdot=0.464000 t=0.300, s=0.072000, sdot=0.480000 t=0.310, s=0.076880, sdot=0.496000 t=0.320, s=0.081920, sdot=0.512000 t=0.330, s=0.087120, sdot=0.528000 t=0.340, s=0.092480, sdot=0.544000 t=0.350, s=0.098000, sdot=0.560000 t=0.360, s=0.103680, sdot=0.576000 t=0.370, s=0.109520, sdot=0.592000 t=0.380, s=0.115520, sdot=0.608000 t=0.390, s=0.121680, sdot=0.624000 t=0.400, s=0.128000, sdot=0.640000 t=0.410, s=0.134480, sdot=0.656000 t=0.420, s=0.141120, sdot=0.672000 t=0.430, s=0.147920, sdot=0.688000 t=0.440, s=0.154880, sdot=0.704000 t=0.450, s=0.162000, sdot=0.720000 t=0.460, s=0.169280, sdot=0.736000 t=0.470, s=0.176720, sdot=0.752000 t=0.480, s=0.184320, sdot=0.768000 t=0.490, s=0.192080, sdot=0.784000 t=0.500, s=0.200000, sdot=0.800000 t=0.510, s=0.208000, sdot=0.800000 t=0.520, s=0.216000, sdot=0.800000 t=0.530, s=0.224000, sdot=0.800000 t=0.540, s=0.232000, sdot=0.800000 t=0.550, s=0.240000, sdot=0.800000 t=0.560, s=0.248000, sdot=0.800000 t=0.570, s=0.256000, sdot=0.800000 t=0.580, s=0.264000, sdot=0.800000 t=0.590, s=0.272000, sdot=0.800000 t=0.600, s=0.280000, sdot=0.800000 t=0.610, s=0.288000, sdot=0.800000 t=0.620, s=0.296000, sdot=0.800000 t=0.630, s=0.304000, sdot=0.800000 t=0.640, s=0.312000, sdot=0.800000 t=0.650, s=0.320000, sdot=0.800000 t=0.660, s=0.328000, sdot=0.800000 t=0.670, s=0.336000, sdot=0.800000 t=0.680, s=0.344000, sdot=0.800000 t=0.690, s=0.352000, sdot=0.800000 t=0.700, s=0.360000, sdot=0.800000 t=0.710, s=0.368000, sdot=0.800000 t=0.720, s=0.376000, sdot=0.800000 t=0.730, s=0.384000, sdot=0.800000 t=0.740, s=0.392000, sdot=0.800000 t=0.750, s=0.400000, sdot=0.800000 t=0.760, s=0.408000, sdot=0.800000 t=0.770, s=0.416000, sdot=0.800000 t=0.780, s=0.424000, sdot=0.800000 t=0.790, s=0.432000, sdot=0.800000 t=0.800, s=0.440000, sdot=0.800000 t=0.810, s=0.448000, sdot=0.800000 t=0.820, s=0.456000, sdot=0.800000 t=0.830, s=0.464000, sdot=0.800000 t=0.840, s=0.472000, sdot=0.800000 t=0.850, s=0.480000, sdot=0.800000 t=0.860, s=0.488000, sdot=0.800000 t=0.870, s=0.496000, sdot=0.800000 t=0.880, s=0.504000, sdot=0.800000 t=0.890, s=0.512000, sdot=0.800000 t=0.900, s=0.520000, sdot=0.800000 t=0.910, s=0.528000, sdot=0.800000 t=0.920, s=0.536000, sdot=0.800000 t=0.930, s=0.544000, sdot=0.800000 t=0.940, s=0.552000, sdot=0.800000 t=0.950, s=0.560000, sdot=0.800000 t=0.960, s=0.568000, sdot=0.800000 t=0.970, s=0.575999, sdot=0.800000 t=0.980, s=0.584000, sdot=0.800000 t=0.990, s=0.591999, sdot=0.800000 t=1.000, s=0.599999, sdot=0.800000 t=1.010, s=0.608000, sdot=0.800000 t=1.020, s=0.616000, sdot=0.800000 t=1.030, s=0.624000, sdot=0.800000 t=1.040, s=0.631999, sdot=0.800000 t=1.050, s=0.640000, sdot=0.800000 t=1.060, s=0.647999, sdot=0.800000 t=1.070, s=0.655999, sdot=0.800000 t=1.080, s=0.663999, sdot=0.800000 t=1.090, s=0.671999, sdot=0.800000 t=1.100, s=0.679999, sdot=0.800000 t=1.110, s=0.687999, sdot=0.800000 t=1.120, s=0.695999, sdot=0.800000 t=1.130, s=0.703999, sdot=0.800000 t=1.140, s=0.711999, sdot=0.800000 t=1.150, s=0.719999, sdot=0.800000 t=1.160, s=0.727999, sdot=0.800000 t=1.170, s=0.735999, sdot=0.800000 t=1.180, s=0.743999, sdot=0.800000 t=1.190, s=0.751999, sdot=0.800000 t=1.200, s=0.759999, sdot=0.800000 t=1.210, s=0.767999, sdot=0.800000 t=1.220, s=0.775999, sdot=0.800000 t=1.230, s=0.783999, sdot=0.800000 t=1.240, s=0.791999, sdot=0.800000 t=1.250, s=0.799999, sdot=0.800000 t=1.260, s=0.807919, sdot=0.784001 t=1.270, s=0.815679, sdot=0.768001 t=1.280, s=0.823279, sdot=0.752001 t=1.290, s=0.830719, sdot=0.736001 t=1.300, s=0.837999, sdot=0.720001 t=1.310, s=0.845119, sdot=0.704001 t=1.320, s=0.852079, sdot=0.688001 t=1.330, s=0.858879, sdot=0.672001 t=1.340, s=0.865519, sdot=0.656001 t=1.350, s=0.871999, sdot=0.640001 t=1.360, s=0.878319, sdot=0.624002 t=1.370, s=0.884479, sdot=0.608002 t=1.380, s=0.890479, sdot=0.592002 t=1.390, s=0.896319, sdot=0.576002 t=1.400, s=0.901999, sdot=0.560002 t=1.410, s=0.907520, sdot=0.544002 t=1.420, s=0.912879, sdot=0.528002 t=1.430, s=0.918079, sdot=0.512002 t=1.440, s=0.923119, sdot=0.496002 t=1.450, s=0.928000, sdot=0.480002 t=1.460, s=0.932720, sdot=0.464002 t=1.470, s=0.937280, sdot=0.448002 t=1.480, s=0.941680, sdot=0.432002 t=1.490, s=0.945920, sdot=0.416002 t=1.500, s=0.950000, sdot=0.400002 t=1.510, s=0.953920, sdot=0.384002 t=1.520, s=0.957680, sdot=0.368002 t=1.530, s=0.961280, sdot=0.352002 t=1.540, s=0.964720, sdot=0.336002 t=1.550, s=0.968000, sdot=0.320002 t=1.560, s=0.971120, sdot=0.304002 t=1.570, s=0.974080, sdot=0.288002 t=1.580, s=0.976880, sdot=0.272002 t=1.590, s=0.979520, sdot=0.256002 t=1.600, s=0.982000, sdot=0.240002 t=1.610, s=0.984320, sdot=0.224002 t=1.620, s=0.986480, sdot=0.208002 t=1.630, s=0.988480, sdot=0.192002 t=1.640, s=0.990320, sdot=0.176002 t=1.650, s=0.992000, sdot=0.160002 t=1.660, s=0.993520, sdot=0.144002 t=1.670, s=0.994880, sdot=0.128002 t=1.680, s=0.996080, sdot=0.112002 t=1.690, s=0.997120, sdot=0.096002 t=1.700, s=0.998000, sdot=0.080002 t=1.710, s=0.998720, sdot=0.064002 t=1.720, s=0.999280, sdot=0.048002 t=1.730, s=0.999680, sdot=0.032002 t=1.740, s=0.999920, sdot=0.016002 t=1.750, s=1.000000, sdot=0.000002 t=1.760, s=1.000000, sdot=0.000000

进程已结束，退出代码为 0 在PC端C语言运行测试的到打印信息如上，请问是否正确？还有就是什么叫补充一个三角速度测试？如何补充？

GPT 15

是正确的，而且结果非常符合预期。

你这组输出已经说明第一步的标量梯形速度发生器工作正常。

先判断你的结果是否正确

你输入的是：

- vmax = 0.8

- amax = 1.6

程序打印：

- t_acc = 0.5

- t_flat = 0.75

- t_total = 1.75

- v_peak = 0.8

- is_triangle = 0

这组参数我来手算一下：

1. 加速时间

tacc=vmaxamax=0.81.6=0.5

对上了。

2. 加速段位移

sacc=12atacc2=0.5×1.6×0.52=0.2

所以两段加减速总共走：

2sacc=0.4

总距离是 1，所以中间匀速段位移：

sflat=1−0.4=0.6

3. 匀速时间

tflat=sflatvpeak=0.60.8=0.75

也对上了。

4. 总时间

ttotal=2tacc+tflat=2×0.5+0.75=1.75

也完全对上。

再看你打印出来的曲线形状

你的输出明显分成三段：

第一段：0.000 ~ 0.500 s

sdot 从 0 线性增加到 0.8
比如：

- t=0.100, sdot=0.160

- t=0.200, sdot=0.320

- t=0.300, sdot=0.480

- t=0.400, sdot=0.640

- t=0.500, sdot=0.800

这正是加速段。

第二段：0.500 ~ 1.250 s

sdot 一直保持 0.800000

这正是匀速段。

而且 s 每 10 ms 增加大约 0.008：

0.8×0.01=0.008

所以你看到：

- 0.200000

- 0.208000

- 0.216000

- 0.224000

也完全正常。

第三段：1.250 ~ 1.750 s

sdot 再线性下降回 0

比如：

- t=1.260, sdot=0.784001

- t=1.300, sdot=0.720001

- t=1.400, sdot=0.560002

- t=1.500, sdot=0.400002

- t=1.600, sdot=0.240002

- t=1.700, sdot=0.080002

- t=1.750, sdot=0.000002

这也完全对。

那几个 0.799999 / 0.000002 要不要担心？

不用担心，这只是 float 浮点误差。

比如你这里有：

- s=0.799999

- sdot=0.000002

这不是算法错了，而是：

- 0.01 这种小数在二进制浮点里不能精确表示

- 你每次都在累加 t += dt

- float 精度有限

所以在 PC 上打印出来时，最后几位会有一点点飘。

这属于正常现象。

到 STM32 上怎么处理更稳

后面你可以加一个很实用的小保护：

if (p->t >= p->t_total - 1e-6f)
{
    *s = 1.0f;
    *sdot = 0.0f;
    p->active = 0;
    return true;
}

这样末尾就更干净。

什么叫“补充一个三角速度测试”

你现在测的是梯形速度：

- 先加速

- 再匀速

- 再减速

但并不是所有轨迹都能跑出匀速段。

如果总路程太短，或者你给的 vmax 太大，系统还没来得及加速到 vmax，就必须开始减速了，这种就叫：

三角速度

因为它的速度曲线 sdot(t) 看起来像一个三角形：

- 从 0 上升

- 到峰值

- 立刻下降

- 中间没有平顶

你的这套代码里，怎么触发三角速度？

因为你现在的标量距离固定是 1：

distance=1

要触发三角速度，只要让“理论上的加速段太长”就行。

判断条件就是：

2sacc≥1

而

sacc=12avmaxa2=vmax22a

代进去得到：

vmax2a≥1

也就是：

vmax≥a

一个最简单的三角速度测试参数

比如改成：

- vmax = 2.0

- amax = 1.0

因为：

1.0=1.0

而你给的是 2.0 > 1.0，所以肯定进入三角速度。

你怎么补这个测试

把原来的：

ScalarTrap_Start(&trap, 0.8f, 1.6f);

换成：

ScalarTrap_Start(&trap, 2.0f, 1.0f);

就行。

完整测试代码几乎不用改，只改这一行：

#include 
#include "traj_scalar_trap.h"

int main(void)
{
    ScalarTrapProfile_t trap;
    float s, sdot;
    float dt = 0.01f;
    float t_print = 0.0f;

    /* 三角速度测试 */
    if (!ScalarTrap_Start(&trap, 2.0f, 1.0f))
    {
        printf("ScalarTrap_Start failed!\n");
        return -1;
    }

    printf("t_acc=%.4f, t_flat=%.4f, t_total=%.4f, v_peak=%.4f, is_triangle=%d\n",
           trap.t_acc, trap.t_flat, trap.t_total, trap.v_peak, trap.is_triangle);

    while (1)
    {
        if (!ScalarTrap_Update(&trap, dt, &s, &sdot))
        {
            printf("ScalarTrap_Update failed!\n");
            break;
        }

        printf("t=%.3f, s=%.6f, sdot=%.6f\n", t_print, s, sdot);
        t_print += dt;

        if ((trap.active == 0) && (s >= 1.0f))
        {
            break;
        }
    }

    return 0;
}

三角速度测试时，你应该看到什么

理论结果会变成：

1. 没有匀速段

你会看到：

- is_triangle = 1

- t_flat = 0

2. 加速时间

三角速度时：

tacc=1amax

如果 a_max = 1.0：

tacc=1.0

3. 峰值速度

vpeak=amax⋅tacc=1.0×1.0=1.0

注意这里虽然你给了 vmax=2.0，但实际跑不到 2.0，只能跑到 1.0。

4. 总时间

ttotal=2tacc=2.0

你看到的输出应该类似这样

第一行大概会是：

t_acc=1.0000, t_flat=0.0000, t_total=2.0000, v_peak=1.0000, is_triangle=1

然后 sdot 会：

- 从 0 升到 1.0

- 再从 1.0 降回 0

- 中间不会出现一长段恒定速度

这就说明三角速度也正常。

你现在这一步可以怎么验收

你现在第一步的验收标准其实就这 4 条：

梯形测试

- is_triangle == 0

- sdot 先升、再平、再降

- s 单调到 1

- 最终停在 s=1, sdot=0

三角测试

- is_triangle == 1

- t_flat == 0

- sdot 只升后降，没有平顶

- 最终停在 s=1, sdot=0

你现在已经把“梯形测试”验证通过了。

我给你的判断

一句话：

你现在这组 PC 输出是正确的，说明 ScalarTrap_Start() 和 ScalarTrap_Update() 的主体逻辑已经跑通。

接下来你只需要：

- 再补一个三角速度测试

- 确认两种模式都正常

- 就可以进入第二步：六轴联合 MoveJ 规划器

下一步我可以直接继续帮你写第二步的 JointMoveJ_Start() 和 JointMoveJ_Update()。

User 8

D:_Engineering-build-debug.exe t_acc=1.0000, t_flat=0.0000, t_total=2.0000, v_peak=1.0000, is_triangle=1 t=0.000, s=0.000000, sdot=0.000000 t=0.010, s=0.000050, sdot=0.010000 t=0.020, s=0.000200, sdot=0.020000 t=0.030, s=0.000450, sdot=0.030000 t=0.040, s=0.000800, sdot=0.040000 t=0.050, s=0.001250, sdot=0.050000 t=0.060, s=0.001800, sdot=0.060000 t=0.070, s=0.002450, sdot=0.070000 t=0.080, s=0.003200, sdot=0.080000 t=0.090, s=0.004050, sdot=0.090000 t=0.100, s=0.005000, sdot=0.100000 t=0.110, s=0.006050, sdot=0.110000 t=0.120, s=0.007200, sdot=0.120000 t=0.130, s=0.008450, sdot=0.130000 t=0.140, s=0.009800, sdot=0.140000 t=0.150, s=0.011250, sdot=0.150000 t=0.160, s=0.012800, sdot=0.160000 t=0.170, s=0.014450, sdot=0.170000 t=0.180, s=0.016200, sdot=0.180000 t=0.190, s=0.018050, sdot=0.190000 t=0.200, s=0.020000, sdot=0.200000 t=0.210, s=0.022050, sdot=0.210000 t=0.220, s=0.024200, sdot=0.220000 t=0.230, s=0.026450, sdot=0.230000 t=0.240, s=0.028800, sdot=0.240000 t=0.250, s=0.031250, sdot=0.250000 t=0.260, s=0.033800, sdot=0.260000 t=0.270, s=0.036450, sdot=0.270000 t=0.280, s=0.039200, sdot=0.280000 t=0.290, s=0.042050, sdot=0.290000 t=0.300, s=0.045000, sdot=0.300000 t=0.310, s=0.048050, sdot=0.310000 t=0.320, s=0.051200, sdot=0.320000 t=0.330, s=0.054450, sdot=0.330000 t=0.340, s=0.057800, sdot=0.340000 t=0.350, s=0.061250, sdot=0.350000 t=0.360, s=0.064800, sdot=0.360000 t=0.370, s=0.068450, sdot=0.370000 t=0.380, s=0.072200, sdot=0.380000 t=0.390, s=0.076050, sdot=0.390000 t=0.400, s=0.080000, sdot=0.400000 t=0.410, s=0.084050, sdot=0.410000 t=0.420, s=0.088200, sdot=0.420000 t=0.430, s=0.092450, sdot=0.430000 t=0.440, s=0.096800, sdot=0.440000 t=0.450, s=0.101250, sdot=0.450000 t=0.460, s=0.105800, sdot=0.460000 t=0.470, s=0.110450, sdot=0.470000 t=0.480, s=0.115200, sdot=0.480000 t=0.490, s=0.120050, sdot=0.490000 t=0.500, s=0.125000, sdot=0.500000 t=0.510, s=0.130050, sdot=0.510000 t=0.520, s=0.135200, sdot=0.520000 t=0.530, s=0.140450, sdot=0.530000 t=0.540, s=0.145800, sdot=0.540000 t=0.550, s=0.151250, sdot=0.550000 t=0.560, s=0.156800, sdot=0.560000 t=0.570, s=0.162450, sdot=0.570000 t=0.580, s=0.168200, sdot=0.580000 t=0.590, s=0.174050, sdot=0.590000 t=0.600, s=0.180000, sdot=0.600000 t=0.610, s=0.186050, sdot=0.610000 t=0.620, s=0.192200, sdot=0.620000 t=0.630, s=0.198450, sdot=0.630000 t=0.640, s=0.204800, sdot=0.640000 t=0.650, s=0.211250, sdot=0.650000 t=0.660, s=0.217800, sdot=0.660000 t=0.670, s=0.224450, sdot=0.670000 t=0.680, s=0.231200, sdot=0.680000 t=0.690, s=0.238050, sdot=0.690000 t=0.700, s=0.245000, sdot=0.700000 t=0.710, s=0.252050, sdot=0.710000 t=0.720, s=0.259200, sdot=0.720000 t=0.730, s=0.266450, sdot=0.730000 t=0.740, s=0.273800, sdot=0.740000 t=0.750, s=0.281250, sdot=0.750000 t=0.760, s=0.288800, sdot=0.760000 t=0.770, s=0.296450, sdot=0.770000 t=0.780, s=0.304200, sdot=0.780000 t=0.790, s=0.312050, sdot=0.790000 t=0.800, s=0.320000, sdot=0.800000 t=0.810, s=0.328050, sdot=0.810000 t=0.820, s=0.336200, sdot=0.820000 t=0.830, s=0.344450, sdot=0.830000 t=0.840, s=0.352800, sdot=0.839999 t=0.850, s=0.361250, sdot=0.849999 t=0.860, s=0.369800, sdot=0.859999 t=0.870, s=0.378450, sdot=0.869999 t=0.880, s=0.387200, sdot=0.879999 t=0.890, s=0.396049, sdot=0.889999 t=0.900, s=0.404999, sdot=0.899999 t=0.910, s=0.414049, sdot=0.909999 t=0.920, s=0.423199, sdot=0.919999 t=0.930, s=0.432449, sdot=0.929999 t=0.940, s=0.441799, sdot=0.939999 t=0.950, s=0.451249, sdot=0.949999 t=0.960, s=0.460799, sdot=0.959999 t=0.970, s=0.470449, sdot=0.969999 t=0.980, s=0.480199, sdot=0.979999 t=0.990, s=0.490049, sdot=0.989999 t=1.000, s=0.499999, sdot=0.999999 t=1.010, s=0.509949, sdot=0.990001 t=1.020, s=0.519799, sdot=0.980001 t=1.030, s=0.529549, sdot=0.970001 t=1.040, s=0.539199, sdot=0.960001 t=1.050, s=0.548749, sdot=0.950001 t=1.060, s=0.558199, sdot=0.940001 t=1.070, s=0.567549, sdot=0.930001 t=1.080, s=0.576799, sdot=0.920001 t=1.090, s=0.585949, sdot=0.910001 t=1.100, s=0.594999, sdot=0.900001 t=1.110, s=0.603949, sdot=0.890001 t=1.120, s=0.612799, sdot=0.880001 t=1.130, s=0.621549, sdot=0.870001 t=1.140, s=0.630199, sdot=0.860001 t=1.150, s=0.638749, sdot=0.850001 t=1.160, s=0.647199, sdot=0.840001 t=1.170, s=0.655549, sdot=0.830001 t=1.180, s=0.663799, sdot=0.820001 t=1.190, s=0.671949, sdot=0.810001 t=1.200, s=0.679999, sdot=0.800001 t=1.210, s=0.687949, sdot=0.790001 t=1.220, s=0.695799, sdot=0.780001 t=1.230, s=0.703549, sdot=0.770001 t=1.240, s=0.711199, sdot=0.760001 t=1.250, s=0.718749, sdot=0.750001 t=1.260, s=0.726199, sdot=0.740001 t=1.270, s=0.733549, sdot=0.730001 t=1.280, s=0.740799, sdot=0.720001 t=1.290, s=0.747949, sdot=0.710001 t=1.300, s=0.754999, sdot=0.700001 t=1.310, s=0.761949, sdot=0.690001 t=1.320, s=0.768799, sdot=0.680001 t=1.330, s=0.775549, sdot=0.670001 t=1.340, s=0.782199, sdot=0.660001 t=1.350, s=0.788749, sdot=0.650001 t=1.360, s=0.795199, sdot=0.640001 t=1.370, s=0.801549, sdot=0.630001 t=1.380, s=0.807799, sdot=0.620001 t=1.390, s=0.813949, sdot=0.610001 t=1.400, s=0.819999, sdot=0.600001 t=1.410, s=0.825949, sdot=0.590001 t=1.420, s=0.831799, sdot=0.580001 t=1.430, s=0.837549, sdot=0.570001 t=1.440, s=0.843199, sdot=0.560001 t=1.450, s=0.848749, sdot=0.550001 t=1.460, s=0.854199, sdot=0.540001 t=1.470, s=0.859549, sdot=0.530001 t=1.480, s=0.864799, sdot=0.520001 t=1.490, s=0.869949, sdot=0.510001 t=1.500, s=0.874999, sdot=0.500001 t=1.510, s=0.879949, sdot=0.490001 t=1.520, s=0.884799, sdot=0.480001 t=1.530, s=0.889549, sdot=0.470001 t=1.540, s=0.894199, sdot=0.460001 t=1.550, s=0.898749, sdot=0.450001 t=1.560, s=0.903199, sdot=0.440001 t=1.570, s=0.907550, sdot=0.430001 t=1.580, s=0.911800, sdot=0.420001 t=1.590, s=0.915950, sdot=0.410001 t=1.600, s=0.920000, sdot=0.400001 t=1.610, s=0.923950, sdot=0.390001 t=1.620, s=0.927800, sdot=0.380001 t=1.630, s=0.931550, sdot=0.370001 t=1.640, s=0.935200, sdot=0.360001 t=1.650, s=0.938750, sdot=0.350001 t=1.660, s=0.942200, sdot=0.340001 t=1.670, s=0.945550, sdot=0.330001 t=1.680, s=0.948800, sdot=0.320001 t=1.690, s=0.951950, sdot=0.310001 t=1.700, s=0.955000, sdot=0.300001 t=1.710, s=0.957950, sdot=0.290001 t=1.720, s=0.960800, sdot=0.280001 t=1.730, s=0.963550, sdot=0.270001 t=1.740, s=0.966200, sdot=0.260001 t=1.750, s=0.968750, sdot=0.250001 t=1.760, s=0.971200, sdot=0.240001 t=1.770, s=0.973550, sdot=0.230001 t=1.780, s=0.975800, sdot=0.220001 t=1.790, s=0.977950, sdot=0.210001 t=1.800, s=0.980000, sdot=0.200001 t=1.810, s=0.981950, sdot=0.190001 t=1.820, s=0.983800, sdot=0.180001 t=1.830, s=0.985550, sdot=0.170001 t=1.840, s=0.987200, sdot=0.160001 t=1.850, s=0.988750, sdot=0.150001 t=1.860, s=0.990200, sdot=0.140001 t=1.870, s=0.991550, sdot=0.130001 t=1.880, s=0.992800, sdot=0.120001 t=1.890, s=0.993950, sdot=0.110001 t=1.900, s=0.995000, sdot=0.100001 t=1.910, s=0.995950, sdot=0.090001 t=1.920, s=0.996800, sdot=0.080001 t=1.930, s=0.997550, sdot=0.070001 t=1.940, s=0.998200, sdot=0.060001 t=1.950, s=0.998750, sdot=0.050002 t=1.960, s=0.999200, sdot=0.040002 t=1.970, s=0.999550, sdot=0.030002 t=1.980, s=0.999800, sdot=0.020002 t=1.990, s=0.999950, sdot=0.010002 t=2.000, s=1.000000, sdot=0.000002 t=2.010, s=1.000000, sdot=0.000000

进程已结束，退出代码为 0 三角速度测试如上，请问是否正确？我现在应该进行哪一步？请你帮我写下一步需要完成的函数

GPT 16

是正确的。

你这个三角速度测试结果也完全符合预期，说明第一步已经通过。

先确认一下你的三角速度测试为什么是对的

你这次参数是：

- vmax = 2.0

- amax = 1.0

程序打印：

- t_acc = 1.0000

- t_flat = 0.0000

- t_total = 2.0000

- v_peak = 1.0000

- is_triangle = 1

这正是三角速度的理论结果：

1. 没有匀速段

is_triangle = 1，t_flat = 0

对。

2. 加速时间

tacc=1amax=11=1

对。

3. 峰值速度

vpeak=amax⋅tacc=1⋅1=1

虽然你输入 vmax=2.0，但由于距离只有 1，根本跑不到 2.0，只能跑到 1.0，这正是三角轨迹的特征。

4. 总时间

ttotal=2tacc=2

也对。

5. 曲线形状

你打印出来也很标准：

- sdot 从 0 一直上升到约 1.0

- 然后立刻下降到 0

- 中间没有平顶匀速段

比如：

- t=1.000, s=0.499999, sdot=0.999999

- t=1.010, s=0.509949, sdot=0.990001

这正说明 t=1.0 是峰值点，然后进入减速段。

所以这一步可以验收了。

你现在应该进行哪一步

下一步就是我们前面说的：

第二步：写六轴联合 MoveJ 规划器

也就是实现：

- JointMoveJ_Start

- JointMoveJ_Update

它的作用是：

- 输入起点 q0[6]

- 输入终点 q1[6]

- 输入每轴速度上限 vmax[6]

- 输入每轴加速度上限 amax[6]

- 自动计算一个全局标量轨迹 s(t)

- 每周期输出：

  - q_ref[6]

  - v_ref[6]

后面你只要把 q_ref / v_ref 接到 pos_ctrl() 就行。

这一层的核心思想再强调一次

不是给 6 个关节分别做 6 条轨迹，而是只做一条标量轨迹 s(t)：

qi(t)=q0i+(q1i−q0i)s(t)

vi(t)=(q1i−q0i)s(t)

为了保证每个关节都不超限，需要计算：

vs,max=minivmaxi|dqi|

as,max=miniamaxi|dqi|

其中：

dqi=q1i−q0i

我直接把下一步完整代码给你

1）头文件 joint_movej_planner.h

```c id=“r2us97” #ifndef JOINT_MOVEJ_PLANNER_H #define JOINT_MOVEJ_PLANNER_H

#include #include #include “traj_scalar_trap.h”

#define JOINT_NUM 6 #define JOINT_EPS_MOVE 1e-6f

typedef enum { JP_IDLE = 0, JP_RUNNING, JP_DONE, JP_ABORT, JP_FAULT } JointPlannerState_e;

typedef struct { float q0[JOINT_NUM]; float q1[JOINT_NUM]; float dq[JOINT_NUM];

float vmax[JOINT_NUM];
float amax[JOINT_NUM];

float q_ref[JOINT_NUM];
float v_ref[JOINT_NUM];

float vs_max;
float as_max;

uint8_t moving_joint_count;

ScalarTrapProfile_t prof;
JointPlannerState_e state;

} JointMoveJPlanner_t;

/* 初始化 / void JointMoveJ_Init(JointMoveJPlanner_t jp);

/* 启动一次 MoveJ 规划 / bool JointMoveJ_Start(JointMoveJPlanner_t jp, const float q0[JOINT_NUM], const float q1[JOINT_NUM], const float vmax[JOINT_NUM], const float amax[JOINT_NUM]);

/* 周期更新，dt 单位：秒 / bool JointMoveJ_Update(JointMoveJPlanner_t jp, float dt);

/* 强制停止 / void JointMoveJ_Stop(JointMoveJPlanner_t jp);

#endif

---

## 2）源文件 `joint_movej_planner.c`

```c id="3wr5zc"
#include "joint_movej_planner.h"
#include 
#include 

static float minf_local(float a, float b)
{
    return (a < b) ? a : b;
}

void JointMoveJ_Init(JointMoveJPlanner_t *jp)
{
    if (jp == 0)
    {
        return;
    }

    memset(jp, 0, sizeof(JointMoveJPlanner_t));
    jp->state = JP_IDLE;
}

void JointMoveJ_Stop(JointMoveJPlanner_t *jp)
{
    int i;

    if (jp == 0)
    {
        return;
    }

    jp->prof.active = 0;
    jp->state = JP_ABORT;

    for (i = 0; i < JOINT_NUM; i++)
    {
        jp->v_ref[i] = 0.0f;
    }
}

bool JointMoveJ_Start(JointMoveJPlanner_t *jp,
                      const float q0[JOINT_NUM],
                      const float q1[JOINT_NUM],
                      const float vmax[JOINT_NUM],
                      const float amax[JOINT_NUM])
{
    int i;
    float adq;
    bool found_moving_joint = false;

    if ((jp == 0) || (q0 == 0) || (q1 == 0) || (vmax == 0) || (amax == 0))
    {
        return false;
    }

    memset(jp, 0, sizeof(JointMoveJPlanner_t));

    jp->vs_max = 1e30f;
    jp->as_max = 1e30f;
    jp->moving_joint_count = 0;

    for (i = 0; i < JOINT_NUM; i++)
    {
        jp->q0[i] = q0[i];
        jp->q1[i] = q1[i];
        jp->dq[i] = q1[i] - q0[i];

        jp->vmax[i] = vmax[i];
        jp->amax[i] = amax[i];

        jp->q_ref[i] = q0[i];
        jp->v_ref[i] = 0.0f;

        adq = fabsf(jp->dq[i]);

        /* 静止关节不参与全局约束 */
        if (adq < JOINT_EPS_MOVE)
        {
            continue;
        }

        /* 有运动的关节，其 vmax/amax 必须合法 */
        if ((vmax[i] <= 0.0f) || (amax[i] <= 0.0f))
        {
            jp->state = JP_FAULT;
            return false;
        }

        jp->vs_max = minf_local(jp->vs_max, vmax[i] / adq);
        jp->as_max = minf_local(jp->as_max, amax[i] / adq);

        jp->moving_joint_count++;
        found_moving_joint = true;
    }

    /* 所有关节都不用动：直接完成 */
    if (!found_moving_joint)
    {
        for (i = 0; i < JOINT_NUM; i++)
        {
            jp->q_ref[i] = jp->q1[i];
            jp->v_ref[i] = 0.0f;
        }

        jp->state = JP_DONE;
        return true;
    }

    if ((jp->vs_max <= 0.0f) || (jp->as_max <= 0.0f))
    {
        jp->state = JP_FAULT;
        return false;
    }

    if (!ScalarTrap_Start(&jp->prof, jp->vs_max, jp->as_max))
    {
        jp->state = JP_FAULT;
        return false;
    }

    jp->state = JP_RUNNING;
    return true;
}

bool JointMoveJ_Update(JointMoveJPlanner_t *jp, float dt)
{
    int i;
    float s, sdot;

    if (jp == 0)
    {
        return false;
    }

    if (jp->state == JP_DONE)
    {
        for (i = 0; i < JOINT_NUM; i++)
        {
            jp->q_ref[i] = jp->q1[i];
            jp->v_ref[i] = 0.0f;
        }
        return true;
    }

    if (jp->state != JP_RUNNING)
    {
        return false;
    }

    if (!ScalarTrap_Update(&jp->prof, dt, &s, &sdot))
    {
        jp->state = JP_FAULT;
        return false;
    }

    for (i = 0; i < JOINT_NUM; i++)
    {
        jp->q_ref[i] = jp->q0[i] + jp->dq[i] * s;
        jp->v_ref[i] = jp->dq[i] * sdot;
    }

    if (jp->prof.active == 0)
    {
        for (i = 0; i < JOINT_NUM; i++)
        {
            jp->q_ref[i] = jp->q1[i];
            jp->v_ref[i] = 0.0f;
        }
        jp->state = JP_DONE;
    }

    return true;
}

这一步你应该怎么测试

先不要接 IK，也不要接电机。

先做一个 PC 端测试：

- 给一组固定 q0

- 给一组固定 q1

- 给每轴 vmax

- 给每轴 amax

- 打印 q_ref[6] 和 v_ref[6]

3）测试代码 main.c

```c id=“3zq7z7” #include #include “joint_movej_planner.h”

int main(void) { JointMoveJPlanner_t jp;

float q0[JOINT_NUM]   = {0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f};
float q1[JOINT_NUM]   = {0.2f, -0.3f, 0.1f, 0.5f, -0.2f, 0.4f};

float vmax[JOINT_NUM] = {1.0f, 1.0f, 1.2f, 1.5f, 1.0f, 1.2f};
float amax[JOINT_NUM] = {2.0f, 2.0f, 2.5f, 3.0f, 2.0f, 2.5f};

float dt = 0.01f;
float t = 0.0f;
int i;

JointMoveJ_Init(&jp);

if (!JointMoveJ_Start(&jp, q0, q1, vmax, amax))
{
    printf("JointMoveJ_Start failed!\n");
    return -1;
}

printf("vs_max=%.6f, as_max=%.6f\n", jp.vs_max, jp.as_max);
printf("t_acc=%.6f, t_flat=%.6f, t_total=%.6f, is_triangle=%d\n",
       jp.prof.t_acc, jp.prof.t_flat, jp.prof.t_total, jp.prof.is_triangle);

while (1)
{
    if (!JointMoveJ_Update(&jp, dt))
    {
        printf("JointMoveJ_Update failed!\n");
        break;
    }

    printf("t=%.3f | ", t);
    for (i = 0; i < JOINT_NUM; i++)
    {
        printf("q%d=%.4f ", i + 1, jp.q_ref[i]);
    }
    printf("| ");
    for (i = 0; i < JOINT_NUM; i++)
    {
        printf("v%d=%.4f ", i + 1, jp.v_ref[i]);
    }
    printf("\n");

    t += dt;

    if (jp.state == JP_DONE)
    {
        break;
    }
}

return 0;

}

---

# 你测试时应该重点看什么

你不用一开始盯着 6 轴每一列数字，而是先看这几个现象。

## 1）所有轴是否同时开始、同时结束
这一步最关键。

如果代码正确，那么：

- 所有关节都从 `q0` 同时出发
- 所有关节都在同一个总时间到达 `q1`

---

## 2）位移大的轴速度绝对值更大
因为：

\[
v_i = dq_i \cdot \dot s
\]

所以哪个轴位移 `|dq|` 大，它的速度幅值自然就更大。

---

## 3）静止轴应保持不动
如果某个轴 `q1[i] == q0[i]`，那么：

- `q_ref[i]` 应恒等于 `q0[i]`
- `v_ref[i]` 应恒等于 0

---

## 4）所有轴的速度曲线形状一致
虽然每轴速度大小不同，但“节奏”应该一致：

- 一起加速
- 一起匀速
- 一起减速

这正是“联合同步”的意义。

---

# 下一步接电机前，你最好再补一个更简单的小测试

比如只让一个轴动，其他轴不动：

```c id="7twy2y"
float q0[JOINT_NUM] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
float q1[JOINT_NUM] = {0.5f, 0, 0, 0, 0, 0};

这样你能更直观看出：

- q1 在动

- 其他 5 轴不动

- 轨迹仍然正确

这对排错很有帮助。

你现在该怎么推进

我建议你现在就按这个顺序做：

第一步

先把我上面这两个文件建出来：

- joint_movej_planner.h

- joint_movej_planner.c

第二步

在 PC 端跑我给的测试 main.c

第三步

把打印结果贴给我，我帮你一起看： - vs_max/as_max 是否合理 - 总时间是否合理 - 6 轴是否同步 - q_ref/v_ref 是否符合预期

再强调一句这一步的意义

你现在已经有：

- 正确的梯形/三角标量轨迹器

- 正确的 IK 求终点方法

而这一步 JointMoveJ 是中间那座桥：

它把“求到的目标关节角”变成“每个时刻要发给电机的平滑参考值”。

这一步做好了，你后面接 pos_ctrl() 就很顺。

把下一轮 PC 测试结果发我，我继续帮你核对，然后我们再接 STM32 的 pos_ctrl()。

User 9

D:_Engineering-build-debug.exe vs_max=3.000000, as_max=6.000000 t_acc=0.408248, t_flat=0.000000, t_total=0.816497, is_triangle=1 t=0.000 | q1=0.0000 q2=0.0000 q3=0.0000 q4=0.0000 q5=0.0000 q6=0.0000 | v1=0.0000 v2=-0.0000 v3=0.0000 v4=0.0000 v5=-0.0 000 v6=0.0000 t=0.010 | q1=0.0001 q2=-0.0001 q3=0.0000 q4=0.0001 q5=-0.0001 q6=0.0001 | v1=0.0120 v2=-0.0180 v3=0.0060 v4=0.0300 v5=-0 .0120 v6=0.0240 t=0.020 | q1=0.0002 q2=-0.0004 q3=0.0001 q4=0.0006 q5=-0.0002 q6=0.0005 | v1=0.0240 v2=-0.0360 v3=0.0120 v4=0.0600 v5=-0 .0240 v6=0.0480 t=0.030 | q1=0.0005 q2=-0.0008 q3=0.0003 q4=0.0013 q5=-0.0005 q6=0.0011 | v1=0.0360 v2=-0.0540 v3=0.0180 v4=0.0900 v5=-0 .0360 v6=0.0720 t=0.040 | q1=0.0010 q2=-0.0014 q3=0.0005 q4=0.0024 q5=-0.0010 q6=0.0019 | v1=0.0480 v2=-0.0720 v3=0.0240 v4=0.1200 v5=-0 .0480 v6=0.0960 t=0.050 | q1=0.0015 q2=-0.0022 q3=0.0007 q4=0.0037 q5=-0.0015 q6=0.0030 | v1=0.0600 v2=-0.0900 v3=0.0300 v4=0.1500 v5=-0 .0600 v6=0.1200 t=0.060 | q1=0.0022 q2=-0.0032 q3=0.0011 q4=0.0054 q5=-0.0022 q6=0.0043 | v1=0.0720 v2=-0.1080 v3=0.0360 v4=0.1800 v5=-0 .0720 v6=0.1440 t=0.070 | q1=0.0029 q2=-0.0044 q3=0.0015 q4=0.0073 q5=-0.0029 q6=0.0059 | v1=0.0840 v2=-0.1260 v3=0.0420 v4=0.2100 v5=-0 .0840 v6=0.1680 t=0.080 | q1=0.0038 q2=-0.0058 q3=0.0019 q4=0.0096 q5=-0.0038 q6=0.0077 | v1=0.0960 v2=-0.1440 v3=0.0480 v4=0.2400 v5=-0 .0960 v6=0.1920 t=0.090 | q1=0.0049 q2=-0.0073 q3=0.0024 q4=0.0121 q5=-0.0049 q6=0.0097 | v1=0.1080 v2=-0.1620 v3=0.0540 v4=0.2700 v5=-0 .1080 v6=0.2160 t=0.100 | q1=0.0060 q2=-0.0090 q3=0.0030 q4=0.0150 q5=-0.0060 q6=0.0120 | v1=0.1200 v2=-0.1800 v3=0.0600 v4=0.3000 v5=-0 .1200 v6=0.2400 t=0.110 | q1=0.0073 q2=-0.0109 q3=0.0036 q4=0.0181 q5=-0.0073 q6=0.0145 | v1=0.1320 v2=-0.1980 v3=0.0660 v4=0.3300 v5=-0 .1320 v6=0.2640 t=0.120 | q1=0.0086 q2=-0.0130 q3=0.0043 q4=0.0216 q5=-0.0086 q6=0.0173 | v1=0.1440 v2=-0.2160 v3=0.0720 v4=0.3600 v5=-0 .1440 v6=0.2880 t=0.130 | q1=0.0101 q2=-0.0152 q3=0.0051 q4=0.0253 q5=-0.0101 q6=0.0203 | v1=0.1560 v2=-0.2340 v3=0.0780 v4=0.3900 v5=-0 .1560 v6=0.3120 t=0.140 | q1=0.0118 q2=-0.0176 q3=0.0059 q4=0.0294 q5=-0.0118 q6=0.0235 | v1=0.1680 v2=-0.2520 v3=0.0840 v4=0.4200 v5=-0 .1680 v6=0.3360 t=0.150 | q1=0.0135 q2=-0.0203 q3=0.0067 q4=0.0337 q5=-0.0135 q6=0.0270 | v1=0.1800 v2=-0.2700 v3=0.0900 v4=0.4500 v5=-0 .1800 v6=0.3600 t=0.160 | q1=0.0154 q2=-0.0230 q3=0.0077 q4=0.0384 q5=-0.0154 q6=0.0307 | v1=0.1920 v2=-0.2880 v3=0.0960 v4=0.4800 v5=-0 .1920 v6=0.3840 t=0.170 | q1=0.0173 q2=-0.0260 q3=0.0087 q4=0.0433 q5=-0.0173 q6=0.0347 | v1=0.2040 v2=-0.3060 v3=0.1020 v4=0.5100 v5=-0 .2040 v6=0.4080 t=0.180 | q1=0.0194 q2=-0.0292 q3=0.0097 q4=0.0486 q5=-0.0194 q6=0.0389 | v1=0.2160 v2=-0.3240 v3=0.1080 v4=0.5400 v5=-0 .2160 v6=0.4320 t=0.190 | q1=0.0217 q2=-0.0325 q3=0.0108 q4=0.0542 q5=-0.0217 q6=0.0433 | v1=0.2280 v2=-0.3420 v3=0.1140 v4=0.5700 v5=-0 .2280 v6=0.4560 t=0.200 | q1=0.0240 q2=-0.0360 q3=0.0120 q4=0.0600 q5=-0.0240 q6=0.0480 | v1=0.2400 v2=-0.3600 v3=0.1200 v4=0.6000 v5=-0 .2400 v6=0.4800 t=0.210 | q1=0.0265 q2=-0.0397 q3=0.0132 q4=0.0662 q5=-0.0265 q6=0.0529 | v1=0.2520 v2=-0.3780 v3=0.1260 v4=0.6300 v5=-0 .2520 v6=0.5040 t=0.220 | q1=0.0290 q2=-0.0436 q3=0.0145 q4=0.0726 q5=-0.0290 q6=0.0581 | v1=0.2640 v2=-0.3960 v3=0.1320 v4=0.6600 v5=-0 .2640 v6=0.5280 t=0.230 | q1=0.0317 q2=-0.0476 q3=0.0159 q4=0.0794 q5=-0.0317 q6=0.0635 | v1=0.2760 v2=-0.4140 v3=0.1380 v4=0.6900 v5=-0 .2760 v6=0.5520 t=0.240 | q1=0.0346 q2=-0.0518 q3=0.0173 q4=0.0864 q5=-0.0346 q6=0.0691 | v1=0.2880 v2=-0.4320 v3=0.1440 v4=0.7200 v5=-0 .2880 v6=0.5760 t=0.250 | q1=0.0375 q2=-0.0563 q3=0.0188 q4=0.0938 q5=-0.0375 q6=0.0750 | v1=0.3000 v2=-0.4500 v3=0.1500 v4=0.7500 v5=-0 .3000 v6=0.6000 t=0.260 | q1=0.0406 q2=-0.0608 q3=0.0203 q4=0.1014 q5=-0.0406 q6=0.0811 | v1=0.3120 v2=-0.4680 v3=0.1560 v4=0.7800 v5=-0 .3120 v6=0.6240 t=0.270 | q1=0.0437 q2=-0.0656 q3=0.0219 q4=0.1094 q5=-0.0437 q6=0.0875 | v1=0.3240 v2=-0.4860 v3=0.1620 v4=0.8100 v5=-0 .3240 v6=0.6480 t=0.280 | q1=0.0470 q2=-0.0706 q3=0.0235 q4=0.1176 q5=-0.0470 q6=0.0941 | v1=0.3360 v2=-0.5040 v3=0.1680 v4=0.8400 v5=-0 .3360 v6=0.6720 t=0.290 | q1=0.0505 q2=-0.0757 q3=0.0252 q4=0.1261 q5=-0.0505 q6=0.1009 | v1=0.3480 v2=-0.5220 v3=0.1740 v4=0.8700 v5=-0 .3480 v6=0.6960 t=0.300 | q1=0.0540 q2=-0.0810 q3=0.0270 q4=0.1350 q5=-0.0540 q6=0.1080 | v1=0.3600 v2=-0.5400 v3=0.1800 v4=0.9000 v5=-0 .3600 v6=0.7200 t=0.310 | q1=0.0577 q2=-0.0865 q3=0.0288 q4=0.1441 q5=-0.0577 q6=0.1153 | v1=0.3720 v2=-0.5580 v3=0.1860 v4=0.9300 v5=-0 .3720 v6=0.7440 t=0.320 | q1=0.0614 q2=-0.0922 q3=0.0307 q4=0.1536 q5=-0.0614 q6=0.1229 | v1=0.3840 v2=-0.5760 v3=0.1920 v4=0.9600 v5=-0 .3840 v6=0.7680 t=0.330 | q1=0.0653 q2=-0.0980 q3=0.0327 q4=0.1633 q5=-0.0653 q6=0.1307 | v1=0.3960 v2=-0.5940 v3=0.1980 v4=0.9900 v5=-0 .3960 v6=0.7920 t=0.340 | q1=0.0694 q2=-0.1040 q3=0.0347 q4=0.1734 q5=-0.0694 q6=0.1387 | v1=0.4080 v2=-0.6120 v3=0.2040 v4=1.0200 v5=-0 .4080 v6=0.8160 t=0.350 | q1=0.0735 q2=-0.1102 q3=0.0367 q4=0.1837 q5=-0.0735 q6=0.1470 | v1=0.4200 v2=-0.6300 v3=0.2100 v4=1.0500 v5=-0 .4200 v6=0.8400 t=0.360 | q1=0.0778 q2=-0.1166 q3=0.0389 q4=0.1944 q5=-0.0778 q6=0.1555 | v1=0.4320 v2=-0.6480 v3=0.2160 v4=1.0800 v5=-0 .4320 v6=0.8640 t=0.370 | q1=0.0821 q2=-0.1232 q3=0.0411 q4=0.2053 q5=-0.0821 q6=0.1643 | v1=0.4440 v2=-0.6660 v3=0.2220 v4=1.1100 v5=-0 .4440 v6=0.8880 t=0.380 | q1=0.0866 q2=-0.1300 q3=0.0433 q4=0.2166 q5=-0.0866 q6=0.1733 | v1=0.4560 v2=-0.6840 v3=0.2280 v4=1.1400 v5=-0 .4560 v6=0.9120 t=0.390 | q1=0.0913 q2=-0.1369 q3=0.0456 q4=0.2281 q5=-0.0913 q6=0.1825 | v1=0.4680 v2=-0.7020 v3=0.2340 v4=1.1700 v5=-0 .4680 v6=0.9360 t=0.400 | q1=0.0960 q2=-0.1440 q3=0.0480 q4=0.2400 q5=-0.0960 q6=0.1920 | v1=0.4800 v2=-0.7200 v3=0.2400 v4=1.2000 v5=-0 .4800 v6=0.9600 t=0.410 | q1=0.1009 q2=-0.1513 q3=0.0504 q4=0.2521 q5=-0.1009 q6=0.2017 | v1=0.4878 v2=-0.7317 v3=0.2439 v4=1.2195 v5=-0 .4878 v6=0.9756 t=0.420 | q1=0.1057 q2=-0.1585 q3=0.0528 q4=0.2642 q5=-0.1057 q6=0.2113 | v1=0.4758 v2=-0.7137 v3=0.2379 v4=1.1895 v5=-0 .4758 v6=0.9516 t=0.430 | q1=0.1104 q2=-0.1656 q3=0.0552 q4=0.2759 q5=-0.1104 q6=0.2207 | v1=0.4638 v2=-0.6957 v3=0.2319 v4=1.1595 v5=-0 .4638 v6=0.9276 t=0.440 | q1=0.1150 q2=-0.1724 q3=0.0575 q4=0.2874 q5=-0.1150 q6=0.2299 | v1=0.4518 v2=-0.6777 v3=0.2259 v4=1.1295 v5=-0 .4518 v6=0.9036 t=0.450 | q1=0.1194 q2=-0.1791 q3=0.0597 q4=0.2985 q5=-0.1194 q6=0.2388 | v1=0.4398 v2=-0.6597 v3=0.2199 v4=1.0995 v5=-0 .4398 v6=0.8796 t=0.460 | q1=0.1237 q2=-0.1856 q3=0.0619 q4=0.3094 q5=-0.1237 q6=0.2475 | v1=0.4278 v2=-0.6417 v3=0.2139 v4=1.0695 v5=-0 .4278 v6=0.8556 t=0.470 | q1=0.1280 q2=-0.1919 q3=0.0640 q4=0.3199 q5=-0.1280 q6=0.2559 | v1=0.4158 v2=-0.6237 v3=0.2079 v4=1.0395 v5=-0 .4158 v6=0.8316 t=0.480 | q1=0.1321 q2=-0.1981 q3=0.0660 q4=0.3302 q5=-0.1321 q6=0.2641 | v1=0.4038 v2=-0.6057 v3=0.2019 v4=1.0095 v5=-0 .4038 v6=0.8076 t=0.490 | q1=0.1360 q2=-0.2041 q3=0.0680 q4=0.3401 q5=-0.1360 q6=0.2721 | v1=0.3918 v2=-0.5877 v3=0.1959 v4=0.9795 v5=-0 .3918 v6=0.7836 t=0.500 | q1=0.1399 q2=-0.2098 q3=0.0699 q4=0.3497 q5=-0.1399 q6=0.2798 | v1=0.3798 v2=-0.5697 v3=0.1899 v4=0.9495 v5=-0 .3798 v6=0.7596 t=0.510 | q1=0.1436 q2=-0.2155 q3=0.0718 q4=0.3591 q5=-0.1436 q6=0.2873 | v1=0.3678 v2=-0.5517 v3=0.1839 v4=0.9195 v5=-0 .3678 v6=0.7356 t=0.520 | q1=0.1473 q2=-0.2209 q3=0.0736 q4=0.3681 q5=-0.1473 q6=0.2945 | v1=0.3558 v2=-0.5337 v3=0.1779 v4=0.8895 v5=-0 .3558 v6=0.7116 t=0.530 | q1=0.1508 q2=-0.2261 q3=0.0754 q4=0.3769 q5=-0.1508 q6=0.3015 | v1=0.3438 v2=-0.5157 v3=0.1719 v4=0.8595 v5=-0 .3438 v6=0.6876 t=0.540 | q1=0.1541 q2=-0.2312 q3=0.0771 q4=0.3853 q5=-0.1541 q6=0.3083 | v1=0.3318 v2=-0.4977 v3=0.1659 v4=0.8295 v5=-0 .3318 v6=0.6636 t=0.550 | q1=0.1574 q2=-0.2361 q3=0.0787 q4=0.3935 q5=-0.1574 q6=0.3148 | v1=0.3198 v2=-0.4797 v3=0.1599 v4=0.7995 v5=-0 .3198 v6=0.6396 t=0.560 | q1=0.1605 q2=-0.2408 q3=0.0803 q4=0.4013 q5=-0.1605 q6=0.3211 | v1=0.3078 v2=-0.4617 v3=0.1539 v4=0.7695 v5=-0 .3078 v6=0.6156 t=0.570 | q1=0.1635 q2=-0.2453 q3=0.0818 q4=0.4089 q5=-0.1635 q6=0.3271 | v1=0.2958 v2=-0.4437 v3=0.1479 v4=0.7395 v5=-0 .2958 v6=0.5916 t=0.580 | q1=0.1664 q2=-0.2497 q3=0.0832 q4=0.4161 q5=-0.1664 q6=0.3329 | v1=0.2838 v2=-0.4257 v3=0.1419 v4=0.7095 v5=-0 .2838 v6=0.5676 t=0.590 | q1=0.1692 q2=-0.2538 q3=0.0846 q4=0.4230 q5=-0.1692 q6=0.3384 | v1=0.2718 v2=-0.4077 v3=0.1359 v4=0.6795 v5=-0 .2718 v6=0.5436 t=0.600 | q1=0.1719 q2=-0.2578 q3=0.0859 q4=0.4297 q5=-0.1719 q6=0.3438 | v1=0.2598 v2=-0.3897 v3=0.1299 v4=0.6495 v5=-0 .2598 v6=0.5196 t=0.610 | q1=0.1744 q2=-0.2616 q3=0.0872 q4=0.4360 q5=-0.1744 q6=0.3488 | v1=0.2478 v2=-0.3717 v3=0.1239 v4=0.6195 v5=-0 .2478 v6=0.4956 t=0.620 | q1=0.1768 q2=-0.2653 q3=0.0884 q4=0.4421 q5=-0.1768 q6=0.3537 | v1=0.2358 v2=-0.3537 v3=0.1179 v4=0.5895 v5=-0 .2358 v6=0.4716 t=0.630 | q1=0.1791 q2=-0.2687 q3=0.0896 q4=0.4478 q5=-0.1791 q6=0.3583 | v1=0.2238 v2=-0.3357 v3=0.1119 v4=0.5595 v5=-0 .2238 v6=0.4476 t=0.640 | q1=0.1813 q2=-0.2720 q3=0.0907 q4=0.4533 q5=-0.1813 q6=0.3626 | v1=0.2118 v2=-0.3177 v3=0.1059 v4=0.5295 v5=-0 .2118 v6=0.4236 t=0.650 | q1=0.1834 q2=-0.2751 q3=0.0917 q4=0.4584 q5=-0.1834 q6=0.3667 | v1=0.1998 v2=-0.2997 v3=0.0999 v4=0.4995 v5=-0 .1998 v6=0.3996 t=0.660 | q1=0.1853 q2=-0.2780 q3=0.0927 q4=0.4633 q5=-0.1853 q6=0.3706 | v1=0.1878 v2=-0.2817 v3=0.0939 v4=0.4695 v5=-0 .1878 v6=0.3756 t=0.670 | q1=0.1871 q2=-0.2807 q3=0.0936 q4=0.4678 q5=-0.1871 q6=0.3742 | v1=0.1758 v2=-0.2637 v3=0.0879 v4=0.4395 v5=-0 .1758 v6=0.3516 t=0.680 | q1=0.1888 q2=-0.2832 q3=0.0944 q4=0.4721 q5=-0.1888 q6=0.3776 | v1=0.1638 v2=-0.2457 v3=0.0819 v4=0.4095 v5=-0 .1638 v6=0.3276 t=0.690 | q1=0.1904 q2=-0.2856 q3=0.0952 q4=0.4760 q5=-0.1904 q6=0.3808 | v1=0.1518 v2=-0.2277 v3=0.0759 v4=0.3795 v5=-0 .1518 v6=0.3036 t=0.700 | q1=0.1919 q2=-0.2878 q3=0.0959 q4=0.4796 q5=-0.1919 q6=0.3837 | v1=0.1398 v2=-0.2097 v3=0.0699 v4=0.3495 v5=-0 .1398 v6=0.2796 t=0.710 | q1=0.1932 q2=-0.2898 q3=0.0966 q4=0.4830 q5=-0.1932 q6=0.3864 | v1=0.1278 v2=-0.1917 v3=0.0639 v4=0.3195 v5=-0 .1278 v6=0.2556 t=0.720 | q1=0.1944 q2=-0.2916 q3=0.0972 q4=0.4860 q5=-0.1944 q6=0.3888 | v1=0.1158 v2=-0.1737 v3=0.0579 v4=0.2895 v5=-0 .1158 v6=0.2316 t=0.730 | q1=0.1955 q2=-0.2933 q3=0.0978 q4=0.4888 q5=-0.1955 q6=0.3910 | v1=0.1038 v2=-0.1557 v3=0.0519 v4=0.2595 v5=-0 .1038 v6=0.2076 t=0.740 | q1=0.1965 q2=-0.2947 q3=0.0982 q4=0.4912 q5=-0.1965 q6=0.3930 | v1=0.0918 v2=-0.1377 v3=0.0459 v4=0.2295 v5=-0 .0918 v6=0.1836 t=0.750 | q1=0.1973 q2=-0.2960 q3=0.0987 q4=0.4934 q5=-0.1973 q6=0.3947 | v1=0.0798 v2=-0.1197 v3=0.0399 v4=0.1995 v5=-0 .0798 v6=0.1596 t=0.760 | q1=0.1981 q2=-0.2971 q3=0.0990 q4=0.4952 q5=-0.1981 q6=0.3962 | v1=0.0678 v2=-0.1017 v3=0.0339 v4=0.1695 v5=-0 .0678 v6=0.1356 t=0.770 | q1=0.1987 q2=-0.2981 q3=0.0994 q4=0.4968 q5=-0.1987 q6=0.3974 | v1=0.0558 v2=-0.0837 v3=0.0279 v4=0.1395 v5=-0 .0558 v6=0.1116 t=0.780 | q1=0.1992 q2=-0.2988 q3=0.0996 q4=0.4980 q5=-0.1992 q6=0.3984 | v1=0.0438 v2=-0.0657 v3=0.0219 v4=0.1095 v5=-0 .0438 v6=0.0876 t=0.790 | q1=0.1996 q2=-0.2994 q3=0.0998 q4=0.4989 q5=-0.1996 q6=0.3992 | v1=0.0318 v2=-0.0477 v3=0.0159 v4=0.0795 v5=-0 .0318 v6=0.0636 t=0.800 | q1=0.1998 q2=-0.2998 q3=0.0999 q4=0.4996 q5=-0.1998 q6=0.3997 | v1=0.0198 v2=-0.0297 v3=0.0099 v4=0.0495 v5=-0 .0198 v6=0.0396 t=0.810 | q1=0.2000 q2=-0.3000 q3=0.1000 q4=0.4999 q5=-0.2000 q6=0.3999 | v1=0.0078 v2=-0.0117 v3=0.0039 v4=0.0195 v5=-0 .0078 v6=0.0156 t=0.820 | q1=0.2000 q2=-0.3000 q3=0.1000 q4=0.5000 q5=-0.2000 q6=0.4000 | v1=0.0000 v2=0.0000 v3=0.0000 v4=0.0000 v5=0.0 000 v6=0.0000

进程已结束，退出代码为 0 PC端C语言测试结果如上，我现在应该做什么？

GPT 17

你这组结果已经说明“六轴联合 MoveJ 规划器”在 PC 端也跑通了。下一步不要急着接 IK，最稳的顺序是先把它接到 STM32 的执行层，做一次不经 IK 的关节目标点到达测试，确认 JointMoveJ_Update() 输出的 q_ref/v_ref 能被 pos_ctrl() 正常执行。

GPT 18

你的这组 PC 测试结果是对的，而且说明第二步也通过了。

先把关键结论说清楚：

1）vs_max = 3.0、as_max = 6.0 是合理的

你测试里：

- dq = [0.2, -0.3, 0.1, 0.5, -0.2, 0.4]

逐轴约束变成：

- vmax/|dq| = [5, 3.333, 12, 3, 5, 3]

- amax/|dq| = [10, 6.667, 25, 6, 10, 6.25]

所以全局最小值就是：

- vs_max = 3

- as_max = 6

完全正确。

2）这次是三角速度也是对的

对标量轨迹 s(t) 来说，距离恒为 1。
如果想跑到 vs_max = 3，以 as_max = 6 加速，需要：

tacc=36=0.5

对应加速段位移：

sacc=0.5×6×0.52=0.75

两边加减速就要走 1.5，已经大于总距离 1，所以一定是三角速度。

因此程序打印：

- t_acc = 0.408248

- t_flat = 0

- t_total = 0.816497

- is_triangle = 1

完全正确。

3）6 轴同步也对

你这组输出里，所有轴都：

- 同时起步

- 同时减速

- 同时到终点

而且在终点：

- q1=0.2000

- q2=-0.3000

- q3=0.1000

- q4=0.5000

- q5=-0.2000

- q6=0.4000

正好等于目标值。

这说明六轴联合同步规划器已经成立。

你现在应该做什么

下一步最稳，不是立刻接 IK，而是：

第三步：把 JointMoveJ 接到 STM32 执行层，做“不经 IK 的关节目标点运动”

也就是先做一层执行封装：

- 输入当前关节角 q_current[6]

- 输入目标关节角 q_target[6]

- 启动 JointMoveJ_Start()

- 周期调用 JointMoveJ_Update()

- 把 q_ref[i]、v_ref[i] 发给
pos_ctrl(hcan, motor->id, target_angle, target_speed);

这一步一旦稳定，下一步再把 IK 接进来就很顺了。

这一步最适合写哪些函数

我建议你现在先写这 4 个函数：

- RobotMotion_Init

- RobotMotion_StartJointMove

- RobotMotion_Tick

- RobotMotion_Stop

它们的职责分别是：

RobotMotion_Init

初始化执行器状态。

RobotMotion_StartJointMove

给一组目标关节角，启动联合梯形规划器。

RobotMotion_Tick

固定周期调用，比如 2 ms / 5 ms：

- 更新轨迹

- 输出 q_ref/v_ref

- 调 6 次 pos_ctrl

RobotMotion_Stop

中止当前动作。

我直接把这一步代码给你

1）头文件 robot_motion.h

```c id=“jz0z1v” #ifndef ROBOT_MOTION_H #define ROBOT_MOTION_H

#include #include #include #include “joint_movej_planner.h”

/* 你可以根据自己的工程替换这两个类型 */ typedef struct { uint32_t id; } MotorObj_t;

/* 运动执行状态 */ typedef enum { RM_IDLE = 0, RM_RUNNING, RM_DONE, RM_ABORT, RM_FAULT } RobotMotionState_e;

/* 运动执行器 */ typedef struct { JointMoveJPlanner_t planner;

float last_q_cmd[JOINT_NUM];
float last_v_cmd[JOINT_NUM];

RobotMotionState_e state;

} RobotMotion_t;

/* 初始化 / void RobotMotion_Init(RobotMotion_t rm);

/* 启动一次关节空间目标点到达 / bool RobotMotion_StartJointMove(RobotMotion_t rm, const float q_current[JOINT_NUM], const float q_target[JOINT_NUM], const float vmax[JOINT_NUM], const float amax[JOINT_NUM]);

/* 周期执行：dt单位秒 / bool RobotMotion_Tick(RobotMotion_t rm, void *hcan, const MotorObj_t motor[JOINT_NUM], float dt);

/* 停止 / void RobotMotion_Stop(RobotMotion_t rm);

/* 查询是否忙 / bool RobotMotion_IsBusy(const RobotMotion_t rm);

#endif

---

## 2）源文件 `robot_motion.c`

这里我先按“**内部统一用弧度**”写。  
到驱动层之前，再做单位转换。

```c id="0cc5c2"
#include "robot_motion.h"
#include 

/* =========================================================
 * 你需要根据驱动器协议修改这两个转换函数
 * ========================================================= */

/* 关节位置：弧度 -> 驱动器位置单位 */
static float JointPos_RadToDrvUnit(uint8_t joint_idx, float q_rad)
{
    (void)joint_idx;

    /* 如果驱动器吃“度”，改成：
     * return q_rad * 57.2957795f;
     *
     * 如果驱动器本来就吃“弧度”，直接返回 q_rad。
     */
    return q_rad;
}

/* 关节速度：弧度每秒 -> 驱动器速度单位 */
static float JointVel_RadpsToDrvUnit(uint8_t joint_idx, float v_radps)
{
    (void)joint_idx;

    /* 如果驱动器速度参数是“度/秒”，改成：
     * return v_radps * 57.2957795f;
     *
     * 这里先保持和位置一致。
     */
    return v_radps;
}

/* =========================================================
 * 你给的底层接口
 * pos_ctrl(hcan, motor->id, target_angle, target_speed);
 * 这里只做声明，具体定义由你的工程提供
 * ========================================================= */
extern void pos_ctrl(void *hcan, uint32_t id, float target_angle, float target_speed);

void RobotMotion_Init(RobotMotion_t *rm)
{
    if (rm == 0)
    {
        return;
    }

    memset(rm, 0, sizeof(RobotMotion_t));
    JointMoveJ_Init(&rm->planner);
    rm->state = RM_IDLE;
}

bool RobotMotion_StartJointMove(RobotMotion_t *rm,
                                const float q_current[JOINT_NUM],
                                const float q_target[JOINT_NUM],
                                const float vmax[JOINT_NUM],
                                const float amax[JOINT_NUM])
{
    int i;

    if ((rm == 0) || (q_current == 0) || (q_target == 0) || (vmax == 0) || (amax == 0))
    {
        return false;
    }

    if (!JointMoveJ_Start(&rm->planner, q_current, q_target, vmax, amax))
    {
        rm->state = RM_FAULT;
        return false;
    }

    for (i = 0; i < JOINT_NUM; i++)
    {
        rm->last_q_cmd[i] = q_current[i];
        rm->last_v_cmd[i] = 0.0f;
    }

    if (rm->planner.state == JP_DONE)
    {
        rm->state = RM_DONE;
    }
    else
    {
        rm->state = RM_RUNNING;
    }

    return true;
}

bool RobotMotion_Tick(RobotMotion_t *rm,
                      void *hcan,
                      const MotorObj_t motor[JOINT_NUM],
                      float dt)
{
    int i;
    float q_cmd_drv;
    float v_cmd_drv;

    if ((rm == 0) || (motor == 0) || (dt <= 0.0f))
    {
        return false;
    }

    if (rm->state == RM_IDLE)
    {
        return true;
    }

    if (rm->state == RM_ABORT || rm->state == RM_FAULT)
    {
        return false;
    }

    if (rm->state == RM_DONE)
    {
        return true;
    }

    if (!JointMoveJ_Update(&rm->planner, dt))
    {
        rm->state = RM_FAULT;
        return false;
    }

    for (i = 0; i < JOINT_NUM; i++)
    {
        rm->last_q_cmd[i] = rm->planner.q_ref[i];
        rm->last_v_cmd[i] = rm->planner.v_ref[i];

        q_cmd_drv = JointPos_RadToDrvUnit((uint8_t)i, rm->planner.q_ref[i]);

        /* 大多数位置-速度模式里，速度是限速值，传绝对值更稳 */
        v_cmd_drv = JointVel_RadpsToDrvUnit((uint8_t)i, fabsf(rm->planner.v_ref[i]));

        pos_ctrl(hcan, motor[i].id, q_cmd_drv, v_cmd_drv);
    }

    if (rm->planner.state == JP_DONE)
    {
        rm->state = RM_DONE;
    }
    else
    {
        rm->state = RM_RUNNING;
    }

    return true;
}

void RobotMotion_Stop(RobotMotion_t *rm)
{
    int i;

    if (rm == 0)
    {
        return;
    }

    JointMoveJ_Stop(&rm->planner);

    for (i = 0; i < JOINT_NUM; i++)
    {
        rm->last_v_cmd[i] = 0.0f;
    }

    rm->state = RM_ABORT;
}

bool RobotMotion_IsBusy(const RobotMotion_t *rm)
{
    if (rm == 0)
    {
        return false;
    }

    return (rm->state == RM_RUNNING);
}

你接下来怎么测试

第一阶段：先不接 IK，只测固定关节目标

这一步最关键。

先准备：

- 当前关节角 q_current[6]

- 目标关节角 q_target[6]

- 每轴 vmax[6]

- 每轴 amax[6]

比如：

```c id=“95ud30” float q_current[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0}; float q_target[6] = {0.2f, -0.3f, 0.1f, 0.5f, -0.2f, 0.4f};

float vmax[6] = {1.0f, 1.0f, 1.2f, 1.5f, 1.0f, 1.2f}; float amax[6] = {2.0f, 2.0f, 2.5f, 3.0f, 2.0f, 2.5f};

启动：

```c id="ayyevl"
RobotMotion_StartJointMove(&g_robot_motion, q_current, q_target, vmax, amax);

周期执行，比如 2 ms：

c id="627e95" RobotMotion_Tick(&g_robot_motion, &hcan1, g_motors, 0.002f);

第二阶段：先只让一个轴动

这是上板前我最建议你做的小测试。

例如：

c id="s9nddu" float q_current[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0}; float q_target[6]  = {0.3f, 0, 0, 0, 0, 0};

这样你能先确认：

- 只有 1 轴在动

- 速度参数正常

- 不会因为多轴联动把问题掩盖掉

第三阶段：再做 6 轴联动

单轴正常后，再切回多轴目标点运动。

你现在最需要注意的 4 个工程点

1）pos_ctrl() 的位置单位和速度单位

我这里默认“内部是弧度”，驱动前再转换。

你必须确认你的驱动器到底吃的是：

- 弧度 / 弧度每秒 还是

- 度 / 度每秒 还是

- 编码器计数 / rpm

如果你的驱动吃“度”，就把这两个函数改掉：

c id="a04r7u" static float JointPos_RadToDrvUnit(uint8_t joint_idx, float q_rad) static float JointVel_RadpsToDrvUnit(uint8_t joint_idx, float v_radps)

2）速度参数通常传绝对值

很多位置-速度模式里：

- 位置目标有方向

- 速度参数只是速度上限

所以我这里写的是：

c id="4rn2iw" fabsf(rm->planner.v_ref[i])

如果你的驱动要求速度必须带符号，再改成直接传 v_ref[i]。

3）当前关节角必须来自真实反馈

后面你接入真实机械臂时，q_current 不能总拿上一次目标角代替。
最好来自：

- 编码器反馈

- 驱动器读回角度

- 或你的 current_angle[]

这样规划器起点才是真实的。

4）现在还不要接 IK

你现在已经有：

- 标量梯形轨迹器

- 六轴联合 MoveJ 规划器

- 现在再加一个执行封装层

这三层接通后，再接 IK 最稳。

顺序是：

- 固定关节目标运动跑通

- 单轴测试跑通

- 六轴联动跑通

- 最后再加 Pose -> IK -> q_target

你现在应该如何继续

最合理的推进顺序就是这 3 步：

第一步

把我上面的 robot_motion.h/.c 建出来。

第二步

在 PC 端先做一个“假 pos_ctrl”测试，只打印 target_angle/target_speed。

第三步

再换到 STM32，定时调用 RobotMotion_Tick()，先跑单轴，再跑六轴。

你下一步最可能要写的测试壳

我建议你很快再补一个临时测试版 pos_ctrl：

c id="pq0qxo" void pos_ctrl(void *hcan, uint32_t id, float target_angle, float target_speed) {     (void)hcan;     printf("id=%lu, angle=%.4f, speed=%.4f\n",            (unsigned long)id, target_angle, target_speed); }

这样你能先在 PC 端把 RobotMotion_Tick() 的完整调用链跑通。

一句话总结

你现在的 PC 结果说明：

- 标量梯形/三角轨迹器正确

- 六轴联合 MoveJ 规划器正确

所以下一步不是再改规划数学，而是：

写 STM32 执行层，把 JointMoveJ_Update() 输出的 q_ref/v_ref 周期性送进 pos_ctrl()。

我上面给你的 RobotMotion_Init / StartJointMove / Tick / Stop，就是你现在最该落地的下一组函数。
你把这层接起来后，把测试打印或 STM32 实测现象发我，我再继续带你接下一步：把你的 IK_Solve_All() 接进 Robot_MoveToPose()。

User 10

上面这份你要我新添加的代码是在做什么？我应该在什么平台测试？

GPT 19

这份新加的代码，本质上是在给你现有的“运动学解算”补上一个执行层。

你现在已经有两块能力了：

- STM32KinematicSDH：负责 FK/IK 解算

- JointMoveJ：负责 把起点关节角平滑规划到终点关节角

而我新加的 robot_motion.h / robot_motion.c，做的是第三块：

把“规划器输出”真正变成“发给电机的命令”

也就是把这条链打通：

目标关节角 → 轨迹规划器 → 每周期得到 q_ref / v_ref → 调 pos_ctrl() 发给电机

一、它在做什么

1）RobotMotion_Init()

做初始化。

作用是：

- 清空运动执行器状态

- 初始化内部的 JointMoveJPlanner_t

- 把状态设为 RM_IDLE

你可以把它理解成“上电后先把运动模块准备好”。

2）RobotMotion_StartJointMove()

启动一次“关节目标点到达”动作。

输入：

- 当前关节角 q_current[6]

- 目标关节角 q_target[6]

- 每轴最大速度 vmax[6]

- 每轴最大加速度 amax[6]

它内部会调用：

- JointMoveJ_Start(...)

也就是告诉规划器：

“请帮我从当前角度，平滑走到目标角度。”

启动成功后，状态会进入 RM_RUNNING。

3）RobotMotion_Tick()

这是最关键的函数。

它应该被周期性调用，比如：

- 每 2 ms 调一次

- 或每 5 ms 调一次

它每次做三件事：

第一步：更新规划器

调用：

- JointMoveJ_Update(...)

得到当前时刻的：

- q_ref[6]：当前参考关节角

- v_ref[6]：当前参考关节速度

第二步：单位转换

把内部使用的弧度、弧度每秒，转换成驱动器能识别的单位，比如：

- 度

- 度每秒

- 或其他单位

这就是这两个函数的作用：

- JointPos_RadToDrvUnit()

- JointVel_RadpsToDrvUnit()

第三步：真正发给电机

对 6 个电机分别调用：

pos_ctrl(hcan, motor[i].id, q_cmd_drv, v_cmd_drv);

所以这一步就是：

把“规划好的轨迹点”变成“电机执行命令”

4）RobotMotion_Stop()

强制停止当前动作。

它会：

- 停掉规划器

- 把状态改成 RM_ABORT

后面你做急停、任务打断时会用到。

5）RobotMotion_IsBusy()

查询当前是不是还在运动中。

如果你后面写状态机、上位机命令、动作队列，这个函数会很方便。

二、它和你现有代码的关系

你现有系统现在可以分成三层：

第一层：运动学层

就是你的 STM32KinematicSDH

负责：

- FK

- IK

- 从目标位姿求最优关节角

这层你已经写得很好了。

第二层：轨迹规划层

就是我们刚写好的：

- ScalarTrap_Start / Update

- JointMoveJ_Start / Update

负责：

- 从 q_current 到 q_target

- 生成平滑的关节轨迹

第三层：执行层

就是这次新增的：

- RobotMotion_Init

- RobotMotion_StartJointMove

- RobotMotion_Tick

- RobotMotion_Stop

负责：

- 周期运行规划器

- 把结果发给 pos_ctrl()

三、为什么现在要加这一层

因为 JointMoveJ 只是个“数学规划器”，它只会算：

- 当前该走到哪

- 当前该用多大速度

但它不会自己控制电机。

而你的电机接口是：

pos_ctrl(hcan, motor->id, target_angle, target_speed);

所以需要一个“中间层”把两者接起来。

这就是 robot_motion.c 的意义。

四、你应该在什么平台测试

答案是：

先在 PC 端测试，再去 STM32 测试

顺序不要反。

第一阶段：PC 端测试

这是最推荐你现在做的。

目的

验证这条完整调用链逻辑没问题：

- RobotMotion_StartJointMove()

- RobotMotion_Tick()

- pos_ctrl()

怎么测

在 PC 上不要真连 CAN，也不要真控电机，先写一个假的 pos_ctrl()：

void pos_ctrl(void *hcan, uint32_t id, float target_angle, float target_speed)
{
    (void)hcan;
    printf("id=%lu, angle=%.4f, speed=%.4f\n",
           (unsigned long)id, target_angle, target_speed);
}

这样你就能看到：

- 每个周期发给每个电机的目标角度

- 每个周期发给每个电机的目标速度

你在 PC 端要确认什么

确认这几点：

- 6 个电机命令是否连续变化

- 起点是不是从 q_current 开始

- 终点是不是准确到 q_target

- 速度是不是先增后减

- 动作结束后是否停在目标点

这一步通过后，再上 STM32。

第二阶段：STM32 测试

等 PC 端链路确认没问题后，再移植到 STM32。

STM32 上怎么用

通常放在一个固定周期任务里：

- 定时器中断

- FreeRTOS 周期任务

- 控制线程

例如每 2 ms 调一次：

RobotMotion_Tick(&g_robot_motion, &hcan1, g_motors, 0.002f);

STM32 上第一轮怎么测

不要一上来就 6 轴联动。

先这样测：

先测单轴

比如：

- 只动第 1 轴

- 其他轴不动

看：

- 只有 1 轴收到变化命令

- 速度变化正确

- 电机能平滑到位

再测多轴

单轴没问题，再做 2 轴、3 轴，最后 6 轴。

五、现在这份代码还没做什么

要注意，这份代码还没接入 IK。

它目前只支持：

已知目标关节角 q_target，平滑到达

也就是：

- q_current -> q_target

它还没做到：

- 目标位姿 pose_target -> IK -> q_target -> 执行

所以它现在更准确地说，是一个：

关节空间目标点到达执行器

而不是完整的“位姿运动模块”。

六、你现在最合适的测试顺序

我建议你严格按这个顺序：

第一步：PC 端测试 robot_motion

用假的 pos_ctrl() 打印输出。

第二步：STM32 测单轴

看 1 个关节是否能按规划速度平滑到位。

第三步：STM32 测多轴

确认多轴同步。

第四步：再接 IK

等这三步都稳了，再写：

- Robot_MoveToPose()

内部流程才是：

- 读取当前关节角

- 调 IK_Solve_All()

- 得到 q_target

- 再调用 RobotMotion_StartJointMove()

七、一句话总结

这份新代码不是在做运动学，也不是在做新的 IK。
它是在做：

“把轨迹规划结果周期性下发给电机”的执行层

最适合的测试平台是：

先在 PC 端做假 pos_ctrl() 打印测试，再到 STM32 上做单轴、再多轴实机测试

这样最稳，也最容易定位问题。

你下一步最适合做的是：我帮你写一份 PC 端可直接运行的 robot_motion 测试 main.c，把假的 pos_ctrl()、电机数组、周期循环都搭好。

User 11

第二步

在 PC 端先做一个“假 pos_ctrl”测试，只打印 target_angle/target_speed。这里怎么做？PC端的代码main函数怎么编写做一个假的pos_ctrl测试？

GPT 20

可以，PC 端这个“假 pos_ctrl 测试”的目的很简单：

先不接真实 CAN 和电机，只验证整条调用链有没有跑通：

- RobotMotion_StartJointMove()

- RobotMotion_Tick()

- pos_ctrl()

你只需要在 PC 端自己写一个假的 pos_ctrl() 函数，它不发控制命令，只 printf 打印每个周期要发给电机的：

- target_angle

- target_speed

这样就能看出你的执行层是不是正常了。

一、你要怎么做

你现在应该有这些文件：

- traj_scalar_trap.h

- traj_scalar_trap.c

- joint_movej_planner.h

- joint_movej_planner.c

- robot_motion.h

- robot_motion.c

现在再新建一个：

- main.c

然后在 main.c 里：

- 定义一个假的 pos_ctrl()

- 定义 6 个假的电机 ID

- 初始化 RobotMotion_t

- 给一组 q_current / q_target / vmax / amax

- 周期调用 RobotMotion_Tick()

- 观察打印结果

二、最小可运行的 main.c

下面这份可以直接拿来做 PC 测试。

```c id=“8t8wih” #include #include #include “robot_motion.h”

/* ========================================================= * 假 pos_ctrl * 作用：替代真实电机控制接口，只打印命令 * 注意：函数签名必须和 robot_motion.c 里的 extern 声明一致 * ========================================================= / void pos_ctrl(void hcan, uint32_t id, float target_angle, float target_speed) { (void)hcan;

printf("  motor_id=%lu, target_angle=%.4f, target_speed=%.4f\n",
       (unsigned long)id,
       target_angle,
       target_speed);

}

int main(void) { RobotMotion_t robot_motion;

/* 假的 CAN 句柄，PC 测试不需要真实内容 */
void *hcan = NULL;

/* 6 个假的电机对象，只需要给 id */
MotorObj_t motors[JOINT_NUM] =
{
    {1}, {2}, {3}, {4}, {5}, {6}
};

/* 当前关节角（单位：弧度） */
float q_current[JOINT_NUM] =
{
    0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f
};

/* 目标关节角（单位：弧度） */
float q_target[JOINT_NUM] =
{
    0.2f, -0.3f, 0.1f, 0.5f, -0.2f, 0.4f
};

/* 每轴最大速度（单位：弧度/秒） */
float vmax[JOINT_NUM] =
{
    1.0f, 1.0f, 1.2f, 1.5f, 1.0f, 1.2f
};

/* 每轴最大加速度（单位：弧度/秒^2） */
float amax[JOINT_NUM] =
{
    2.0f, 2.0f, 2.5f, 3.0f, 2.0f, 2.5f
};

/* 控制周期：10 ms */
float dt = 0.01f;
float t = 0.0f;
int tick_count = 0;

RobotMotion_Init(&robot_motion);

if (!RobotMotion_StartJointMove(&robot_motion, q_current, q_target, vmax, amax))
{
    printf("RobotMotion_StartJointMove failed!\n");
    return -1;
}

printf("Start MoveJ test...\n");
printf("planner.vs_max = %.6f\n", robot_motion.planner.vs_max);
printf("planner.as_max = %.6f\n", robot_motion.planner.as_max);
printf("planner.t_acc  = %.6f\n", robot_motion.planner.prof.t_acc);
printf("planner.t_flat = %.6f\n", robot_motion.planner.prof.t_flat);
printf("planner.t_total= %.6f\n", robot_motion.planner.prof.t_total);
printf("planner.is_triangle = %d\n", robot_motion.planner.prof.is_triangle);
printf("====================================================\n");

while (1)
{
    printf("tick=%d, t=%.3f\n", tick_count, t);

    if (!RobotMotion_Tick(&robot_motion, hcan, motors, dt))
    {
        printf("RobotMotion_Tick failed!\n");
        return -1;
    }

    printf("----------------------------------------------------\n");

    tick_count++;
    t += dt;

    if (robot_motion.state == RM_DONE)
    {
        printf("Motion done.\n");
        break;
    }
}

return 0;

}

---

# 三、这个 `main.c` 在做什么

这份代码每次循环都会：

1. 调一次 `RobotMotion_Tick(...)`
2. `RobotMotion_Tick()` 内部再调：
   - `JointMoveJ_Update(...)`
   - 然后 6 次调用假 `pos_ctrl(...)`
3. 假 `pos_ctrl()` 只打印：
   - 电机 ID
   - 本周期目标角度
   - 本周期目标速度

所以你的终端会看到类似：

```text id="r8i502"
tick=0, t=0.000
  motor_id=1, target_angle=0.0000, target_speed=0.0000
  motor_id=2, target_angle=0.0000, target_speed=0.0000
  ...
----------------------------------------------------
tick=1, t=0.010
  motor_id=1, target_angle=0.0001, target_speed=0.0120
  motor_id=2, target_angle=-0.0001, target_speed=0.0180
  ...

这就说明：

- 你的轨迹规划器已经在产生命令

- 你的执行层已经能把命令“送到驱动接口”

虽然现在还没接真电机，但调用链已经验证了。

四、你要注意一个编译链接点

robot_motion.c 里面有这一句：

c id="d7pr56" extern void pos_ctrl(void *hcan, uint32_t id, float target_angle, float target_speed);

所以 PC 端编译时，必须 somewhere 真正定义这个函数。
你现在就在 main.c 里定义它了，所以链接器就能找到，不会报“未定义引用”。

也就是说：

- robot_motion.c 里只是声明

- main.c 里是假实现

这是完全正确的做法。

五、你在 CLion / PC 端要把哪些文件一起编译

至少要把这些都加入工程：

- main.c

- traj_scalar_trap.c

- joint_movej_planner.c

- robot_motion.c

以及对应头文件。

如果你是 CMake，可以这样写一个最简单的 CMakeLists.txt：

```cmake id=“7hvc7k” cmake_minimum_required(VERSION 3.20) project(robot_motion_test C)

set(CMAKE_C_STANDARD 11)

add_executable(robot_motion_test main.c traj_scalar_trap.c joint_movej_planner.c robot_motion.c )

---

# 六、如果你觉得输出太多，可以先这样简化

因为每个 tick 都打印 6 个电机，输出会很多。  
你可以先只保留其中一个电机的打印，比如只看 1 轴：

```c id="0yvrvq"
void pos_ctrl(void *hcan, uint32_t id, float target_angle, float target_speed)
{
    (void)hcan;

    if (id == 1)
    {
        printf("  motor_id=%lu, target_angle=%.4f, target_speed=%.4f\n",
               (unsigned long)id,
               target_angle,
               target_speed);
    }
}

或者把 dt 改大一点，比如 20 ms：

c id="cggrvc" float dt = 0.02f;

这样更容易看清趋势。

七、你应该看到什么现象

如果这份测试是对的，你应该看到：

1. 起始时刻

所有轴刚开始角度接近 q_current，速度接近 0。

2. 中间过程

角度逐渐逼近 q_target，速度先增大，再减小。

3. 结束时刻

最终打印的目标角度应接近：

- 0.2

- -0.3

- 0.1

- 0.5

- -0.2

- 0.4

最终速度应接近 0。

4. 最后程序输出

text id="maxoqb" Motion done.

八、推荐你先做两个测试

测试 1：单轴测试

先把目标改成只动一个轴：

c id="drmbr6" float q_target[JOINT_NUM] = {     0.3f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f };

看是否：

- 只有 1 轴角度变化

- 其他轴速度始终 0

测试 2：六轴测试

再切回：

c id="9t4bg8" float q_target[JOINT_NUM] = {     0.2f, -0.3f, 0.1f, 0.5f, -0.2f, 0.4f };

看 6 轴是否同步完成。

九、你现在做完后该把什么发我

你运行这份 main.c 后，把这两类信息发我就够了：

- 开头打印的：

  - vs_max

  - as_max

  - t_acc

  - t_total

  - is_triangle

- 其中几段 tick 打印结果：

  - 开始几行

  - 中间几行

  - 结束几行

我就能帮你判断：

- 执行层调用链是否正常

- pos_ctrl() 的打印是否合理

- 下一步该不该接 STM32 实机

你先把这份 main.c 跑起来。

User 12

文件中的是在PC端C语言模拟运行的结果，如何分析和理解这份打印结果？

GPT 21

这份打印结果是正确的，而且它很清楚地证明了你现在这条链路已经打通了：

关节目标点 → 联合梯形/三角速度规划器 → 每周期生成 6 轴参考角度/速度 → 假 pos_ctrl() 打印输出。 fileciteturn7file0

你可以按下面这几个层次来理解。

1. 开头这几行在说明“整段运动的总规划参数”

你打印的开头是：

- planner.vs_max = 3.000000

- planner.as_max = 6.000000

- planner.t_acc  = 0.408248

- planner.t_flat = 0.000000

- planner.t_total= 0.816497

- planner.is_triangle = 1 fileciteturn7file0

它们的意义分别是：

vs_max

这是标量进度 s(t) 的最大速度，不是某一个关节的速度。

as_max

这是标量进度 s(t) 的最大加速度。

t_acc

加速段时间，大约 0.408 s。

t_flat = 0

说明没有匀速段。

is_triangle = 1

说明这次不是梯形速度，而是三角速度： - 先加速 - 到峰值后立刻减速 - 中间没有平顶匀速段

t_total

整段运动理论总时间约 0.816 s。
你后面实际打印到 tick=82, t=0.820 结束，也正好和这个一致，只是因为你的离散周期是 dt=0.01 s，所以结束点会落在最接近的采样时刻。fileciteturn7file0

2. 每个 tick 表示“一个控制周期”

例如：

- tick=0, t=0.000

- tick=1, t=0.010

- tick=2, t=0.020 fileciteturn7file0

这表示你的 PC 端模拟是按 10 ms 周期 在跑的。
每个 tick 就相当于以后 STM32 上一次周期任务调用 RobotMotion_Tick()。

也就是说：

- tick=0：第 0 个采样点

- tick=1：10 ms 时刻

- tick=2：20 ms 时刻

- …

- tick=82：约 820 ms，动作结束 fileciteturn7file0

3. 每个 motor_id 后面的两列，表示这周期发给该关节的命令

例如在 tick=1 时：

- motor_id=1, target_angle=0.0001, target_speed=0.0120

- motor_id=2, target_angle=-0.0001, target_speed=0.0180

- motor_id=4, target_angle=0.0001, target_speed=0.0300 fileciteturn7file0

这两列的含义是：

target_angle

这一周期规划器希望该关节走到的参考角度

target_speed

这一周期规划器希望该关节采用的参考速度

它们本质上来自这两个公式：

qi(t)=q0i+dqi⋅s(t)

vi(t)=dqi⋅s(t)

也就是说：

- s(t) 决定“整段动作走了多少进度”

- q_i(t) 是某个关节当前该到哪里

- v_i(t) 是某个关节当前该用多快

4. 这份结果最重要的现象：6 轴是同步的

看这份打印，所有关节都表现出同样的节奏：

- 一起从 0 速度起步

- 一起加速

- 一起到达峰值附近

- 一起减速

- 一起结束为 0 速度 fileciteturn7file0

这说明你的“单一标量进度 s(t) 驱动 6 轴”这个设计已经成功了。

这正是你想要的关节空间目标点到达规划器的核心效果：
不是每轴各跑各的，而是整机作为一个整体同步完成动作。

5. 为什么 4 号轴速度最大

你设置的目标关节位移里，4 号轴目标最大：

- q4: 0 -> 0.5

而其他轴较小，比如：

- q1: 0 -> 0.2

- q2: 0 -> -0.3

- q3: 0 -> 0.1

- q6: 0 -> 0.4

所以在同一个 sdot(t) 下，4 号轴的速度一定最大。
从打印里也能直接看出来，例如：

- tick=40 时

  - motor_id=1, target_speed=0.4800

  - motor_id=4, target_speed=1.2000

  - motor_id=6, target_speed=0.9600 fileciteturn7file0

这完全符合：

vi=dqi⋅s

谁的 |dq_i| 大，谁的速度就大。

6. 为什么 2 号轴角度是负的，但速度打印是正的

你会看到：

- motor_id=2, target_angle=-0.1513, target_speed=0.7317 这类打印 fileciteturn7file0

角度是负的，说明 2 号轴要朝负方向走。
但速度打印是正的，这是因为我们在执行层里给 pos_ctrl() 传的是：

|vi|

也就是速度限值的绝对值。

这通常适用于“位置-速度模式”的驱动器，因为很多驱动器的方向由目标位置决定，速度参数只是限速值，不需要带符号。

所以这里要这样理解：

- target_angle 决定去哪里

- target_speed 决定允许多快去

- 方向由目标角度相对当前位置自动体现

如果以后你的驱动协议要求速度必须带方向，那再把这里改成传有符号速度。

7. 这份结果里能看出“加速段”和“减速段”的分界

你打印的理论参数里：

- t_acc = 0.408248 s fileciteturn7file0

所以大约在：

- tick=40, t=0.400

- tick=41, t=0.410

之间，运动到达峰值速度附近。

从打印看也很明显：

- tick=40 时，4 号轴速度 1.2000

- tick=41 时，4 号轴速度 1.2195

- tick=42 时，4 号轴速度 1.1895 fileciteturn7file0

说明峰值正好落在 0.408 s 左右，只是因为你的采样周期是 10 ms，所以不会刚好采到峰顶，而是：

- 40 tick 还在接近峰值

- 41 tick 刚过峰值附近

- 42 tick 已经开始下降

这正是离散采样系统的正常现象。

8. 结束部分也非常标准

最后几行：

- tick=81：角度已经非常接近目标，速度接近 0

- tick=82：所有关节到达最终目标，速度全为 0

- Motion done. fileciteturn7file0

例如最后一帧是：

- motor_id=1, target_angle=0.2000, target_speed=0.0000

- motor_id=2, target_angle=-0.3000, target_speed=0.0000

- motor_id=3, target_angle=0.1000, target_speed=0.0000

- motor_id=4, target_angle=0.5000, target_speed=0.0000

- motor_id=5, target_angle=-0.2000, target_speed=0.0000

- motor_id=6, target_angle=0.4000, target_speed=0.0000 fileciteturn7file0

这说明：

- 最终位置精确到达

- 最终速度归零

- 状态机正常退出

这三点非常关键，说明这个规划器已经具备“目标点到达执行”的雏形了。

9. 这份打印结果说明了什么

这份结果实际说明了 4 件事：

第一

你的标量三角速度规划器是对的。
因为总时间、加速时间、无匀速段、速度先升后降，都符合理论。 fileciteturn7file0

第二

你的六轴联合同步规划器是对的。
因为 6 个关节是一起起停、一起完成的。 fileciteturn7file0

第三

你的执行层调用链是对的。
RobotMotion_Tick() 能把规划结果正确送到假 pos_ctrl()。 fileciteturn7file0

第四

现在还只是PC 端逻辑验证，还没验证真实电机响应。
也就是说：
你现在证明的是“规划和下发逻辑正确”，下一步才是证明“电机也能按这个逻辑真实运动”。

10. 你现在最应该做什么

下一步不要急着接 IK。
你现在最稳妥的顺序是：

第一步

把这套代码搬到 STM32 上。

第二步

先做单轴实机测试： - 只让 1 轴动 - 其他 5 轴不动 - 看 pos_ctrl() 下发后电机是否平滑到位

第三步

再做多轴同步测试

第四步

最后再把： - 目标位姿 -> IK_Solve_All() -> q_target -> RobotMotion_StartJointMove() 接起来

一句话总结

你这份打印结果可以这样理解：

它不是“机械臂已经运动了”的证据，而是“你的关节空间目标点到达规划器已经在 PC 端正确地产生了每个控制周期的 6 轴位置/速度命令”的证据。 fileciteturn7file0

如果你愿意，我下一步就直接帮你做“STM32 单轴实机测试版本”的代码框架，把这套 RobotMotion_Tick() 接到你现有的 pos_ctrl() 和 current_angle[] 上。

User 13

我现在有点看不懂之前的两份代码了，请你帮我讲解一下这两份代码，然后给我带有完整中文详细注释的代码，只添加中文注释，不修改代码内日

GPT 22

可以，我先把这两份代码的职责和调用关系讲清楚，然后给你“只增加中文注释、不改任何原代码逻辑”的完整版本。

这两份代码其实是在做两层事：

- traj_scalar_trap：实现一个标量梯形/三角速度轨迹发生器，输出 s 和 sdot。你可以把它理解成“整段动作的统一进度条”。fileciteturn8file0

- joint_movej_planner：在 6 轴关节空间里，利用上面的 s 和 sdot，把起点关节角 q0[6] 平滑推进到终点关节角 q1[6]，并输出每个周期的 q_ref[6] 和 v_ref[6]。fileciteturn8file1

它们的调用关系是：

- JointMoveJ_Start() 先读取 6 个关节的起点、终点、速度上限、加速度上限。fileciteturn8file1

- 它会把 6 个关节位移折算成一个统一的标量进度约束 vs_max、as_max。fileciteturn8file1

- 然后调用 ScalarTrap_Start()，生成一条从 s=0 到 s=1 的梯形或三角速度轨迹。fileciteturn8file0turn8file1

- 之后每个周期调用 JointMoveJ_Update()，内部再调用 ScalarTrap_Update() 得到当前时刻的 s、sdot。fileciteturn8file0turn8file1

- 最后用下面这两个公式得到 6 轴每个周期的参考位置和参考速度：

qi=q0i+dqi⋅s

vi=dqi⋅sdot

- 其中 dq[i] = q1[i] - q0[i]。fileciteturn8file1

一、先讲第一份代码：traj_scalar_trap

这份代码只做一件事：
把总位移固定为 1 的运动过程，规划成一条梯形速度或三角速度曲线。 fileciteturn8file0

你可以把它理解成：

- s：当前总进度，范围是 0 ~ 1

- sdot：当前总进度的速度

比如：

- s=0 表示“动作刚开始”

- s=0.5 表示“动作走到一半”

- s=1 表示“动作完成”

ScalarTrap_Start()

作用：启动一条新的标量轨迹

它输入：

- v_max：标量最大速度

- a_max：标量最大加速度

它内部先判断，如果按“梯形速度”去跑，是否来得及跑到 v_max：

- 如果来得及，就是梯形速度

- 如果来不及，就是三角速度

所以它的本质是：
先计算整条轨迹的总时间、加速时间、匀速时间、峰值速度。 fileciteturn8file0

ScalarTrap_Update()

作用：按周期更新当前轨迹点

它输入：

- dt：控制周期，比如 10 ms、2 ms

它输出：

- s

- sdot

它做的事情是：

- 根据当前内部时间 t

- 判断当前落在加速段、匀速段还是减速段

- 按对应公式计算 s 和 sdot

- 然后把内部时间推进到下一个周期

所以你看到的打印结果里：

- s 从 0 平滑涨到 1

- sdot 先升、再平、再降

就是这份代码产生的。fileciteturn8file0

二、再讲第二份代码：joint_movej_planner

这份代码是在 6 轴关节空间上，对第一份代码的应用。
它不是再单独给每个关节做 6 条独立轨迹，而是：

用一条统一的 s(t) 驱动 6 个关节同步运动。 fileciteturn8file1

JointMoveJ_Init()

作用：初始化规划器对象，把内部状态清零并设为 JP_IDLE。fileciteturn8file1

JointMoveJ_Stop()

作用：停止当前轨迹，把状态设成 JP_ABORT，同时把每个关节参考速度清零。fileciteturn8file1

JointMoveJ_Start()

这是最关键的启动函数。

它做的事可以分 5 步：

第 1 步：保存输入

把：

- 起点 q0[6]

- 终点 q1[6]

- 每轴速度上限 vmax[6]

- 每轴加速度上限 amax[6]

都保存进结构体。fileciteturn8file1

第 2 步：计算每个关节位移

dqi=q1i−q0i

也就是每个关节这次要转多少。fileciteturn8file1

第 3 步：找出全局最严的约束

因为 6 个关节要同步完成，所以不能只看某一个关节的极限，而要看所有关节里最严格的那个。

它用：

vs_max=minvmaxi|dqi|

as_max=minamaxi|dqi|

这样一来，只要标量轨迹 s(t) 满足这个全局约束，所有关节都会自动满足各自速度/加速度限制。fileciteturn8file1

第 4 步：如果所有关节都不用动，就直接完成

如果 6 个关节的位移都接近 0，就没必要启动轨迹，直接把状态设成 JP_DONE。fileciteturn8file1

第 5 步：启动标量轨迹器

调用：

- ScalarTrap_Start(&jp->prof, jp->vs_max, jp->as_max)

启动统一的标量梯形/三角速度轨迹。fileciteturn8file0turn8file1

JointMoveJ_Update()

这个函数在每个控制周期被调用一次。

它做的事情是：

第 1 步：调用标量轨迹更新

通过 ScalarTrap_Update() 得到当前周期的：

- s

- sdot fileciteturn8file0turn8file1

第 2 步：把标量进度映射成 6 轴关节参考值

对每个关节做：

q_ref[i]=q0[i]+dq[i]⋅s

v_ref[i]=dq[i]⋅sdot

这样：

- 位移大的关节，速度自然更大

- 位移小的关节，速度自然更小

- 但 6 轴都共享同一个总进度，所以会同步完成。fileciteturn8file1

第 3 步：如果标量轨迹结束，就强制把参考值钉在终点

这样可以避免浮点误差导致末尾差一点点。fileciteturn8file1

三、这两份代码合在一起时，你可以这样理解

如果你有：

- 起点关节角：q0

- 目标关节角：q1

那么流程就是：

第一步

JointMoveJ_Start() 先根据 6 轴的位移和约束，生成一条统一的“总进度轨迹”。fileciteturn8file1

第二步

之后每个控制周期调用 JointMoveJ_Update()，它会输出当前时刻的：

- q_ref[6]

- v_ref[6] fileciteturn8file1

第三步

你再把这两个值送进：

pos_ctrl(hcan, motor->id, target_angle, target_speed);

这就完成了“目标点到达规划”。

也就是说，这两份代码还没有碰 IK，也没有碰位姿，只是在做：

已知目标关节角的情况下，如何让 6 轴平滑同步到达

四、下面给你“只加中文注释，不改代码逻辑”的完整版本

1）traj_scalar_trap.c 中文详细注释版

#include "traj_scalar_trap.h"
#include 

/* 标量轨迹的总位移固定定义为 1.0
 * 也就是说，这个模块只负责生成从 s=0 走到 s=1 的进度轨迹
 * 后续 6 轴关节的实际位移，再由外层用 dq * s 去映射 */
#define SCALAR_TRAP_DIST   (1.0f)

/* 浮点判断用的小阈值
 * 用来避免把过小的速度、加速度当成有效参数 */
#define SCALAR_TRAP_EPS    (1e-6f)

/* 限幅函数：把 x 限制在 [xmin, xmax] 区间内
 * 主要用于数值保护，防止浮点误差导致 s 超过 0~1 范围 */
static float clampf(float x, float xmin, float xmax)
{
    if (x < xmin) return xmin;
    if (x > xmax) return xmax;
    return x;
}

/* 启动一个从 s=0 到 s=1 的标量梯形/三角速度轨迹
 *
 * 输入：
 *   p     : 轨迹对象
 *   v_max : 最大速度上限
 *   a_max : 最大加速度上限
 *
 * 输出：
 *   成功返回 true，失败返回 false
 *
 * 核心思路：
 *   1. 先假设轨迹是“标准梯形速度”
 *   2. 判断是否来得及加速到 v_max
 *   3. 如果来不及，就自动退化成“三角速度”
 */
bool ScalarTrap_Start(ScalarTrapProfile_t *p, float v_max, float a_max)
{
    float t_acc_try;
    float s_acc_try;

    /* 基本参数检查
     * p 不能为空
     * v_max / a_max 都必须大于一个很小的正数 */
    if ((p == 0) || (v_max <= SCALAR_TRAP_EPS) || (a_max <= SCALAR_TRAP_EPS))
    {
        return false;
    }

    /* 初始化轨迹关键状态
     * t=0 表示轨迹从起点开始
     * is_triangle 默认先置 0，后面根据条件判断是否切换成三角轨迹
     * active=1 表示当前轨迹处于激活/运行状态 */
    p->v_max = v_max;
    p->a_max = a_max;
    p->t = 0.0f;
    p->is_triangle = 0;
    p->active = 1;

    /* 假设能跑到最大速度 v_max
     * 则理论加速时间 = v / a */
    t_acc_try = v_max / a_max;

    /* 对应加速段位移
     * s = 1/2 * a * t^2 */
    s_acc_try = 0.5f * a_max * t_acc_try * t_acc_try;

    /* 判断是否可以形成标准梯形速度
     * 条件：加速段 + 减速段的总位移 < 总位移 1.0
     * 即中间还留得出一段匀速段 */
    if ((2.0f * s_acc_try) < SCALAR_TRAP_DIST)
    {
        /* 标准梯形速度 */
        p->is_triangle = 0;

        /* 加速时间 */
        p->t_acc = t_acc_try;

        /* 加速段结束时的位移 */
        p->s_acc = s_acc_try;

        /* 梯形轨迹的峰值速度就是设定的 v_max */
        p->v_peak = v_max;

        /* 匀速段时间 = 剩余位移 / 匀速速度 */
        p->t_flat = (SCALAR_TRAP_DIST - 2.0f * p->s_acc) / p->v_peak;

        /* 总时间 = 加速 + 匀速 + 减速 */
        p->t_total = 2.0f * p->t_acc + p->t_flat;
    }
    else
    {
        /* 三角速度：距离太短，来不及跑到 v_max
         * 所以轨迹会“加速到某个峰值后立刻减速”，没有匀速段 */
        p->is_triangle = 1;

        /* 三角轨迹加速时间
         * 由总位移=1、对称加减速推导得到 */
        p->t_acc = sqrtf(SCALAR_TRAP_DIST / a_max);

        /* 加速段位移
         * 对于总位移=1 的对称三角轨迹，理论上 s_acc = 0.5 */
        p->s_acc = 0.5f * a_max * p->t_acc * p->t_acc;   /* 理论上 = 0.5 */

        /* 三角轨迹的实际峰值速度小于等于 v_max
         * 由 a * t_acc 得到 */
        p->v_peak = a_max * p->t_acc;

        /* 三角轨迹没有匀速段 */
        p->t_flat = 0.0f;

        /* 总时间 = 加速 + 减速 */
        p->t_total = 2.0f * p->t_acc;
    }

    return true;
}

/* 周期更新轨迹，输出当前时刻的 s 和 sdot
 *
 * 输入：
 *   p    : 轨迹对象
 *   dt   : 控制周期，单位秒
 *   s    : 输出当前进度
 *   sdot : 输出当前进度速度
 *
 * 注意：
 *   这个函数采用“先输出当前时刻，再推进时间”的方式
 *   所以 Start 后第一次 Update，会先输出 s=0, sdot=0
 */
bool ScalarTrap_Update(ScalarTrapProfile_t *p, float dt, float *s, float *sdot)
{
    float t_now;
    float td;

    /* 基本参数检查 */
    if ((p == 0) || (s == 0) || (sdot == 0) || (dt < 0.0f))
    {
        return false;
    }

    /* 如果轨迹已经结束，则持续输出终点状态
     * s=1 表示动作完成
     * sdot=0 表示速度已经为 0 */
    if (p->active == 0)
    {
        *s = 1.0f;
        *sdot = 0.0f;
        return true;
    }

    /* 取当前内部时间作为本周期的输出时间 */
    t_now = p->t;

    /* 当前时刻还在起点 */
    if (t_now <= 0.0f)
    {
        *s = 0.0f;
        *sdot = 0.0f;
    }
    /* 加速段：0 ~ t_acc */
    else if (t_now < p->t_acc)
    {
        /* s = 1/2 * a * t^2 */
        *s = 0.5f * p->a_max * t_now * t_now;

        /* sdot = a * t */
        *sdot = p->a_max * t_now;
    }
    /* 匀速段：只有梯形轨迹才存在 */
    else if ((p->is_triangle == 0) && (t_now < (p->t_acc + p->t_flat)))
    {
        /* 匀速段位移 = 加速段位移 + 匀速速度 * 匀速时间 */
        *s = p->s_acc + p->v_peak * (t_now - p->t_acc);

        /* 匀速段速度恒定 */
        *sdot = p->v_peak;
    }
    /* 减速段 */
    else if (t_now < p->t_total)
    {
        /* 三角轨迹的减速段 */
        if (p->is_triangle)
        {
            /* td 表示进入减速段后的局部时间 */
            td = t_now - p->t_acc;

            /* 位移 = 加速段位移 + 峰值速度*td - 1/2*a*td^2 */
            *s = p->s_acc + p->v_peak * td - 0.5f * p->a_max * td * td;

            /* 速度线性减小 */
            *sdot = p->v_peak - p->a_max * td;
        }
        else
        {
            /* 梯形轨迹的减速段 */
            td = t_now - (p->t_acc + p->t_flat);

            /* 位移 = 加速段 + 匀速段 + 减速段局部位移 */
            *s = p->s_acc
                 + p->v_peak * p->t_flat
                 + p->v_peak * td
                 - 0.5f * p->a_max * td * td;

            /* 速度线性减小 */
            *sdot = p->v_peak - p->a_max * td;
        }
    }
    else
    {
        /* 完成段：轨迹已经走完整段位移 */
        *s = 1.0f;
        *sdot = 0.0f;
        p->active = 0;
        return true;
    }

    /* 数值保护
     * 防止浮点误差导致 s 稍微超界
     * 防止 sdot 因浮点误差变成极小负数 */
    *s = clampf(*s, 0.0f, 1.0f);
    if (*sdot < 0.0f)
    {
        *sdot = 0.0f;
    }

    /* 推进到下一个控制周期 */
    p->t += dt;

    /* 防止内部时间超过总时间 */
    if (p->t >= p->t_total)
    {
        p->t = p->t_total;
    }

    return true;
}

2）joint_movej_planner.c 中文详细注释版

#include "joint_movej_planner.h"
#include 
#include 

/* 本地最小值函数
 * 用来在多关节中找出最严格的全局约束 */
static float minf_local(float a, float b)
{
    return (a < b) ? a : b;
}

/* 初始化关节空间 MoveJ 规划器
 * 作用：
 *   1. 把整个结构体清零
 *   2. 把状态设为 JP_IDLE（空闲）
 */
void JointMoveJ_Init(JointMoveJPlanner_t *jp)
{
    if (jp == 0)
    {
        return;
    }

    memset(jp, 0, sizeof(JointMoveJPlanner_t));
    jp->state = JP_IDLE;
}

/* 停止当前 MoveJ 规划
 * 作用：
 *   1. 停掉内部标量轨迹 prof
 *   2. 把状态设为 JP_ABORT（中止）
 *   3. 把每个关节的参考速度清零
 */
void JointMoveJ_Stop(JointMoveJPlanner_t *jp)
{
    int i;

    if (jp == 0)
    {
        return;
    }

    /* 关闭内部标量轨迹 */
    jp->prof.active = 0;

    /* 状态改为中止 */
    jp->state = JP_ABORT;

    /* 参考速度清零 */
    for (i = 0; i < JOINT_NUM; i++)
    {
        jp->v_ref[i] = 0.0f;
    }
}

/* 启动一次关节空间 MoveJ 规划
 *
 * 输入：
 *   jp            : 规划器对象
 *   q0[6]         : 起点关节角
 *   q1[6]         : 终点关节角
 *   vmax[6]       : 每个关节的最大速度约束
 *   amax[6]       : 每个关节的最大加速度约束
 *
 * 输出：
 *   成功返回 true，失败返回 false
 *
 * 核心思想：
 *   不是给 6 个关节分别做 6 条独立轨迹，
 *   而是用一个统一的标量进度 s(t) 驱动：
 *
 *     q_ref[i] = q0[i] + dq[i] * s
 *     v_ref[i] = dq[i] * sdot
 *
 *   为了保证所有关节都不超限，
 *   要先根据 6 个关节的位移和约束，求出统一的：
 *     vs_max
 *     as_max
 */
bool JointMoveJ_Start(JointMoveJPlanner_t *jp,
                      const float q0[JOINT_NUM],
                      const float q1[JOINT_NUM],
                      const float vmax[JOINT_NUM],
                      const float amax[JOINT_NUM])
{
    int i;
    float adq;
    bool found_moving_joint = false;

    /* 参数检查 */
    if ((jp == 0) || (q0 == 0) || (q1 == 0) || (vmax == 0) || (amax == 0))
    {
        return false;
    }

    /* 清空规划器内部状态，准备重新启动一条新轨迹 */
    memset(jp, 0, sizeof(JointMoveJPlanner_t));

    /* 先把全局约束初始化成极大值
     * 后面会逐关节取最小值 */
    jp->vs_max = 1e30f;
    jp->as_max = 1e30f;
    jp->moving_joint_count = 0;

    /* 遍历 6 个关节 */
    for (i = 0; i < JOINT_NUM; i++)
    {
        /* 保存起点、终点 */
        jp->q0[i] = q0[i];
        jp->q1[i] = q1[i];

        /* 计算本关节位移 dq = q1 - q0 */
        jp->dq[i] = q1[i] - q0[i];

        /* 保存本关节速度/加速度约束 */
        jp->vmax[i] = vmax[i];
        jp->amax[i] = amax[i];

        /* 启动时，参考位置先放在起点，参考速度先置 0 */
        jp->q_ref[i] = q0[i];
        jp->v_ref[i] = 0.0f;

        /* 取位移绝对值 */
        adq = fabsf(jp->dq[i]);

        /* 静止关节不参与全局约束
         * 即如果本关节几乎不用动，就跳过 */
        if (adq < JOINT_EPS_MOVE)
        {
            continue;
        }

        /* 对于真正有运动的关节，必须保证 vmax / amax 合法 */
        if ((vmax[i] <= 0.0f) || (amax[i] <= 0.0f))
        {
            jp->state = JP_FAULT;
            return false;
        }

        /* 计算统一标量进度 s 的最大速度约束
         *
         * 因为：
         *   v_ref[i] = dq[i] * sdot
         *
         * 所以要满足：
         *   |sdot| <= vmax[i] / |dq[i]|
         *
         * 6 个关节共同同步运动时，必须取所有关节里最严格的那个 */
        jp->vs_max = minf_local(jp->vs_max, vmax[i] / adq);

        /* 同理，统一标量进度 s 的最大加速度约束
         *
         * 因为：
         *   a_ref[i] = dq[i] * sddot
         *
         * 所以：
         *   |sddot| <= amax[i] / |dq[i]| */
        jp->as_max = minf_local(jp->as_max, amax[i] / adq);

        /* 统计真正有运动的关节数量 */
        jp->moving_joint_count++;
        found_moving_joint = true;
    }

    /* 如果 6 个关节都不用动，则直接完成 */
    if (!found_moving_joint)
    {
        for (i = 0; i < JOINT_NUM; i++)
        {
            jp->q_ref[i] = jp->q1[i];
            jp->v_ref[i] = 0.0f;
        }

        jp->state = JP_DONE;
        return true;
    }

    /* 再做一次全局约束有效性检查 */
    if ((jp->vs_max <= 0.0f) || (jp->as_max <= 0.0f))
    {
        jp->state = JP_FAULT;
        return false;
    }

    /* 启动内部标量梯形/三角轨迹
     * 注意：这里规划的不是某个具体关节，而是统一进度 s(t) */
    if (!ScalarTrap_Start(&jp->prof, jp->vs_max, jp->as_max))
    {
        jp->state = JP_FAULT;
        return false;
    }

    /* 进入运行状态 */
    jp->state = JP_RUNNING;
    return true;
}

/* 周期更新 MoveJ 规划器
 *
 * 输入：
 *   jp  : 规划器对象
 *   dt  : 控制周期
 *
 * 输出：
 *   成功返回 true，失败返回 false
 *
 * 功能：
 *   1. 从内部标量轨迹中取出当前 s 和 sdot
 *   2. 映射成 6 个关节的 q_ref 和 v_ref
 *   3. 如果轨迹结束，则把参考值钉在终点并置 DONE
 */
bool JointMoveJ_Update(JointMoveJPlanner_t *jp, float dt)
{
    int i;
    float s, sdot;

    /* 参数检查 */
    if (jp == 0)
    {
        return false;
    }

    /* 如果已经完成，则持续输出终点参考值 */
    if (jp->state == JP_DONE)
    {
        for (i = 0; i < JOINT_NUM; i++)
        {
            jp->q_ref[i] = jp->q1[i];
            jp->v_ref[i] = 0.0f;
        }
        return true;
    }

    /* 只有 RUNNING 状态才允许更新 */
    if (jp->state != JP_RUNNING)
    {
        return false;
    }

    /* 更新内部标量轨迹，得到当前的 s 和 sdot */
    if (!ScalarTrap_Update(&jp->prof, dt, &s, &sdot))
    {
        jp->state = JP_FAULT;
        return false;
    }

    /* 用统一的 s / sdot 计算每个关节当前周期的参考值 */
    for (i = 0; i < JOINT_NUM; i++)
    {
        /* q_ref = q0 + dq * s
         * 表示当前总进度 s 下，本关节应该走到哪里 */
        jp->q_ref[i] = jp->q0[i] + jp->dq[i] * s;

        /* v_ref = dq * sdot
         * 表示当前总进度速度 sdot 下，本关节应该用多快 */
        jp->v_ref[i] = jp->dq[i] * sdot;
    }

    /* 如果内部标量轨迹已经结束，则把末值强制钉在终点 */
    if (jp->prof.active == 0)
    {
        for (i = 0; i < JOINT_NUM; i++)
        {
            jp->q_ref[i] = jp->q1[i];
            jp->v_ref[i] = 0.0f;
        }
        jp->state = JP_DONE;
    }

    return true;
}

五、最后帮你把这两份代码再用一句人话总结

traj_scalar_trap

负责生成一个统一的“动作进度曲线”：

- 现在走到多少 s

- 现在走得多快 sdot fileciteturn8file0

joint_movej_planner

负责把这个统一进度映射到 6 个关节上：

- 每个关节现在该走到哪 q_ref

- 每个关节现在该用多快 v_ref fileciteturn8file1

所以它们组合起来，就是你现在这套关节空间目标点到达规划器的核心。

如果你愿意，我下一步可以继续帮你把这两份代码对应的 .h 头文件也一起加上完整中文详细注释版，这样你整个模块会更容易彻底看懂。

User 14

那在这套规划器下，机械臂是以一个什么样的轨迹走到目标终点的呢？随机轨迹吗？这个轨迹是否受到机械臂关节角度限位的限制？

GPT 23

我先把这个问题拆成两件事回答你：这套规划器到底是在“关节空间”还是“笛卡尔空间”里走，以及“限位”是在什么环节生效。结论先说：不是随机轨迹，而是关节空间的一条确定性直线轨迹；末端在空间中的路径通常是平滑曲线，不是直线。

GPT 24

不是随机轨迹。

这套规划器走的是一条确定性的关节空间轨迹：先在关节空间里确定起点 q0[6] 和终点 q1[6]，然后计算每个关节的位移 dq[i] = q1[i] - q0[i]，再用同一个标量进度 s(t) 去驱动 6 个关节： q_ref[i] = q0[i] + dq[i] * s v_ref[i] = dq[i] * sdot。代码就是这么写的。fileciteturn10file0

这意味着它在关节空间里，本质上走的是从 q0 到 q1 的一条“直线段”，只是这条直线不是匀速走，而是按梯形/三角速度时间规律推进。traj_scalar_trap 里固定了总进度距离 SCALAR_TRAP_DIST = 1.0f，ScalarTrap_Start() 会根据 v_max 和 a_max 自动决定这次是梯形速度还是三角速度，ScalarTrap_Update() 再在每个周期输出当前的 s 和 sdot。fileciteturn10file1

所以这套规划器下，机械臂的运动可以分成两层理解。

第一层是关节空间轨迹。
这里不是随机的，也不是每个关节各跑各的，而是 6 个关节共享同一个 s(t)，因此会同步起步、同步加速、同步减速、同步到达。JointMoveJ_Start() 里先根据所有关节的位移和各自的 vmax/amax 算出全局最严格的 vs_max、as_max，再启动统一的标量轨迹。fileciteturn10file0turn10file1

第二层是末端在笛卡尔空间的路径。
这个路径通常不是直线，而是一条由机器人正运动学映射出来的平滑空间曲线。因为你现在的规划器没有在笛卡尔空间里做 X/Y/Z/Rx/Ry/Rz 直线插补，它只是在关节空间里做线性插值加时间参数化。你自己的 STM32main.txt 里真正的笛卡尔直线测试，是先 BuildLinearPose() 生成一串直线位姿点，再对每个点调用一次 IK_Solve_All()；那是另一条路线，不是现在这个 MoveJ 规划器本身在做的事。fileciteturn10file0turn9file12

所以，准确地说：

- 关节空间：直线轨迹，时间上是梯形/三角速度。fileciteturn10file0turn10file1

- 笛卡尔空间：一般是一条平滑曲线，不保证直线，不是随机。fileciteturn10file0

再说你问的第二个问题：这条轨迹是否受关节角度限位限制？

答案分两层。

第一层，就你现在这套 MoveJ 规划器本身来说，它没有单独再做一次关节限位检查。
joint_movej_planner 里检查的是速度和加速度约束：如果某个运动关节的 vmax 或 amax 非法，会报 JP_FAULT；但它没有在 JointMoveJ_Start() 或 JointMoveJ_Update() 里显式检查 q_ref[i] 是否超过 min/max。代码里能看到它只算了 dq、vs_max、as_max，然后更新 q_ref/v_ref。fileciteturn10file0

第二层，如果你的起点 q0 和终点 q1 都已经在该关节的上下限内，而且限位只是每个关节独立的区间 [min_i, max_i]，那么这条插值轨迹天然不会越界。
原因很简单：
q_ref[i] = q0[i] + (q1[i]-q0[i]) * s，且 s 始终被限制在 [0,1]。fileciteturn10file0turn10file1
这说明 q_ref[i] 永远只是 q0[i] 和 q1[i] 之间的一个插值点。只要这两个端点都在限位范围内，中间点也一定在范围内。

也就是说，对“普通的单关节上下限”来说：

- 若 q0[i] 合法，q1[i] 合法

- 且 s ∈ [0,1]

- 则整段 q_ref[i] 都合法。fileciteturn10file0turn10file1

这也是为什么你现在最自然的做法是：
在启动轨迹之前，先保证 q_target 已经过了 IK 限位筛选。

而你现有的 IK 代码已经在做这件事了。IK_Solve_All() 在候选解生成后，会先做“关节限位过滤”，即调用 IK_Check_JointLimit() 把超出 limit->min/max 的候选解置为无效，然后再做 FK 回代验证和最优解选择。fileciteturn9file7turn9file16
所以如果你后面用的是：

当前关节角 q_current -> IK_Solve_All(...) -> q_best -> JointMoveJ_Start(...)

那么通常终点 q_best 已经是一个限位内的关节解。fileciteturn9file16turn9file18

不过这里有一个工程上的提醒：

这不等于“整条运动一定安全”。

因为现在这套规划器还没有考虑这些东西：

- 自碰撞

- 外部障碍物碰撞

- 奇异区域穿越

- 某些不是简单区间能描述的禁行区域

- 关节连续角展开后的绕线/电缆约束

尤其是奇异性这件事，你的 IK 求终点时会给奇异解打标记并加惩罚，尽量避免把终点选在奇异附近。IK_Select_Best() 里就有 singular_penalty。fileciteturn9file17turn9file18
但这只能说明“终点解选择时倾向于避开奇异”，不能保证从 q0 到 q1 的整条关节空间插值路径中间不经过某个奇异区域。这一点是 MoveJ 关节空间规划的天然特点。fileciteturn10file0turn9file17

所以你可以把这套规划器理解成：

它给你的是一条“关节空间里从当前最优关节角到目标最优关节角的、受速度/加速度约束的同步平滑轨迹”。

它不是随机轨迹，也不是笛卡尔直线轨迹。
它对“普通关节角上下限”的约束，主要依赖于：

- 起点 q_current 本身合法

- 终点 q_target/q_best 经过 IK 限位过滤合法

- 插值参数 s 始终在 [0,1] 内 fileciteturn10file0turn10file1turn9file16

我建议你后面在 STM32 落地时，再补两层保护：

- 在 JointMoveJ_Start() 前增加一次显式的 q0/q1 关节限位检查。

- 在 RobotMotion_Tick() 里对 q_ref 再做一次软限位钳制或越界报警。

这样即使上层传错参数，也不会直接把轨迹送进危险区。

User 15

在 JointMoveJ_Start() 前增加一次显式的 q0/q1 关节限位检查。这一步如何增加？

GPT 25

我先不改你现有逻辑，直接给你一种最稳的加法：在 JointMoveJ_Start() 真正启动标量轨迹之前，先检查 q0/q1 每一轴是否落在对应的 [min,max] 里。这样做的好处是，错误会在“启动阶段”就被拦住，而不是等运动过程中才发现。

GPT 26

可以，而且这一步很应该加。

你现在的 JointMoveJ_Start() 已经会做这些检查：

- 指针是否为空

- 对“真正有运动的关节”检查 vmax[i]、amax[i] 是否大于 0

- 然后计算 dq[i] = q1[i] - q0[i]

- 再启动标量轨迹 ScalarTrap_Start()。fileciteturn12file0turn11file17

但它还没有检查 q0 和 q1 是否落在每个关节的角度限位内。相比之下，你的 IK 代码里已经有一套现成的关节限位检查逻辑：IK_Check_JointLimit() 最终就是逐轴判断 q[i] < min[i] || q[i] > max[i]，而且 IK_Solve_All() 在选最优解前也会先做“关节限位过滤”。fileciteturn12file1turn11file7

最稳的做法就是：

在 JointMoveJ_Start() 入口处，先检查 q0 和 q1

也就是在真正开始算 dq、vs_max、as_max 之前，先判断：

- 当前关节角 q0[6] 是否全部在限位内

- 目标关节角 q1[6] 是否全部在限位内

只要有一组不合法，就直接：

- jp->state = JP_FAULT

- return false

最推荐的加法方式

第一步：给 JointMoveJ_Start() 增加一个 limit 参数

你现在函数原型是：

bool JointMoveJ_Start(JointMoveJPlanner_t *jp,
                      const float q0[JOINT_NUM],
                      const float q1[JOINT_NUM],
                      const float vmax[JOINT_NUM],
                      const float amax[JOINT_NUM]);

建议改成：

bool JointMoveJ_Start(JointMoveJPlanner_t *jp,
                      const float q0[JOINT_NUM],
                      const float q1[JOINT_NUM],
                      const float vmax[JOINT_NUM],
                      const float amax[JOINT_NUM],
                      const JointLimit_t *limit);

这样最直接，因为你在启动规划器时就能把限位表传进来。你现有 IK 那边已经在用 JointLimit_t 这种结构了，所以工程里不需要再发明一套新的限位描述。fileciteturn12file1turn11file7

第二步：写一个本地关节限位检查函数

最简单就是照着你 IK 里的逻辑写一个本地版。你 IK 里的判断本质就是逐轴比较 min/max。fileciteturn12file1

例如：

static bool JointMoveJ_CheckLimit(const float q[JOINT_NUM], const JointLimit_t *limit)
{
    int i;

    if ((q == 0) || (limit == 0))
    {
        return false;
    }

    for (i = 0; i < JOINT_NUM; i++)
    {
        if ((q[i] < limit->min[i]) || (q[i] > limit->max[i]))
        {
            return false;
        }
    }

    return true;
}

这个函数的意义很明确：

- 输入一组 6 轴关节角

- 判断它们是否都在允许区间内

第三步：在 JointMoveJ_Start() 一开始就拦截

最合适的位置，是在参数空指针检查之后、memset(jp, 0, ...) 之前或之后都可以，但我更建议放在清零之后、正式计算之前，这样如果失败能明确把状态置 JP_FAULT。

你可以这样加：

bool JointMoveJ_Start(JointMoveJPlanner_t *jp,
                      const float q0[JOINT_NUM],
                      const float q1[JOINT_NUM],
                      const float vmax[JOINT_NUM],
                      const float amax[JOINT_NUM],
                      const JointLimit_t *limit)
{
    int i;
    float adq;
    bool found_moving_joint = false;

    if ((jp == 0) || (q0 == 0) || (q1 == 0) || (vmax == 0) || (amax == 0) || (limit == 0))
    {
        return false;
    }

    memset(jp, 0, sizeof(JointMoveJPlanner_t));

    /* 先做起点/终点关节限位检查 */
    if (!JointMoveJ_CheckLimit(q0, limit))
    {
        jp->state = JP_FAULT;
        return false;
    }

    if (!JointMoveJ_CheckLimit(q1, limit))
    {
        jp->state = JP_FAULT;
        return false;
    }

    jp->vs_max = 1e30f;
    jp->as_max = 1e30f;
    jp->moving_joint_count = 0;

    for (i = 0; i < JOINT_NUM; i++)
    {
        jp->q0[i] = q0[i];
        jp->q1[i] = q1[i];
        jp->dq[i] = q1[i] - q0[i];

        jp->vmax[i] = vmax[i];
        jp->amax[i] = amax[i];

        jp->q_ref[i] = q0[i];
        jp->v_ref[i] = 0.0f;

        adq = fabsf(jp->dq[i]);

        if (adq < JOINT_EPS_MOVE)
        {
            continue;
        }

        if ((vmax[i] <= 0.0f) || (amax[i] <= 0.0f))
        {
            jp->state = JP_FAULT;
            return false;
        }

        jp->vs_max = minf_local(jp->vs_max, vmax[i] / adq);
        jp->as_max = minf_local(jp->as_max, amax[i] / adq);

        jp->moving_joint_count++;
        found_moving_joint = true;
    }

    if (!found_moving_joint)
    {
        for (i = 0; i < JOINT_NUM; i++)
        {
            jp->q_ref[i] = jp->q1[i];
            jp->v_ref[i] = 0.0f;
        }

        jp->state = JP_DONE;
        return true;
    }

    if ((jp->vs_max <= 0.0f) || (jp->as_max <= 0.0f))
    {
        jp->state = JP_FAULT;
        return false;
    }

    if (!ScalarTrap_Start(&jp->prof, jp->vs_max, jp->as_max))
    {
        jp->state = JP_FAULT;
        return false;
    }

    jp->state = JP_RUNNING;
    return true;
}

这样加之后，能防住什么问题

它能立刻防住两类最常见的问题：

1. 起点本身已经越界

比如编码器回读错了，或者你上层状态不同步，q_current 已经超出关节允许范围。
这种情况下，如果不拦截，规划器还是会照样启动。加了检查后，会在启动阶段就拒绝。这个判断逻辑和你 IK 里用的关节限位判断是一致的。fileciteturn12file1turn11file7

2. 目标点越界

比如你后面不是通过 IK，而是直接给一个 q_target，其中某个轴超过上限。
加了检查后，JointMoveJ_Start() 会直接失败，不会生成轨迹。

这一步和你现有 IK 是怎么配合的

如果你后面走的是：

目标位姿 -> IK_Solve_All() -> q_best -> JointMoveJ_Start()

那么 q_best 在 IK 阶段通常已经经过限位过滤，因为 IK_Solve_All() 本来就会在候选解里先调 IK_Check_JointLimit()，把超限候选剔掉。fileciteturn11file7turn11file10

所以对这种流程来说，这里再做一次 q1 检查，属于执行层兜底保护。
这非常值得加，因为：

- IK 可能不是唯一的上层入口

- 以后你可能会直接调用 Robot_MoveToJoint()

- 或者测试时手工填一组 q_target

我再给你一个更稳的版本建议

除了检查 q0 和 q1，你后面还可以在 JointMoveJ_Update() 里再加一层运行时监测：

- 每次更新出 q_ref[i]

- 再判断一次它是否越界

- 若越界，立刻 JP_FAULT

虽然理论上只要 q0/q1 都合法、且插值是 s∈[0,1]，中间不会越界；但从工程安全角度看，这个二次保护很值。你现在的 JointMoveJ_Update() 本来就是每周期根据
q_ref[i] = q0[i] + dq[i] * s
更新参考值。fileciteturn12file0

最实用的落地建议

你现在先做这两件事就够了：

先加启动前检查

这是必须项。

暂时不要先改 Update()

先把启动前检查跑通，再决定要不要加运行时限位监测。

一句话总结

这一步的核心做法就是：

给 JointMoveJ_Start() 增加 limit 参数，并在启动标量轨迹前，用一个逐轴比较 min/max 的函数分别检查 q0 和 q1。

它的逻辑和你 IK 里的 IK_Check_JointLimit() 是同一种思想，只不过现在把它前移到了轨迹启动层。fileciteturn12file1turn11file7

你要的话，我下一步可以直接按你现在的 joint_movej_planner.h/.c 版本，给你输出一份可直接替换的完整修改版代码。

User 16

这份代码是在做什么？给我讲解，并且给我完整中文详细注释的代码，不要修改代码，只添加注释。最后我在STM32平台测试应该如何调用？

GPT 27

这份 robot_motion 代码是在做执行层封装。

它本身不做正逆运动学求解，也不直接生成梯形速度曲线；它的职责是把前面已经写好的 JointMoveJ 规划器接到你的底层电机接口 pos_ctrl() 上，让“规划器输出的每个周期关节参考值”真正变成“发给 6 个关节驱动器的位置/速度命令”。fileciteturn13file0

你可以把整套链路理解成三层：

- 运动学层：IK_Solve_All() 之类，负责从目标位姿求 q_target

- 规划层：JointMoveJ_Start() / JointMoveJ_Update()，负责从 q_current -> q_target 生成平滑的 q_ref / v_ref

- 执行层：这份 robot_motion.c，负责每周期读取 q_ref / v_ref，做单位转换，然后调用 pos_ctrl() 下发给电机。fileciteturn13file0

这份代码逐个函数是在做什么

1）pos_ctrl 的 extern 声明

extern void pos_ctrl(void *hcan, uint32_t id, float target_angle, float target_speed);

这里没有实现 pos_ctrl()，只是声明：
告诉编译器“这个函数在别的文件里实现”。

也就是说，这份 robot_motion.c 不关心你底层是 CAN、电机驱动板，还是伺服协议，它只规定了一个统一的调用形式：

- hcan：总线句柄

- id：电机 ID

- target_angle：目标角度

- target_speed：目标速度

以后你在 STM32 工程里，只要提供这个函数的真实实现就行。fileciteturn13file0

2）JointPos_RadToDrvUnit()

这是位置单位转换函数。

它的作用是把内部统一使用的弧度，转换成驱动器真正需要的位置单位。当前代码里直接返回 q_rad，意思是“默认驱动器也用弧度”。但注释里已经提醒了：如果你的驱动器吃的是“度”，就要把这里改成弧度转角度。fileciteturn13file0

也就是说，这个函数是给你留的“单位适配口”。

3）JointVel_RadpsToDrvUnit()

这是速度单位转换函数。

它和上面的思路完全一样：把内部的“弧度每秒”转换成驱动器使用的速度单位。当前代码默认直接返回 v_radps，等于默认驱动器也接受弧度每秒。fileciteturn13file0

4）RobotMotion_Init()

这是初始化函数。

它做了三件事：

- 判空

- memset 清空整个 RobotMotion_t

- 调 JointMoveJ_Init(&rm->planner) 初始化内部规划器

- 把运动状态设成 RM_IDLE。fileciteturn13file0

所以它的意义是：
把执行层和内部规划器都准备好，进入空闲待命状态。

5）RobotMotion_StartJointMove()

这是启动一次关节空间目标点运动的函数。

输入是：

- 当前关节角 q_current[6]

- 目标关节角 q_target[6]

- 每轴最大速度 vmax[6]

- 每轴最大加速度 amax[6]

它做的事是：

- 检查输入参数是否为空。fileciteturn13file0

- 调用 JointMoveJ_Start(&rm->planner, q_current, q_target, vmax, amax)，正式启动内部的关节空间轨迹规划器。fileciteturn13file0

- 如果规划器启动失败，则把状态置成 RM_FAULT。fileciteturn13file0

- 如果启动成功，就把 last_q_cmd 初始化成当前关节角，把 last_v_cmd 清零。fileciteturn13file0

- 最后根据规划器状态判断：

  - 若内部规划器已经直接完成，状态记为 RM_DONE

  - 否则记为 RM_RUNNING。fileciteturn13file0

你可以把它理解成：
告诉执行层：“从当前关节角开始，准备朝目标关节角运动。”

6）RobotMotion_Tick()

这是整份代码里最核心的函数，应该被周期性调用。

它每次做的事是：

第一步：检查当前状态

- 如果 RM_IDLE，说明还没开始运动，直接返回 true

- 如果 RM_ABORT 或 RM_FAULT，说明动作被中止或故障，返回 false

- 如果 RM_DONE，说明已经完成，也直接返回 true。fileciteturn13file0

第二步：推进内部轨迹规划器

调用：

JointMoveJ_Update(&rm->planner, dt)

让内部规划器前进一步，计算当前时刻 6 个关节的：

- q_ref[i]

- v_ref[i]。fileciteturn13file0

第三步：保存当前周期命令

把本周期的规划结果保存到：

- rm->last_q_cmd[i]

- rm->last_v_cmd[i]。fileciteturn13file0

第四步：单位转换

把规划器内部的弧度/弧度每秒，转换成驱动器单位：

- q_cmd_drv = JointPos_RadToDrvUnit(...)

- v_cmd_drv = JointVel_RadpsToDrvUnit(...)。fileciteturn13file0

第五步：调用底层电机接口

pos_ctrl(hcan, motor[i].id, q_cmd_drv, v_cmd_drv);

把这一周期每个关节的命令发给 6 个电机。fileciteturn13file0

这里有一个细节：
速度传的是 fabsf(rm->planner.v_ref[i])，也就是速度绝对值。代码注释也写了：大多数位置-速度模式里，速度只是限速值，传绝对值更稳。fileciteturn13file0

第六步：更新整体执行状态

- 如果内部规划器已结束，置 RM_DONE

- 否则继续保持 RM_RUNNING。fileciteturn13file0

所以你可以把 RobotMotion_Tick() 理解成：

“每个控制周期都来这里取一帧轨迹点，并发给所有电机。”

7）RobotMotion_Stop()

这是停止当前动作的函数。

它做的事情是：

- 调 JointMoveJ_Stop() 停掉内部规划器

- 把 last_v_cmd 全部清零

- 把整体状态改为 RM_ABORT。fileciteturn13file0

也就是说，它是执行层的“停机/打断”入口。

8）RobotMotion_IsBusy()

这是查询是否正在运动的函数。

如果当前状态是 RM_RUNNING，返回 true，否则返回 false。fileciteturn13file0

这个函数以后很适合你写：

- 上位机命令状态查询

- 动作队列

- 阻塞等待动作完成

完整中文详细注释版代码

下面这份代码不改任何原有逻辑，只添加中文注释。

//
// Created by 刘嘉俊 on 26-3-26.
// //

#include "robot_motion.h"
#include 


/* =========================================================
 * 你给的底层接口
 * pos_ctrl(hcan, motor->id, target_angle, target_speed);
 * 这里只做声明，具体定义由你的工程提供
 *
 * 说明：
 * 1. robot_motion.c 本身不实现底层电机控制
 * 2. 这里只是告诉编译器：这个函数会在别的文件中实现
 * 3. 后续 RobotMotion_Tick() 每个周期都会调用这个接口，
 *    把当前规划器算出来的目标角度/目标速度发给对应电机
 * ========================================================= */
extern void pos_ctrl(void *hcan, uint32_t id, float target_angle, float target_speed);

/* =========================================================
 * 你需要根据驱动器协议修改这两个转换函数
 * ========================================================= */

/* 关节位置：弧度 -> 驱动器位置单位
 *
 * 说明：
 * 1. 本工程内部规划器默认统一使用“弧度”作为位置单位
 * 2. 但实际驱动器未必使用弧度，可能使用：
 *    - 度
 *    - 编码器计数
 *    - 其他位置单位
 * 3. 所以这里单独做一个转换函数，作为“内部单位 -> 驱动器单位”的适配层
 * 4. 当前代码直接返回 q_rad，表示默认驱动器也吃弧度
 */
static float JointPos_RadToDrvUnit(uint8_t joint_idx, float q_rad)
{
    /* 当前实现里 joint_idx 没有参与转换，所以显式消除未使用警告 */
    (void)joint_idx;

    /* 如果驱动器吃“度”，改成：
     * return q_rad * 57.2957795f;
     *
     * 如果驱动器本来就吃“弧度”，直接返回 q_rad。
     */
    return q_rad;
}

/* 关节速度：弧度每秒 -> 驱动器速度单位
 *
 * 说明：
 * 1. 本工程内部规划器默认统一使用“弧度/秒”作为速度单位
 * 2. 但实际驱动器未必使用弧度/秒，可能使用：
 *    - 度/秒
 *    - rpm
 *    - 其他速度单位
 * 3. 所以这里单独做一个转换函数，作为“内部单位 -> 驱动器单位”的适配层
 * 4. 当前代码直接返回 v_radps，表示默认驱动器也吃弧度/秒
 */
static float JointVel_RadpsToDrvUnit(uint8_t joint_idx, float v_radps)
{
    /* 当前实现里 joint_idx 没有参与转换，所以显式消除未使用警告 */
    (void)joint_idx;

    /* 如果驱动器速度参数是“度/秒”，改成：
     * return v_radps * 57.2957795f;
     *
     * 这里先保持和位置一致。
     */
    return v_radps;
}


/* 运动执行器初始化
 *
 * 作用：
 * 1. 清空整个 RobotMotion_t 结构体
 * 2. 初始化内部的 JointMoveJ 规划器
 * 3. 把当前执行状态置为 RM_IDLE（空闲）
 *
 * 典型调用时机：
 * - 系统上电初始化时调用一次
 */
void RobotMotion_Init(RobotMotion_t *rm)
{
    /* 指针为空则直接返回，避免非法访问 */
    if (rm == 0)
    {
        return;
    }

    /* 整个结构体清零，避免残留旧状态 */
    memset(rm, 0, sizeof(RobotMotion_t));

    /* 初始化内部关节空间 MoveJ 规划器 */
    JointMoveJ_Init(&rm->planner);

    /* 初始状态设为空闲 */
    rm->state = RM_IDLE;
}

/* 启动一次关节空间目标点到达运动
 *
 * 输入：
 *   rm         : 运动执行器对象
 *   q_current  : 当前关节角（起点）
 *   q_target   : 目标关节角（终点）
 *   vmax       : 每个关节的最大速度约束
 *   amax       : 每个关节的最大加速度约束
 *
 * 作用：
 * 1. 调用内部 JointMoveJ_Start() 启动关节空间轨迹规划
 * 2. 保存当前命令缓存
 * 3. 根据规划器状态，把整体执行状态切换到 RUNNING / DONE / FAULT
 *
 * 注意：
 * - 这里不是按位姿启动，而是直接按“目标关节角”启动
 * - 如果以后你要从目标位姿启动，应该是：
 *   目标位姿 -> IK 求 q_target -> 调用本函数
 */
bool RobotMotion_StartJointMove(RobotMotion_t *rm,
                                const float q_current[JOINT_NUM],
                                const float q_target[JOINT_NUM],
                                const float vmax[JOINT_NUM],
                                const float amax[JOINT_NUM])
{
    int i;

    /* 基本参数检查 */
    if ((rm == 0) || (q_current == 0) || (q_target == 0) || (vmax == 0) || (amax == 0))
    {
        return false;
    }

    /* 启动内部关节空间轨迹规划器
     *
     * 规划器会根据：
     * - 起点 q_current
     * - 终点 q_target
     * - 每轴 vmax / amax
     * 自动生成一条统一的多关节同步轨迹
     */
    if (!JointMoveJ_Start(&rm->planner, q_current, q_target, vmax, amax))
    {
        /* 规划器启动失败，则整体执行器置故障状态 */
        rm->state = RM_FAULT;
        return false;
    }

    /* 启动成功后，把“上一次命令缓存”初始化成当前起点 */
    for (i = 0; i < JOINT_NUM; i++)
    {
        rm->last_q_cmd[i] = q_current[i];
        rm->last_v_cmd[i] = 0.0f;
    }

    /* 根据内部规划器当前状态决定整体状态
     *
     * 一般情况下启动后会进入 RUNNING
     * 但如果起点和终点相同，规划器可能直接 DONE
     */
    if (rm->planner.state == JP_DONE)
    {
        rm->state = RM_DONE;
    }
    else
    {
        rm->state = RM_RUNNING;
    }

    return true;
}

/* 周期执行函数
 *
 * 输入：
 *   rm    : 运动执行器对象
 *   hcan  : 总线句柄（透传给底层 pos_ctrl）
 *   motor : 电机对象数组，至少包含每个关节的 id
 *   dt    : 控制周期，单位秒，例如 0.002f / 0.005f / 0.01f
 *
 * 作用：
 * 1. 推进内部轨迹规划器一个周期
 * 2. 读取本周期每个关节的参考角度 q_ref / 参考速度 v_ref
 * 3. 做单位转换
 * 4. 调用 pos_ctrl() 把命令发给 6 个电机
 *
 * 典型使用方式：
 * - 在定时器中断 / RTOS 周期任务中固定周期调用
 */
bool RobotMotion_Tick(RobotMotion_t *rm,
                      void *hcan,
                      const MotorObj_t motor[JOINT_NUM],
                      float dt)
{
    int i;
    float q_cmd_drv;
    float v_cmd_drv;

    /* 基本参数检查 */
    if ((rm == 0) || (motor == 0) || (dt <= 0.0f))
    {
        return false;
    }

    /* 空闲状态：说明还没有启动运动，直接返回 true */
    if (rm->state == RM_IDLE)
    {
        return true;
    }

    /* 中止或故障状态：不再继续执行 */
    if (rm->state == RM_ABORT || rm->state == RM_FAULT)
    {
        return false;
    }

    /* 已完成状态：说明动作已经结束，保持返回 true */
    if (rm->state == RM_DONE)
    {
        return true;
    }

    /* 推进内部 JointMoveJ 规划器一个周期
     *
     * 它会更新：
     * - rm->planner.q_ref[i]
     * - rm->planner.v_ref[i]
     */
    if (!JointMoveJ_Update(&rm->planner, dt))
    {
        /* 规划更新失败则置故障 */
        rm->state = RM_FAULT;
        return false;
    }

    /* 遍历所有关节，把本周期规划出的参考值发送给电机 */
    for (i = 0; i < JOINT_NUM; i++)
    {
        /* 保存当前周期命令缓存，便于调试或状态监视 */
        rm->last_q_cmd[i] = rm->planner.q_ref[i];
        rm->last_v_cmd[i] = rm->planner.v_ref[i];

        /* 位置单位转换：弧度 -> 驱动器位置单位 */
        q_cmd_drv = JointPos_RadToDrvUnit((uint8_t)i, rm->planner.q_ref[i]);

        /* 速度单位转换：弧度/秒 -> 驱动器速度单位
         *
         * 这里传 fabsf() 的原因：
         * 大多数“位置-速度模式”里，速度参数只是限速值，不需要带方向
         * 方向由目标位置相对当前位置决定
         */
        v_cmd_drv = JointVel_RadpsToDrvUnit((uint8_t)i, fabsf(rm->planner.v_ref[i]));

        /* 调用底层位置速度控制接口，把本周期目标角度/速度发给电机 */
        pos_ctrl(hcan, motor[i].id, q_cmd_drv, v_cmd_drv);
    }

    /* 根据内部规划器状态更新整体执行状态 */
    if (rm->planner.state == JP_DONE)
    {
        rm->state = RM_DONE;
    }
    else
    {
        rm->state = RM_RUNNING;
    }

    return true;
}

/* 停止当前运动
 *
 * 作用：
 * 1. 调用内部规划器 Stop
 * 2. 把最近一次速度命令缓存清零
 * 3. 整体状态设为 RM_ABORT（中止）
 *
 * 典型使用：
 * - 急停
 * - 上层动作中断
 * - 测试过程中手动停止
 */
void RobotMotion_Stop(RobotMotion_t *rm)
{
    int i;

    /* 判空保护 */
    if (rm == 0)
    {
        return;
    }

    /* 停止内部 JointMoveJ 规划器 */
    JointMoveJ_Stop(&rm->planner);

    /* 最近速度命令清零 */
    for (i = 0; i < JOINT_NUM; i++)
    {
        rm->last_v_cmd[i] = 0.0f;
    }

    /* 状态设为中止 */
    rm->state = RM_ABORT;
}

/* 查询当前执行器是否正在忙（正在运动）
 *
 * 返回：
 * - true  : 当前处于 RM_RUNNING
 * - false : 空闲 / 已完成 / 中止 / 故障
 *
 * 用途：
 * - 上层状态机判断动作是否还在执行
 * - 阻塞等待动作完成
 * - 调试时查看是否仍在运行
 */
bool RobotMotion_IsBusy(const RobotMotion_t *rm)
{
    /* 判空保护 */
    if (rm == 0)
    {
        return false;
    }

    /* 只有 RUNNING 才表示当前正在执行轨迹 */
    return (rm->state == RM_RUNNING);
}

在 STM32 平台应该如何调用

这份代码最适合的使用方式是：
放在一个固定周期任务里调用 RobotMotion_Tick()。

1）先在全局定义对象

例如：

RobotMotion_t g_robot_motion;

MotorObj_t g_motors[JOINT_NUM] =
{
    {.id = 1},
    {.id = 2},
    {.id = 3},
    {.id = 4},
    {.id = 5},
    {.id = 6},
};

MotorObj_t 至少要有 .id，因为 RobotMotion_Tick() 会用到 motor[i].id。fileciteturn13file0

2）系统初始化时调用一次

比如在 main() 初始化阶段：

RobotMotion_Init(&g_robot_motion);

3）准备当前关节角和目标关节角

例如先不接 IK，直接做关节空间测试：

float q_current[JOINT_NUM] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
float q_target[JOINT_NUM]  = {0.2f, -0.3f, 0.1f, 0.5f, -0.2f, 0.4f};

float vmax[JOINT_NUM] = {1.0f, 1.0f, 1.2f, 1.5f, 1.0f, 1.2f};
float amax[JOINT_NUM] = {2.0f, 2.0f, 2.5f, 3.0f, 2.0f, 2.5f};

然后启动：

RobotMotion_StartJointMove(&g_robot_motion, q_current, q_target, vmax, amax);

4）在固定周期任务中调用 RobotMotion_Tick()

例如你用 2 ms 周期：

RobotMotion_Tick(&g_robot_motion, &hcan1, g_motors, 0.002f);

这一步非常关键。
无论你用的是：

- 定时器中断

- FreeRTOS 周期任务

- 主循环定时调用

都要保证 dt 和实际调用周期一致。因为 JointMoveJ_Update() 会根据这个 dt 推进轨迹。fileciteturn13file0

5）推荐的 STM32 测试顺序

第一步：先做单轴测试

不要一开始就 6 轴联动。

比如只动第 1 轴：

float q_current[JOINT_NUM] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
float q_target[JOINT_NUM]  = {0.3f, 0, 0, 0, 0, 0};

这样最容易验证：

- 只有 1 轴收到变化命令

- 速度是否先升后降

- 电机是否平滑到位

第二步：再做多轴同步测试

单轴正常后，再切回 6 轴联动。

6）后续接 IK 的调用方式

等你单轴、多轴关节空间测试都稳定后，再写上层封装：

bool Robot_MoveToPose(const Pose6D_t *target_pose)
{
    float q_current[JOINT_NUM];
    float q_target[JOINT_NUM];

    // 1. 从编码器/驱动器读取当前关节角到 q_current
    // 2. 调 IK_Solve_All(...) 求 q_target
    // 3. 调 RobotMotion_StartJointMove(...)
}

也就是说，这份 robot_motion.c 现在最适合先用于：

已知目标关节角的目标点到达测试。

最后一句话总结

这份代码的本质是：

把前面 JointMoveJ 规划器输出的每周期关节参考值，转换成驱动器单位后，周期性调用 pos_ctrl() 发给电机。 fileciteturn13file0

在 STM32 上最标准的调用方式是：

- RobotMotion_Init()

- RobotMotion_StartJointMove(...)

- 在固定周期任务里不断调用 RobotMotion_Tick(...)

- 需要停止时调用 RobotMotion_Stop()

如果你愿意，我下一步可以继续帮你把这份 robot_motion.h 头文件也补成完整中文详细注释版，这样你整套模块会更容易维护。

User 17

那在这些个流程中，目标姿态的运动学逆解算应该如何添加进去呢？或者说应该放在什么地方运行？如果机械臂还没有到达第一个目标终点，又开始计算了第二个目标的终点，此时运行的机械臂状态会怎么样？

GPT 28

我先按“应该把 IK 放在哪一层、运行在哪个时机、以及新目标中途到来时系统该怎么处理”来回答。先给结论：IK 不应该放在高速周期里反复算，而应该放在“接收新目标命令”的那一层；RobotMotion_Tick() 只负责执行已经确定好的关节轨迹。

GPT 29

我已经把关键接口找到了。接下来我会直接把“推荐放置位置”和“第二目标中途到来时的三种处理策略”落成一套你能上板实现的状态机建议，不只讲概念。

GPT 30

应该把逆解放在“接收新目标命令”的规划层，不要放在 RobotMotion_Tick() 这种高速周期执行层里。

原因很直接：你现在的 RobotMotion_Tick() 只做两件事：推进 JointMoveJ_Update()，然后把当前周期的 q_ref/v_ref 通过 pos_ctrl() 发给 6 个电机；它本身没有位姿输入，也没有 IK 求解逻辑。RobotMotion_StartJointMove() 也是直接吃 q_current 和 q_target 两组关节角来启动轨迹。也就是说，这套执行层默认上游已经把目标关节角算好了。fileciteturn16file0turn15file0

而你的 IK 主接口 IK_Solve_All() 做的事情正好就是“目标位姿 -> 最优关节角 q_best”。它内部先把目标位姿转成 R06 + 腕心 pw，再求前三轴全部分支、后三轴全部分支、做关节限位过滤、FK 回代验证，最后用 q_last 做最优解选择。IK_Select_Best() 里明确是按“离 q_last 最近 + 奇异罚分”来选解的。fileciteturn16file14turn16file16turn16file11turn16file7

所以最合理的链路应该是：

新目标位姿到来 → 读取当前真实关节角 q_current → 调 IK_Solve_All() 算出 q_target → 调 RobotMotion_StartJointMove() 启动关节轨迹 → 周期性执行 RobotMotion_Tick()。 fileciteturn16file14turn16file0turn15file0

IK 应该放在什么地方运行

放在上层命令处理/动作规划层，不要放在高速控制 Tick 里。

你现在的 AlgorithmTask_Entry() 里直接在循环中反复调用 IKSOLVE()，这更像是“PC 端/算法线程验证用法”，因为 IKSOLVE() 里面一次就会对 100 个笛卡尔点逐点做 IK，并且每次都在更新 q_last。这很适合验证算法，但不适合作为正式执行层的每周期逻辑。fileciteturn16file13turn16file6turn16file5

正式系统里更推荐这样分层：

1）命令层 / 任务层

收到“去某个目标位姿”的命令时，才做一次 IK：

- 读取当前真实关节角 q_current

- 组装 Pose6D_t target_pose

- 调 IK_Solve_All(...)

- 成功后拿到 q_target

- 调 RobotMotion_StartJointMove(...)

2）执行层

固定周期，只跑：

- RobotMotion_Tick(...)

它只负责执行已经规划好的关节轨迹，不再重复做 IK。fileciteturn16file0turn15file0

逆解接入这套流程，推荐放在这里

我建议你新增一个上层接口，比如：

bool Robot_MoveToPose(const Pose6D_t *target_pose);

它内部做这几步：

第一步：读取当前实际关节角

这里的 q_current 最好来自真实反馈：

- 编码器

- 电机回传

- 或你已有的 current_angle[]

不要优先用“上次目标角”，而要尽量用当前真实状态。这样 IK 选解和中途重规划都会更稳。这个原因在于 IK_Select_Best() 是拿 q_last 做代价的。fileciteturn16file7

第二步：调用 IK

大致就是：

float q_current[6];
float q_target[6];
int ok;

ok = IK_Solve_All(table,
                  wrist_offset,
                  target_pose,
                  q_current,      // q_last 就用当前真实关节角
                  &limit,
                  pos_tol,
                  ori_tol,
                  q_target,
                  NULL,
                  NULL);

这里把 q_current 传给 q_last 是最自然的，因为你的 IK 代码就是围绕这个“连续性参考姿态”来选最优解的。测试程序 IKSOLVE() 也是每个点求完后用 memcpy(q_last, q_best, ...) 来保证轨迹连续。fileciteturn16file14turn16file16turn16file5turn16file13

第三步：启动关节轨迹

如果 IK 成功，再调用：

RobotMotion_StartJointMove(&g_robot_motion,
                           q_current,
                           q_target,
                           vmax,
                           amax);

第四步：周期执行

后续由你的定时任务持续调用：

RobotMotion_Tick(&g_robot_motion, &hcan1, g_motors, dt);

这时机械臂的运行逻辑是什么

这样接好之后，系统就是：

- 位姿目标只在“新命令到来时”做一次 IK

- 一旦算出 q_target，后续执行阶段不再重新解 IK

- 执行阶段只沿关节空间轨迹走到这个 q_target

也就是说，IK 是“目标关节角生成器”，JointMoveJ + RobotMotion_Tick 是“目标关节角执行器”。两者职责清晰，不会互相打架。fileciteturn16file14turn16file0

如果第一个目标还没到，又来了第二个目标，会发生什么

这件事非常关键。
先说你当前代码现在的真实行为：

当前代码默认没有“忙时拒绝”或“排队”保护

RobotMotion_StartJointMove() 里没有先判断 rm->state == RM_RUNNING 再决定拒绝、排队或中断，它会直接调用 JointMoveJ_Start() 重启内部规划器。也就是说，当前实现允许你在运行中再次启动一条新轨迹。fileciteturn16file0turn15file0

所以如果“第一个目标还没到，就开始算第二个目标并调用 RobotMotion_StartJointMove()”，系统会发生的是：

情况 1：你传入的是当前真实关节角 q_current

这是最合理、也最推荐的中途重规划方式。

此时效果是：

- 当前运行中的轨迹被新的轨迹覆盖

- 机械臂不会再继续追第一个终点

- 而是从“当前实际位置”重新规划到第二个终点

也就是说，机械臂会中途改道去第二个目标。
这通常不会引起“位置跳变”，但由于新轨迹会重新从当前状态开始计算，而你现有 JointMoveJ_Start() 并没有把“当前实际速度”也带进去，所以会存在速度/加速度连续性不完美，表现为某种“急转向感”或 jerk 突变。fileciteturn16file0turn15file0

情况 2：你传入的不是当前真实关节角，而是旧的起点或旧目标

这就危险了。

比如你还传第一次启动时的 q_current，或者把上个目标当当前姿态，那新的规划轨迹会从一个错误起点开始生成。
结果可能是：

- 命令角度突然跳变

- 某些轴给出不合理速度

- 机械臂追踪行为变得很怪

所以中途切换目标时，新的 q_current 必须来自当前真实反馈。fileciteturn16file0turn16file7

这类“第二目标中途到来”应该怎么设计

我建议你明确选一种策略，而不是让代码“碰巧怎样都能跑”。

方案 A：运行中拒绝新目标

最简单、最稳。

逻辑：

- 如果 RobotMotion_IsBusy() 为真，就拒绝第二目标

- 等第一个目标运动完成，再接受新的目标

适合：

- 点到点动作

- 工业流程动作

- 最强调稳定性的场景

这个方案最简单，因为你现在已经有 RobotMotion_IsBusy()。fileciteturn15file0

方案 B：运行中缓存下一个目标

也就是“排队”。

逻辑：

- 第一个目标正在执行

- 第二个目标到来时先存起来

- 当第一个目标 RM_DONE 后，再读取缓存目标，重新做 IK 并启动下一段轨迹

适合：

- 上位机连续下发离散点

- 不要求立刻打断当前动作

优点是动作稳定，不会中途改道。

方案 C：允许中途打断，并从当前姿态重规划到第二目标

这是“实时跟随类”最常用的方式。

逻辑：

- 读取当前真实关节角 q_current

- 用 q_current 作为 q_last 调 IK_Solve_All() 算第二个目标的 q_target

- 直接调用 RobotMotion_StartJointMove(q_current, q_target, ...)

这样机械臂会顺着当前位置改去第二目标，而不是先走完第一个。
这也是你现在这套结构最容易支持的方式。fileciteturn16file14turn16file7turn16file0

我最推荐你的当前阶段怎么做

你现在刚把执行层、轨迹层搭起来，最稳的做法是：

第一阶段

先用 方案 A：忙时拒绝新目标

这样能把系统先跑稳，避免中途重规划带来的调试复杂度。

逻辑非常简单：

if (RobotMotion_IsBusy(&g_robot_motion))
{
    return false;   // 当前还在执行，拒绝新位姿命令
}

然后：

- 读当前角度 q_current

- IK_Solve_All(...) -> q_target

- RobotMotion_StartJointMove(...)

第二阶段

等单点运动稳定后，再升级成 方案 C：中途打断重规划

那时你再专门做“中途接第二目标”的平滑策略。

给你一个推荐的上层调用框架

你可以这么写：

bool Robot_MoveToPose(const Pose6D_t *target_pose)
{
    float q_current[6];
    float q_target[6];
    int ik_ok;

    // 1. 如果当前机械臂正在运动，先决定策略
    if (RobotMotion_IsBusy(&g_robot_motion))
    {
        // 方案A：直接拒绝
        return false;

        // 或方案B：缓存目标
        // 或方案C：允许中断，继续往下走
    }

    // 2. 读取当前真实关节角
    ReadCurrentJointAngles(q_current);

    // 3. 目标位姿做 IK，q_last 用当前姿态
    ik_ok = IK_Solve_All(arm_sdh_table,
                         wrist_offset,
                         target_pose,
                         q_current,
                         &joint_limit,
                         pos_tol,
                         ori_tol,
                         q_target,
                         NULL,
                         NULL);

    if (!ik_ok)
    {
        return false;
    }

    // 4. 启动关节轨迹
    return RobotMotion_StartJointMove(&g_robot_motion,
                                      q_current,
                                      q_target,
                                      vmax,
                                      amax);
}

然后在固定周期任务里始终跑：

RobotMotion_Tick(&g_robot_motion, &hcan1, g_motors, dt);

最后把你的两个问题压成一句话

逆解应该放在哪里

放在接收新目标位姿的上层命令/规划层，只在有新目标时运行一次；不要放进 RobotMotion_Tick() 这种高速周期执行层里。RobotMotion_Tick() 只负责执行已经确定好的关节轨迹。fileciteturn16file0turn15file0turn16file14

第一个目标没到又来第二个目标，会怎样

按你当前代码，第二次调用 RobotMotion_StartJointMove() 会直接重启内部规划器，机械臂会放弃原轨迹、转去新目标；但前提是新的起点 q_current 必须是当前真实关节状态，否则就可能出现命令跳变。更稳的工程做法是明确采用“拒绝”“排队”或“中断重规划”三选一。fileciteturn16file0turn15file0turn16file7

你要的话，我下一步可以直接帮你写一个 Robot_MoveToPose() 完整 C 代码版本，包括“忙时拒绝新目标”的第一版实现。

User 18

我打算在线程任务algorithmTask中接收当前关节角度，并且运行逆解算代码IK及其验证代码等等，然后得到目标点发送给另一个线程任务DMmotorTask，在这个线程任务中运行RobotMotion_StartJointMove

GPT 31

我先按你说的这两个线程拆开看：algorithmTask 做“读当前角度 + IK + 选终点”，DMmotorTask 做“轨迹执行 + 发电机命令”。这个方向是对的，但关键不只是“分成两个线程”，而是它们之间传什么数据、什么时候覆盖、如何避免中途改目标把执行层打乱。

GPT 32

我已经把你现有代码里的两个关键点对上了：algorithmTask 现在确实在循环里跑 IKSOLVE()，而 RobotMotion_StartJointMove() 现在确实是“吃两组关节角启动轨迹”。接下来我给你的重点不是“能不能这样分线程”，而是这样分线程时，两个线程之间最好只传 q_target 还是传整包动作命令，以及如何避免重复启动/中途覆盖。

GPT 33

这个拆法是对的，而且比把 IK、轨迹规划、发电机命令全塞进一个线程更合理。

你现在的代码里，AlgorithmTask_Entry() 本来就是“算法线程”，已经在做滤波、队列收发，而且当前还在循环里直接调用 IKSOLVE()；robot_motion 这边则明确分成了“启动一次关节轨迹” 的 RobotMotion_StartJointMove() 和“固定周期执行轨迹并下发 pos_ctrl()” 的 RobotMotion_Tick()。从职责上看，正好适合你说的这两个线程分工：algorithmTask 负责算，DMmotorTask 负责跑。fileciteturn18file1turn18file0

但有一个很重要的点：
algorithmTask 不应该把“目标点”理解成笛卡尔位姿点串，也不应该每个循环都重复算整段验证型 IK；它应该只在收到“新的目标位姿命令”时，读一次当前真实关节角，求一次 q_target，做一次验证，然后把“已确认可执行的关节目标包”发给 DMmotorTask。 你现在 IKSOLVE() 这段代码实际上是“PC 端直线轨迹验证思路”移到 STM32 里了：它会构造起终位姿、沿直线插值 100 个点、逐点做 IK_Solve_All()、逐点做误差评估，再不断更新 q_last。这适合验证算法，不适合做正式在线执行主流程。fileciteturn18file1

更合适的运行路径应该是这样：

- algorithmTask 从传感器/驱动反馈里拿到当前真实关节角。你现在已经在这个线程里从 xKalmanOneQueue 收角度并做滤波了，这个位置很适合顺手维护一份“当前关节角快照”。fileciteturn18file1

- 当上位机或上层状态机给出“目标位姿”时，algorithmTask 才调用 IK_Solve_All()。IK_Solve_All() 内部已经把你需要的东西都做了：目标位姿转 R06 + pw、枚举多组候选、关节限位过滤、FK 回代验证、按 q_last 代价和奇异罚分选 q_best。fileciteturn18file2

- algorithmTask 把 q_current、q_target、vmax、amax 组成一个“运动命令包”发给 DMmotorTask。

- DMmotorTask 收到这个包以后，只做一件事：调用 RobotMotion_StartJointMove() 启动轨迹，然后在自己的固定周期里不断调用 RobotMotion_Tick()，让规划器每周期生成 q_ref/v_ref 并发给 pos_ctrl()。RobotMotion_Tick() 现在就是这么设计的：更新 JointMoveJ_Update()，再对 6 个关节逐个调用 pos_ctrl()。fileciteturn18file0

你这个线程拆分里，最建议传什么数据

不要只传“目标位姿”，也不要只传“目标终点 q_target”，而是传一个完整运动命令结构体，里面至少包含：

- q_current[6]：启动这次轨迹时的起点关节角

- q_target[6]：IK 求出来并验证通过的目标关节角

- vmax[6]

- amax[6]

- 一个命令序号 cmd_id

- 一个模式位，比如 replace_current / queue_next

原因是：RobotMotion_StartJointMove() 当前接口本来就需要 q_current、q_target、vmax、amax 这四组数据。fileciteturn18file0
而且你以后中途改目标时，DMmotorTask 必须知道这一包命令是“覆盖当前轨迹”还是“排队等下一条”。

algorithmTask 里 IK 应该怎么调

你现在最重要的是把 q_last 用对。
IK_Solve_All() 里最终选最优解时，IK_Select_Best() 会根据 q_last 计算每个候选的角度变化代价，并给奇异分支加惩罚，所以 q_last 最好不是“上一次规划目标”，而是当前真实关节角。这样出来的 q_target 会更接近机械臂此刻实际姿态，也更适合连续执行。fileciteturn18file2

所以在 algorithmTask 里应该是：

ReadCurrentJointAngles(q_current);
ik_ok = IK_Solve_All(table,
                     wrist_offset,
                     &target_pose,
                     q_current,   // q_last 用当前真实姿态
                     &limit,
                     pos_tol,
                     ori_tol,
                     q_target,
                     NULL,
                     NULL);

这和你现在 IKSOLVE() 里“每求出一个点就 memcpy(q_last, q_best, ...) 保持连续”的思想是一致的，只不过正式系统里，连续性的参考应该来自当前真实状态，而不是验证循环里的上一个离线点。fileciteturn18file1turn18file2

DMmotorTask 里应该做什么

这个线程不要再碰 IK，不要再碰位姿，只做执行。

它的主循环应该近似这样：

for (;;)
{
    if (xQueueReceive(xMotionCmdQueue, &cmd, 0) == pdTRUE)
    {
        RobotMotion_StartJointMove(&g_robot_motion,
                                   cmd.q_current,
                                   cmd.q_target,
                                   cmd.vmax,
                                   cmd.amax);
        g_active_cmd_id = cmd.cmd_id;
    }

    RobotMotion_Tick(&g_robot_motion, &hcan, motors, dt);

    vTaskDelayUntil(...);
}

因为 RobotMotion_StartJointMove() 当前就是“吃两组关节角启动轨迹”，而 RobotMotion_Tick() 当前就是“推进轨迹并发 pos_ctrl()”。这两个接口已经把执行层和规划层边界划得很清楚了。fileciteturn18file0

如果第一个目标没到，第二个目标又开始计算，会发生什么

这要分两种情况。

情况一：你不做任何保护，第二个结果直接又发给 DMmotorTask

那么 DMmotorTask 一旦再次调用 RobotMotion_StartJointMove()，就会重启内部规划器。因为当前 RobotMotion_StartJointMove() 并没有“忙时拒绝”判断，它会直接重新启动 JointMoveJ_Start()。结果就是：

- 第一个目标的轨迹被中断

- 机械臂从“当前执行中途”切换到新的目标

- 如果新的 q_current 是真实当前角度，机械臂会中途改道去第二个目标

- 如果新的 q_current 不是实时角度，而是旧起点或旧目标，就可能出现明显的命令跳变 fileciteturn18file0

情况二：你加了“忙时拒绝”或“忙时缓存”

这才是更稳的工程方式。

RobotMotion_IsBusy() 已经提供了“当前是否仍在运行”的判断接口。你可以在 algorithmTask 或 DMmotorTask 里先判断它，如果仍然忙：

- 方案 A：拒绝第二目标

- 方案 B：缓存成“下一条命令”，等第一条 RM_DONE 后再执行

- 方案 C：明确允许中途打断，但必须重新读取当前真实关节角，再做一次 IK 和重规划。fileciteturn18file0

你现在这个阶段，我最建议先上 方案 A 或 B，不要直接上 C。

我对你这个线程分工的具体建议

最适合当前阶段的版本

algorithmTask 负责：

- 接收当前关节角反馈

- 接收新目标位姿

- 调 IK_Solve_All() 求 q_target

- 把完整运动命令包发到 xMotionCmdQueue

DMmotorTask 负责：

- 固定周期跑 RobotMotion_Tick()

- 收到新命令时决定是立即启动还是等待当前动作完成

- 统一调 pos_ctrl()

这样的好处是：

- IK 的计算开销和电机周期控制分开

- 执行层周期稳定

- 不会因为 IK 运算时间波动影响发电机命令实时性

你现在最应该避免的一个问题

不要让 algorithmTask 持续每个循环都去算 IK，再不断覆盖 DMmotorTask 当前轨迹。

因为你现在 AlgorithmTask_Entry() 里本来就是 for(;;) 每轮都会调用 IKSOLVE()，如果照这个模式改，很容易出现：

- 新的 IK 结果不断覆盖旧结果

- DMmotorTask 还没走完当前轨迹，又被反复启动新轨迹

- 机械臂表现成抖动、来回改道、永远到不了终点 fileciteturn18file1turn18file0

所以正确做法是：
IK 只在“新目标事件”到来时计算一次，不是每个调度周期都算。

我建议你现在就定下这两个规则

规则 1
algorithmTask 不直接调用 RobotMotion_StartJointMove()，它只负责算并发“运动命令包”。

规则 2
DMmotorTask 是唯一允许调用 RobotMotion_StartJointMove() 和 RobotMotion_Tick() 的线程。

这样你以后就不会遇到两个线程同时改同一个 RobotMotion_t 对象的问题。

一句话总结

你这个思路是对的，但要改成下面这个稳定版本：

algorithmTask 只在收到新目标位姿时，基于当前真实关节角做一次 IK_Solve_All()，得到 q_target 后通过队列把“完整运动命令包”发给 DMmotorTask；DMmotorTask 作为唯一执行线程，收到命令后调用 RobotMotion_StartJointMove()，然后固定周期运行 RobotMotion_Tick()。 这样最符合你现有代码的职责划分，也最不容易在线程间打架。fileciteturn18file1turn18file0turn18file2

下一步最适合的是，我直接帮你定义一个 MotionCmd_t 结构体和两线程之间的队列交互框架。